图们市延边黄牛融合发展示范园区

基础设施建设项目（一产A地块、三产）

环境影响报告书

（报批版）

编制单位：吉林省晟基环保科技有限公司

委托单位：图们市乡村振兴服务中心

二〇二三年五月

图们市延边黄牛融合发展示范园区基础设施（一产A地块、三产）

建设项目环境影响报告修改内容清单

| 序号 | 修改内容 | 页数 |
| --- | --- | --- |

- 目    录

第一章  概   述	1

1.1评价任务由来	1

1.2环境影响评价工作过程	2

1.3分析判定相关情况	3

1.4主要关注的环境问题	15

1.5环境影响评价主要结论	15

第二章  总    论	16

2.1编制依据	16

2.2评价目的及原则	20

2.3环境影响识别及评价重点	21

2.4环境功能区划	23

2.5评价标准	24

2.6评价工作等级和范围	27

2.7环境保护目标及污染控制目标	35

第三章  拟建项目概况及工程分析	38

3.1项目名称及建设性质	38

3.2建设地点及周围环境情况	38

3.3工程投资及资金来源	38

3.4工程建设内容及建设规模	38

3.5主要原材料及原料供应	43

3.6公用工程	46

3.7劳动定员与工作制度	50

3.8项目实施计划	50

3.9工艺过程分析	50

3.11污染因素分析	57

3.12污染物排放总量控制	68

3.13清洁生产	68

第四章 环境现状调查与评价	72

4.1自然环境概况	72

4.3环境空气质量现状评价	76

4.4地表水环境质量现状评价	79

4.5声环境质量现状评价	79

4.6地下水环境质量现状评价	80

4.7土壤环境质量现状评价	83

4.8生态环境质量现状评价	84

第五章 施工期环境影响分析	95

5.1施工期大气环境影响分析	95

5.2施工期声环境影响分析	96

5.3施工期固体废物环境影响分析	97

5.4施工期水环境影响分析	97

5.5施工期水土流失影响分析	98

5.6施工期生态环境影响分析	99

第六章 营运期环境影响预测与评价	102

6.1环境空气影响分析	102

6.2地表水环境影响分析	107

6.3声环境影响分析	109

6.4地下水环境影响分析	110

6.5土壤环境影响分析	116

6.6固体废物环境影响分析	117

6.7环境风险分析	120

第七章 污染防治措施	127

7.1施工期环境保护措施	127

7.2运营期废气污染防治措施	130

7.3运营期噪声污染防治措施	134

7.4运营期废水污染防治措施	134

7.5运营期固体废物污染防治措施	136

7.6运营期地下水污染防治措施	139

7.7运营期土壤污染防治措施	142

7.8厂区绿化措施与建议	142

7.9土地承载力测算	143

7.10养殖场病害预防措施及瘟疫防治措施	144

第八章  环境经济损益分析	145

8.1工程环保投资估算	145

8.2环境损益分析	146

8.3社会效益分析	146

8.4经济效益	147

第九章  环境管理及监测计划	148

9.1环境管理	148

9.2环境监测计划	150

9.3污染物排放清单	151

9.4环境保护“三同时”验收情况	151

9.5排污口规范化管理	154

9.6环境影响评价信息公开	155

9.7排污许可证	157

第十章  评价结论	158

10.1项目概况	158

10.2环境现状评价结论	158

10.3环境影响评价及防治措施结论	159

10.5厂址选择的环境可行性	163

10.6清洁生产水平分析结论	165

10.7总量指标可达性分析结论	166

10.8公众参与结论	166

10.9综合评价结论	167

# 第一章  概   述

## 1.1评价任务由来

《吉林省人民政府办公厅关于促进畜牧业高质量发展的实施意见》（吉政办发〔2021〕1号）提出：利用“十四五”及“十五五”2至3年时间，突出发展生猪和肉牛产业，实施“两步走”计划。到2025年，全省生猪、肉牛、肉羊、奶牛和家禽饲养量分别达到3000万头、700万头、1000万只、20万头和7亿只，年均递增4.7%、3.4%、3%、5.4%和2%；全省秸秆饲料化利用1500万吨，利用率达到37%以上；畜禽养殖业产值占农业总产值的比重保持在50%以上；畜禽养殖规模化率和畜禽粪污资源化利用率分别达到70%以上和85%以上。到“十五五”中期，力争实现5000万头生猪和1000万头肉牛发展目标，畜牧业整体竞争力显著增强,动物疫病综合防控能力明显提升，绿色发展水平显著提高,“吉字号”畜产品市场占有率大幅提升。

为适应生牛规模化养殖需求，图们市乡村振兴服务中心拟在图们市长安镇富岩村新建年存栏4500头、年出栏量5000头牛养殖项目。按照《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号文《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规要求，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中行业类别，本项目年存栏牛4500头，出栏5000头，属于“3、牲畜饲养031-年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖”，故本项目应编制环境影响报告书。

图们市乡村振兴服务中心于2023年4月14日委托吉林省晟基环保科技有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托后，立即组织有关技术人员对拟建项目进行了现场踏勘，并收集了与项目有关的技术资料。认真分析了项目建设规模、建设内容等，在对相关资料进行认真分析和研究，并在充分听取有关方面意见的基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定、相关环保政策与技术规范，完成了建设项目的环境影响评价工作，并编制了本工程的环境影响报告。本项目环境影响评价过程中，得到环保部门的大力支持及建设单位的积极配合，在此一并表示感谢。

## 1.2环境影响评价工作过程

- 本项目环评工作共分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段。

- 2023年4月评价单位接受委托后成立了项目组，由项目负责人牵头，初步研判建设单位提供的相关资料，并踏查项目现场，进一步了解和收集项目资料、周围敏感点分布及其他环境限制因素等，确定工作方案（开展任务分工，初步判断评价等级，分析特征污染因子，明确监测方案）；同时委托检测机构开展现状监测，项目组成员开展各专项论证和影响预测分析；2022年5月，各专章完成后由项目负责人汇总，编制完成初稿进行审核修改，再由建设单位审核后进一步修改，最终修改后的环评文件上报生态环境部门审批。

项目环境影响评价工作程序见下图。

本项目环境影响评价工作程序图

## 1.3分析判定相关情况

1.3.1产业政策符合性分析

本项目为畜禽养殖项目，根据国家发展和改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会[2019]第29号令，2020.1.1）规定，本项目属鼓励类第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策要求。

1.3.2占地符合性分析

本项目建设地点共有两处，均位于图们市长安镇，其中肉牛养殖基地位于长安镇富岩村（坐标东经129.576435，北纬42.959997），所选地块土地权属均为集体林地，森林类别为一般商品林地，少量其它公益林地（市县级公益林地，不属于封禁保护、禁止改变林地用途的Ⅰ级、Ⅱ级保护林地）；森林类别均为商品林地。地类为乔木林地、其他林地。林地转为设施农用地正在办理，占地符合土地利用规划。

科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧（坐标东经129.299695，北纬43.740319），占地为国有建设用地。

1.3.3图们市畜禽养殖禁养区符合性分析

图们市2019年编制了《图们市畜禽养殖禁养区划定方案》，根据图们市畜禽养殖禁养区区划图，本项目肉牛养殖基地不在禁养区区划内（距离最近禁养区边界约9km）。本项目符合图们市畜禽养殖禁养区规定，与禁养区位置关系详见图1-1。

1.3.4当地畜禽养殖相关规划符合性分析

据调查，图们市未编制畜禽养殖相关规划，以及畜禽养殖污染防治规划。

延边州政府组织开展了延边州“十四五”畜禽养殖污染防治规划的编制工作，根据《延边州“十四五”畜禽养殖污染防治规划(2021-2025 年) 》（征求意见稿），总体目标为：到2025年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用体系，构建种养结合循环发展机制。规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定在99%以上，规模养殖场畜禽粪污基本实现资源化利用；逐步实现规模以下养殖场（户）粪便污水分户收集、集中处理利用，畜禽粪污综合利用率稳定在95%以上；达标排放的畜禽规模养殖场自行监测覆盖率达到100%，畜禽规模养殖场资源化利用台账建设率达到100%。

本项目配套建设粪污处理设施，畜禽粪污实现资源化利用，制定了自行监测计划，建设资源化利用台账制度，项目符合《延边州“十四五”畜禽养殖污染防治规划(2021-2025 年) 》（征求意见稿）相关要求。

1.3.5饮用水水源保护区相关规定符合性分析

根据《图们市分散式生活饮用水水源地保护范围划定方案》，方案中划定保护范围为水源井（取水口）及引泉周边半径30m的原形范围，肉牛养殖基地评价范围内的分散式饮用水水源地共两个，富岩村3组机井距离约370m，富岩村4组机井距离约430m。可见本项目不在图们市农村分散式饮用水水源保护范围之内。本项目与水源保护区位置关系详见图1-2。

1.3.6环境敏感性分析

本项目建设地点共有两处，均位于图们市长安镇，其中肉牛养殖基地位于长安镇富岩村（坐标东经129.576435，北纬42.959997），项目四周均为山林地，最近村屯为南侧410m富岩村3、4组（约有居民25户）；科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧（坐标东经129.299695，北纬43.740319），东侧为空地，南侧为空地，西侧及西南侧零星分布广济村居民住宅（最近约15m，共计约50户），北侧隔空地约80m为广济村村部。肉牛养殖基地评价范围内的分散式饮用水水源地共两个，富岩村3组机井距离约370m，富岩村4组机井距离约430m。可见本项目不在图们市农村分散式饮用水水源保护范围之内。富岩村3组机井供水人口约118人，富岩村4组机井供水人口约12人，富岩村3组机井做为3、4组居民主要供水水源，同时根据所在地地势及地下水流向可知，富岩村3组机井与养殖基地不处于同一汇水区，之间有分水岭阻隔，富岩村4组机井虽与养殖基地处于同一汇水区，但机井位于养殖基地东侧边界处，靠近分水岭，富岩村4组机井与养殖基地之间为一条山沟，富岩村4组机井位于山沟的西侧，且靠近山脊，养殖基地大部分均位于山沟的东侧，富岩村4组机井位于养殖基地侧向（从地下水流向），养殖基地基本不会对富岩村4组机井产生明显影响。

科研展销中心虽然距离居民较近，但其主要功能为办公、生活，该中心不涉及科研、饲养、展销等活动，对周围居民基本无影响。

从宏观地理位置来看，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中对环境敏感区的界定原则，项目选址不敏感。

1.3.7相关法规、规范、政策等文件符合性分析（肉牛养殖基地）

表1-1  相关法规、规范、政策等文件符合性分析一览表

| 序号 | 相关文件的要求 | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》 中禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： |  |  |
| 1 | 生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； | 项目不在生活饮用水的水源保护区、风景名胜区，以及自然保护区核心区和缓冲区内 | 符合 |
| 2 | 城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； | 本项目500m范围无城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域（肉牛养殖基地南侧410m为富岩村3、4组，但不属于城镇居民区等人口集中区域） | 符合 |
| 3 | 法律、法规规定的其他禁养区域。 | 项目不在当地畜禽养殖禁养区范围之内 | 符合 |
| 二 | HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》 |  |  |
| 选址要求 |  |  |  |
| 1 | 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、游览区等人口集中的地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 | 项目不在生活饮用水的水源保护区、风景名胜区、自然保护区核心区及缓冲区，人口集中地区、禁养区域和其他需要特殊保护的区域 | 符合 |
| 2 | 新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 项目不在当地畜禽养殖禁养区范围之内，本项目用地场界与禁养区域边界的距离大于500m（肉牛养殖基地南侧410m为富岩村3、4组，但不属于城镇居民区等人口集中区域） 根据《畜禽养殖禁养区划定技术指南》、《饮用水水源保护区划分技术规范》、《关于进一步加强分散式饮用水水源地环境保护工作的通知》、《分散式饮用水水源地环境保护指南（试行）》可知，《畜禽养殖业污染防治技术规范》中生活饮用水水源保护区是指集中式生活饮用水水源保护区 | 符合 |
| 厂区布局与清粪工艺 |  |  |  |
| 3 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和畜禽尸体焚烧炉；应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处 | 本项目生产和生产管理区分区隔离，项目粪污采取复合菌发酵床技术，通过发酵消纳牛粪尿，不设置专门的粪便贮存设施，污水沉淀池用于存放清洗水、粪污贮存池为有机肥发酵池，均位于厂区常年主导风向（西北）的下风向 | 符合 |
| 4 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、水泡、粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺 | 本项目粪污采取复合菌发酵床技术，通过发酵消纳牛粪尿，生产过程无粪尿排出 | 符合 |
| 畜禽粪便的贮存 |  |  |  |
| 5 | 畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染排放应符合《畜禽养殖业污染排放标准》 | 本项目粪污采取复合菌发酵床技术，通过发酵消纳牛粪尿，不设置粪便贮存设施，发酵后生产有机肥，其恶臭及污染排放符合《畜禽养殖业污染排放标准》 | 符合 |
| 6 | 贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处 | 项目粪污采取复合菌发酵床技术，通过发酵消纳牛粪尿，不设置专门的粪便贮存设施，厂址400m内无功能地表水体，污水沉淀池用于存放清洗水、粪污贮存池为有机肥发酵池，位于厂区常年主导风向（西北）的下风向 | 符合 |
| 7 | 贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水 | 污水池、发酵床、发酵池等全部防渗处理 | 符合 |
| 三 | 吉政发[2007]44号《吉林省人民政府关于加快推进畜牧业健康养殖和规模化生产的意见》 |  |  |
| 1 | 畜禽养殖场要建在地势平坦干燥、背风向阳、未被污染、无疫病的地方； | 本项目选址周边主要为林地，属于地势平坦干燥、背风向阳、未被污染、无疫病的地方； | 符合 |
| 2 | 距铁路、公路、城镇、学校、医院等公共场所 500 米以上 | 本项目选址周边500m无相关公共场所（南侧40m村路不属于公路） |  |
| 3 | 距离居民区上风向 2000 米以上 | 2000m范围无城镇居民区（肉牛养殖基地2000m内分布少量村屯，但不属于城镇居民区） |  |
| 4 | 距离其他畜禽养殖场、养殖小区、屠宰场、畜产品加工厂、畜禽交易市场、垃圾及粪污处理系统场所等1000m以上； | 1000m范围无畜禽养殖场、养殖小区、屠宰场、畜产品加工厂、畜禽交易市场、垃圾及粪污处理系统场所； | 符合 |
| 5 | 要远离水源保护区、风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区； | 场址周边没有风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区，距离分散式饮用水水源地最近（富岩村3组机井）约370m | 符合 |
| 6 | 生产区、生活区、隔离区、污物处理区、病畜禽无害化处理区明显分离。 | 场区平面布局合理分区 | 符合 |
| 四 | 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发【2015】17号） |  |  |
| 1 | 科学划定畜禽养殖禁养区，2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 | 项目不在当地畜禽养殖禁养区范围之内；项目粪污采取复合菌发酵床技术，通过发酵消纳牛粪尿，污水沉淀池用于存放清洗水、粪污贮存池为有机肥发酵池。 | 符合 |
| 五 | 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发【2017】48号） |  |  |
| 1 | 到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，全国畜禽粪污综合利用率达到75%上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%上，大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率提前一年达到100%。 | 本项目粪污采取复合菌发酵床技术，通过发酵消纳牛粪尿，发酵后生产有机肥，清洗水等排入污水沉淀池，定期灌溉农田、林地 | 符合 |
| 2 | 大力发展标准化规模养殖，建设自动喂料、自动饮水、环境控制等现代化装备，推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。 |  | 符合 |
| 3 | 加强畜禽粪污资源化利用技术集成，根据不同资源条件、不同畜种、不同规模，推广粪污全量收集还田利用、专业化能源利用、固体粪便肥料化利用、异位发酵床、粪便垫料回用、污水肥料化利用、污水达标排放等经济实用技术模式。 |  | 符合 |
| 六 | 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发【2016】31号） |  |  |
| 1 | 强化畜禽养殖污染防治。鼓励支持畜禽粪便处理利用设施建设，到2020年，规模化养殖场养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到75%上。 | 采取复合菌发酵床技术，通过发酵消纳牛粪尿，发酵后生产有机肥 | 符合 |
| 七 | 《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》环办环评（2018）31号 |  |  |
| 1 | 项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 | 项目不在当地畜禽养殖禁养区范围之内；项目不在生活饮用水的水源保护区、风景名胜区，以及自然保护区核心区和缓冲区内；本项目周围500m范围内无城镇人口集中区域，无法律、法规规定的禁止养殖区域 | 符合 |
| 2 | 鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统 | 项目粪污采取复合菌发酵床技术，通过发酵消纳牛粪尿，污水沉淀池用于存放清洗水、粪污贮存池为有机肥发酵池。清洗水等排入污水沉淀池，定期灌溉农田、林地。 | 符合 |
| 3 | 加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污 |  | 符合 |
| 4 | 畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施 |  | 符合 |
| 5 | 应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。 | 项目粪污采取复合菌发酵床技术，不设置专门的粪便贮存设施，发酵床、发酵池全部防渗处理，有机肥达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。污水沉淀池用于存放清洗水、粪污贮存池为有机肥发酵池，均采取有效的防雨、防渗和防溢流措施。 | 符合 |
| 6 | 畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。对无法采取资源化利用的畜禽养殖废水应明确处理措施及工艺，确保达标排放或消毒回用，排放去向应符合国家和地方的有关规定，不得排入敏感水域和有特殊功能的水域。 | 项目粪污采取复合菌发酵床技术，生产过程无粪尿污水排出，有机肥全部还田地、林地，清洗水等排入污水沉淀池，定期灌溉农田、林地。 | 符合 |
| 7 | 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 及时处理病死畜禽，恶臭影响采取控制饲养密度、复合菌除臭技术、改善舍内通风等措施 | 符合 |
| 8 | 鼓励根据土地承载能力确定畜禽养殖场的适宜养殖规模，土地承载能力可采用农业农村主管部门发布的测算技术方法确定。 | 根据农业农村主管部门发布的测算技术方法确定本项目粪肥消纳配套土地面积（详见报告7.9） | 符合 |
| 八 | 《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）、《畜禽场场区设计技术规范》（NY/T682-2003），《动物防疫条件审查办法》（2022年第8号） |  |  |
|  | 根据《农业农村部关于调整动物防疫条件审查有关规定的通知》（农牧发〔2019〕42号），自本通知印发之日起，暂停执行关于兴办动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所的选址距离规定。 《动物防疫条件审查办法》（2022年第8号）规定，各场所之间，各场所与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离。已无明确的距离要求。 |  | 无明确要求 |
| 九 | 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）、《畜禽粪污资源化利用行动方案》（2017-2020）、《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）、《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624）、《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T 27622） |  |  |
| 1 | 畜禽养殖场（户）应建设雨污分流设施，液体粪污应采用暗沟或管道输送，采取密闭措施，做好安全防护 | 项目粪污采取复合菌发酵床技术，生产过程无粪尿排出，清洗水等污水收集输送系统采取管线 | 符合 |
| 2 | 畜禽养殖场应根据养殖污染防治要求和当地环境承载力，配备与设计生产能力、粪污处理利用方式相匹配的畜禽粪污处理设施设备，满足防雨、防渗、防溢流和安全防护要求，并确保正常运行。畜禽粪污暂存设施鼓励采取加盖等措施，减少恶臭气体排放和雨水进入。 | 项目粪污采取复合菌发酵床技术，不设置专门的粪便贮存设施，发酵床、发酵池全部防渗处理。 污水沉淀池用于存放清洗水、粪污贮存池为有机肥发酵池，采取有效的防渗处理工艺；贮存设施设置顶盖，防止降雨（水)进入，满足防渗、防雨、防溢流等要求。 | 符合 |
| 3 | 畜禽粪便必须经过无害化处理，并必须符合《粪便无害化卫生标准》后，再能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施用农田。畜禽粪便还田前，应进行处理，且充分腐熟并杀灭病原菌、虫卵和杂草种子。 | 项目粪污采取复合菌发酵床技术，发酵后生产有机肥，符合《粪便无害化卫生标准》。清洗水等排入污水沉淀池，定期灌溉农田、林地。 | 符合 |
| 4 | 畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养相结合的原则，经无害化处理后充分还田，实现污水资源化利用。 | 项目粪污采取复合菌发酵床技术，生产过程无粪尿排出，清洗水等排入污水沉淀池，定期灌溉农田、林地。全部资源化利用，全部资源化利用 | 符合 |
| 5 | 堆（沤）肥设施发酵容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×发酵周期（天）×设计存栏量（头、只、羽） | 项目粪污采取复合菌发酵床技术，不设置专门的粪便贮存设施。 每批堆肥物料量约1610m3，有机肥发酵池每批最大可发酵量2200m3，可以满足有机肥堆肥发酵占地需求。 | 符合 |
| 6 | 液体粪污贮存发酵设施容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×贮存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽） | 项目粪污采取复合菌发酵床技术，不设置专门的粪便贮存设施。 清洗水等排入污水沉淀池，定期灌溉农田、林地。 牛舍冲洗废水1533t/a，污水沉淀池总有效容积约5000m3，可以满足牛舍冲洗废水暂存需求。 | 符合 |
| 7 | 固体粪污发酵设施处理后蛔虫卵、粪大肠杆菌、镉、汞、砷、铅、铬、铊和缩二脲等物质应达到《肥料中有毒有害物质的限量要求》 | 项目粪污采取复合菌发酵床技术，发酵后生产有机肥，符合《肥料中有毒有害物质的限量要求》。 | 符合 |
| 十 | 《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）-深埋法 |  |  |
| 1 | 应选择地势高燥，处于下风向的地点。应远离学校、公共场所、居民住宅区、村庄、动物饲养和屠宰场所、饮用水源地、河流等地区。 | 填埋井位于厂区东北角，地势高燥，处于侧风向，远离上述地区 | 符合 |
| 2 | 深埋坑底应高出地下水位1.5m以上，要防渗、防漏。坑底洒一层厚度为2~5cm的生石灰或漂白粉等消毒药。覆盖距地表20~30cm，厚度不少于1~1.2m的覆土 | 按规范要求设置 | 符合 |

1.3.8与“三线一单”相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150 号）：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）。

①生态保护红线

生态保护红线指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线，通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。按照“只能增加、不能减少”的基本要求，实施严格管控。

根据吉林省人民政府于2021年1月5日印发的《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函〔2021〕101号）中的要求，全省共划定1115个环境管控单元，包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，环境管控单元内开发建设活动实施差异化管理。

根据《吉林省“三线一单”文本》及延边州环境管控单元分布图（图1-3），确定本项目所在区域不属于生态保护红线，符合生态保护红线保护要求。

②环境质量底线相符性

A 环境空气

根据《吉林省“三线一单”文本》中吉林省大气环境管控分区，确定本项目所在区域为大气环境弱扩散重点管控区，分区管控要求为全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动，“散乱污”企业实施分类处置与动态管理机制。建立秸秆焚烧网格化责任体系，加快提升秸秆综合利用能力。减少化肥农药使用量，实现化肥农药使用量负增长，强化畜禽养殖业氨排放综合管控。根据吉林省生态环境厅发布的《吉林省2021年环境状况公报》中的监测数据、《2021年延边州环境质量报告书》中项目所在区域图们市大气环境空气质量达标区判定结果可知，本项目所在区域为环境空气质量达标区。根据工程分析及预测结果，项目建成后，建设单位通过严格落实各项环保措施，各污染物均能实现达标排放，污染物最大落地浓度均满足相关环境空气质量标准要求，且占标率极小，对环境空气影响极小。

B 地表水

根据《吉林省“三线一单”文本》中吉林省水环境管控分区，确定本项目所在区域为水环境一般管控区，该管控区未提出分区管控要求。本项目所在区域的地表水体为布尔哈通河，据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）要求，布尔哈通河在延吉下、磨盘大桥、下嘎断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，根据《2021年延边州环境质量报告书》中2021年延边州河流主要污染指标年均值汇总表，布尔哈通河在延吉下、磨盘大桥、下嘎断面均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。本项目无废水排入地表水体，对区域的地表水体水质无影响。

C 土壤

根据《吉林省“三线一单”文本》中吉林省土壤环境风险管控分区，确定本项目所在区域为土壤环境风险一般管控区，该管控区未提出分区管控要求。根据土壤监测结果,区域土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618—2018），本项目采取了源头控制、分区防渗的防治措施，正常工况下，有效控制了污染物渗漏污染土壤。本项目对土壤影响较小。

D地下水

根据地下水监测结果,区域地下水质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，本项目采取了源头控制、分区防渗的地下水防治措施，正常工况下，有效控制了污染物渗漏污染地下水。本项目对地下水影响较小，本项目实施后，不会造成区域地下水质量下降。

E 声环境

项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区，本项目实施后，边界噪声贡献值较小，边界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

③资源利用上线相符性

根据《吉林省“三线一单”文本》中吉林省水资源利用上线及分区管控、土地资源利用上线及分区管控，本项目不属于生态用水重点管控区、土地资源重点管控区，项目消耗的资源包括生产所需的原辅材料（饲料、秸秆）及水、电等能源，其中原辅材料均为市场上常见的原料，企业运行期间，可形成稳定的原料供货渠道，不存在生产原材料的短缺和不足。企业用水量较小，项目耗电量不大，因此，项目资源利用合理，未触及当地资源利用上线。

④环境准入负面清单

吉政函[2020]101号《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》指出，从空间布局约束、污染物排放管控、风险管控防控、资源开发利用效率四个维度，建立“l+2+11+1115”四个层级的生态环境准入清单。“1”为全省总体准入要求，“2”为“松花江流域”和“辽河流域”环境准入及管控要求，“11”为各市（州）（包括长白山保护开发区、梅河口市）环境准入及管控要求，“1115”为各环境管控单元环境准入及管控要求，延边州编制了《延边州生态环境准入清单》。本项目与准入清单相符性分析详见表1-2。

表1-2 本项目与环境准入及管控要求符合性分析表

| 管控领域 | 环境准入及管控要求 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 全省总体准入条件 |  |  |
| 空间布局约束 | 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项．引入项目应符合园区规划、规划环境影响评价和区域产业准入负面清单要求。 | 符合。本项目属鼓励类，符合区域产业准入负面清单要求 |
| 污染物排放管控 | 落实主要污染物总量控制和排污许可制度。新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，逐步推进区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 | 符合。 |
| 资源利用要求 | 按照《吉林省黑土地保护条例》实施黑土地保护，加大黑土区水土流失治理力度，发展保护性耕作，促进黑土地可持续发展。 | 符合。 |
| 延边州环境准入及管控要求 |  |  |
| 空间布局约束 | 延边州森林资源丰富，属吉林省森林生态系统分布区，区域具有水源涵养、生物多样性等生态服务功能重要的属性，上述区域应依据《中华人民共和国森林法》（2019 年 12 月 28 日）和《吉林省森林管理条例》（2002 年 11月 28 日），禁止毁林开垦、采石、采砂、采土以及其他毁坏林木和林地的行为。禁止在幼林地砍柴、毁苗、放牧；禁止擅自移动或者损坏森林保护标志。 禁止在自然保护区、森林公园、景区及其附近林地；江河源头和两岸林地；水库、湖泊周围等生态重要区位林地；国道、省道、县道两侧第一层山脊内林地；坡度在 25 度以上的林地；山脊、沟壑等林地；不符合人参种植标准和要求的其他林地的采伐迹地种植人参。 | 符合：本项目占用少量林地，已取得相关手续，并进行异地补偿。 |
| 污染物排放管控 | 大气环境质量持续改善。水环境质量持续改善。 | 符合 |
| 资源利用要求 | 2020 年耕地保有量、基本农田保护面积分别不得低于 37.07 万公顷、30.27 万公顷；建设用地总规模、城乡建设用地规模分别不得高于 9.29 万公顷、6.43 万公顷。 | 符合 |
| 图们市环境准入及管控要求 |  |  |
| 区位特点 | 吉林省国家级重点开发区域-长吉图经济区 |  |
| 发展定位与目标 | 1.围绕物质富庶、精神富足、文化多彩、环境优美的城市发展理念，进一步加强“富裕、宜居、文明、幸福、和谐”图们建设。 2. 按照统筹发展、开放发展、创新发展、绿色发展、安全发展、和谐发展的基本原则，着力推进工业体系、开放合作、旅游业、现代服务业、文化培育、城乡发展、生态建设、民生保障、社会治理九项重点任务。 | 符合 |
| 管控目标 | 图们江源国家森林公园；石头河水源地；枫梧水库；图们市国家级公益林。 | 不涉及 |
| 图们市大气环境弱扩散重点管控区环境准入及管控要求 |  |  |
| 管控单元 | 重点管控 |  |
| 编码 | ZH22240220007 |  |
| 空间布局 | 一、禁止开发建设活动的要求 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年版）》及其它现行的政策中规定的禁止类。 2、对城市空气质量影响较大的建设项目。 二、限制开发建设活动的要求 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录》（2017年修订）及其它现行的政策中限制类项目。 2、除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。 3、建立大气环境承载能力监测评价体系，实行承载能力监测预警，已超过承载能力的地区要实施水污染物削减方案，加快调整发展规划和产业结构。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1、加强工业污染治理 各工厂企业应有自己的净化处理系统，废气、废水、废物均不得随意排放，必须达到排放标准方可排放。 2、调整工业布局结构，防治工业污染 （1）中心城区工业应按总体规划工业用地布置新建工业及对部分老工业的调整，使工业与居住分开，工业逐步转入图们经济开发区，污染集中控制。 （2）从单纯治理向调整产业结构和合理布局转变。推行清洁生产、综合利用，淘汰落后的工艺和设备，提高企业的污染防治能力和水平。 （3）尽量少建设污染严重工业，多建设轻污染工业。 3、防治大气污染 （1）实行区域集中供热。近期烟尘控制区覆盖率要达到90%，取消分散小吨位锅炉，中心城区禁止露天焚烧树叶、枯草、垃圾。 （2）近期改善燃料结构，燃用清洁燃料。 （3）强绿化，按照规划实施，形成“点、线、环、面”相结合的混合型城市绿地系统，在工业园区主干道两侧建设15米绿化带，减少空气污染，改善城市环境空气质量和生活质量，提高绿化覆盖率。 （4）加强机动车排气污染管理。依法做好机动车排气的年检、抽检、路检等工作，禁止尾气超标车辆上路行驶。 | 符合 |

综上，本项目的建设符合“生态红线、环境质量底线、资源利用上线和环境负面准入清单”的相关要求。

## 1.4主要关注的环境问题

本项目为图们市延边黄牛融合发展示范园区基础设施建设项目（一产A地块、三产），经过工程分析、环境分析及环境影响因子的识别与筛选，确定该项目可能带来的主要环境问题如下：

①养殖废水和职工生活污水对地表水环境产生的影响；

②生产过程中产生的粉尘、恶臭气体等污染物对环境空气质量的影响；

③生产设备、风机、泵类等设备产生的噪声对周围声环境的影响；

④生活垃圾、粪便等固体废物对周围环境的影响；

⑤废水、固体废物等对土壤、地下水环境的影响。

本次评价以环境空气、固体废物、土壤及地下水环境影响分析作为评价重点。分析运营期污染防治措施的可行性并提出建议，确保最大程度的降低项目建设所带来的环境影响。

## 1.5环境影响评价主要结论

图们市延边黄牛融合发展示范园区基础设施建设项目（一产A地块、三产）选址符合相关规划要求，符合我国现行的产业政策和环保政策，本项目在实施过程中，只要确保各项环保防治措施正常、稳定、达标运行，最大限度减少事故排放，各项污染物排放浓度均可低于国家有关标准值，对外环境影响可以接受，项目的建设可以达到经济、社会、环境效益的协调、同步发展。根据建设单位提供的公众参与调查报告可知，项目公众认同性较好。从环保角度看，项目建设合理可行。

# 第二章  总    论

## 2.1编制依据

2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016.7.2）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.1.1）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.10.26）；

（5）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016.7.1）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.4.29修订）；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018.12.29）；

（8）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018.12.29）；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2019.8.26）；

（10）《中华人民共和国森林法》（2020.7.1）；

（11）《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1）；

（12）《中华人民共和国水土保持法》（2011.3.1）；

（13）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.7.1）；

（14）《中华人民共和国畜牧法》（2023.3.1）；

（15）《中华人民共和国动物防疫法》（2021.1.22）；

（16）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1）；

2.1.2相关文件及技术规范

（1）中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）；

（2）生态环境部第16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）（2021.1.1）；

（3）生态环境部第15号令《国家危险废物名录》（2021版）（2021.1.1）；

（4）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会[2019]第29号令）（2020.1.1）；

（5）吉林省地方标准DB22/388-2004《吉林省地表水功能区》；

（6）《环境影响评价公众参与办法》（环境保护部令第4号，2019.1.1）；

（7）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（8）《建设项目环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（10）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（11）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（12）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（13）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（14）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（15）《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（16）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办［2014］30号）；

（17）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（18）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（19）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（20）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（21）《关于印发<国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）>和<国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）>的通知》（环发[2013]81号）；

（22）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；

（23）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）；

（24）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

（25）《吉林省大气污染防治条例》（2016年7月1日）；

（26）吉政发〔2013〕31号《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》（2013.12.24）；

（27）《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省2017年大气污染防治工作计划的通知》（吉政办明电[2017]17号）；

（28）《吉林省人民政府关于印发吉林省落实打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》吉政发〔2018〕15号；

（29）《吉林省生态环境保护条例》（2021年1月1日）；

（30）《吉林省生态环境保护“十四五”规划》；

（31）《吉林省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（吉政函〔2020〕101号）；

（32）《吉林省生态环境准入清单》；

（33）《延边州大气污染防治行动计划实施方案》（2014.3.26）；

（34）《延边州落实水污染防治行动计划实施方案》（2016.5.3）；

（35）《延边州人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（延州政函〔2021〕58号）；

（36）《延边州生态环境准入清单》；

（37）《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发[2014]47 号）；

（38）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4 号）；

（39）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知 》（环办环评[2018]31 号）；

（40）《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014 .1 .1）；

（41）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号；

（42） 《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48 号）；

- （43）《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020 年）》；

（44）《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》农办牧（〔2020〕23号）；

（45）《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）；

（46）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624）；

（47）《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T 27622）；

（48）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南》（HJ-BAT-10）；

（49）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）；

（50）《延边州畜禽养殖污染防治规划2021年-2025年》（征求意见稿）；

（51）《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）；

（52）危险废物识别标志设置技术规范 （HJ 1276—2022）；

（53）《畜禽养殖场地环境评价规范》(HJ568-2010)；

（54）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

（55）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（56）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（57）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（NY/T1168-2006）；

（58）《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

（59）《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ 1252—2022）；

（60）国土资源部 农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知（国土资发〔2014〕127号）；

（61）《重大动物疫情应急条例》；

（62）《高致病性禽流感疫情处置技术规范》；

（63）吉政发[2007]44号《吉林省人民政府关于加快推进畜牧业健康养殖和规模化生产的意见》；

（64）《图们市分散式生活饮用水水源地保护范围划定方案》；

（65）《图们市畜禽养殖禁养区划定方案》。

2.1.3项目相关文件

（1）《图们市延边黄牛融合发展示范园区基础设施建设项目可行性研究报告》；

（2）《图们市延边黄牛融合发展示范园区基础设施建设项目使用林地可行性报告》；

（8）图们市乡村振兴服务中心与环评单位签定的本项目环评工作的技术咨询合同。

## 2.2评价目的及原则

2.2.1评价目的

（1）通过对本项目所在区域环境现状的综合调查，评价区域环境质量现状和污染源现状。

（2）通过对本项目的工程分析，掌握项目“三废”排放特征及产污环节，明确环境影响因素，确定评价因子，为各专题提供污染源强。

（3）从城市发展总体规划、环境功能规划、环境容量及周围环境敏感保护目标等方面，论证本项目选址的合理性，为项目实现优化选址、合理布局、最佳设计提供科学依据。

（4）应用适当的模式和参数，预测并评价本项目投产后对环境的影响程度及范围。

（5）论证本项目拟采取的污染防治措施技术合理性和经济可行性。

（6）评价本项目满足清洁生产、达标排放和总量控制的要求。

（7）通过环境经济损益分析，论证本项目经济、社会和环境效益的统一性。

（8）通过公众参与，了解当地公众对区域环境和项目的态度和看法，并了解其对建设单位和环境管理部门的意见和要求。

总之，通过实际评价工作，提出切实可行的污染防治措施，论证项目的实施在环境保护方面的可行性，为本项目的工程设计及建成后的环境管理提供依据，为环境管理部门决策提供依据。

2.2.2评价工作原则

根据国家有关环保法规，结合本工程建设特点，确定本工程评价原则如下：

（1）以工程分析、环保治理措施为重点，保护项目周围环境不受本项目环境污染的直接或间接危害。

（2）根据建设项目环境保护管理的有关规定，贯彻“污染物达标排放”、“清洁生产”、“污染物排放总量控制”、“源头控制”等原则，做好工程分析，最大限度地减少污染物的产生量和排放量，注重变末端治理为生产前防治。

（3）讲究实效，充分利用已有的资料和有关数据。本环评尽量利用已有环境现状监测资料，并对数据进行认真筛选分析，保证数据时效性、代表性，同时结合本项目具体情况，进行适当补充监测。

（4）评价内容要重点突出、结论明确、对策可行。

（5）实用性原则。加强清洁生产技术和环保治理对策评价内容，对本项目的环保治理和今后环境管理提出建议措施，通过环境影响评价为环境管理提供决策依据，为项目实施环保措施提供指导性意见。

## 2.3环境影响识别及评价重点

2.3.1主要环境问题

①养殖废水和职工生活污水对地表水环境产生的影响；

②生产过程中产生的粉尘、恶臭气体等污染物对环境空气质量的影响；

③生产设备、风机、泵类等设备产生的噪声对周围声环境的影响；

④生活垃圾、粪便等固体废物对周围环境的影响；

⑤废水、固体废物等对土壤、地下水环境的影响。

2.3.2环境影响识别

结合工程特点和项目所处地域特征，就本项目对环境的影响进行识别，结果见表2-1。

表 2-1     环境影响识别结果表

| 阶段 | 污染因素 | 环境要素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 土壤 | 植被 | 声环境 | 水土流失 | 景观 | 环境风险 |
| 施 工 期 | 噪声 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ▲ | Ο | Ο | Ο |
|  | 生活污水 | Ο | △ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
|  | 车辆运输 | ▲ | Ο | Ο | Ο | Ο | ▲ | Ο | Ο | Ο |
|  | 土地占用 | Ο | Ο | Ο | ▲ | ▲ | Ο | ▲ | ▲ | Ο |
| 营 运 期 | 废水 | Ο | △ | △ | △ | Ο | Ο | Ο | Ο | △ |
|  | 废气 | ▲ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
|  | 生活垃圾 | Ο | Ο | △ | △ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
|  | 固体废物 | Ο | Ο | ▲ | △ | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο |
|  | 噪声 | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | ▲ | Ο | Ο | Ο |
| ● 有影响▲有轻微影响△可能有影响Ο没有影响★有益影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表可知，施工期环境影响主要为少量扬尘、废水、噪声影响，以及土地占用对土壤、植被以及水土流失的影响。建设期的环境影响特点是：受建设期时段控制，影响是暂时的、局部的，当施工结束后，影响将随之消失或减缓。

营运期本项目粪污采取复合菌发酵床技术，生产过程无粪尿排出，生活污水、牛舍冲洗水排入污水沉淀池，定期清运灌溉农田、林地，项目无废水排入地表水体，对地表水体水质无影响；工程采暖为电采暖，粉尘、恶臭气体经处理后排放，废气对周围环境空气的影响可以接受；固体废物、噪声等均采取了有效治理措施，对周围环境影响较小，废水、废物等正常情况下对土壤、地下水不会产生影响。从影响时段上看，与建设期相比，营运期的影响是长期的、广泛的。

2.3.3评价因子的确定

（1）地表水评价因子

现状评价因子：高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、总磷。

（2）大气环境评价因子

现状评价因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、H2S、NH3、臭气浓度。

影响评价因子：PM10、H2S、NH3。

（3）噪声评价因子

现状评价因子：等效A声级。

影响评价因子：等效A声级。

（4）地下水评价因子

现状评价因子：pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、耗氧量、NH3-N、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-及水位。

影响评价因子：耗氧量、NH3-N。

（5）土壤环境评价因子

现状评价因子：《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618—2018）中pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌9项。

（6）生态环境评价因子

- 现状评价因子：植被、野生动物、土地利用、水土流失、景观生态；

影响评价因子：植被破坏、水土流失等；

（7）固体废物评价因子

- 评价因子：牛粪、病死牛、生活垃圾、医疗废物等；

2.3.4评价重点

根据项目污染特征及图们市现有环境特征，本着抓主要矛盾、突出重点，使环评报告具有操作性、科学性、实效性的原则，本次评价在对其进行详尽的工程分析的基础上，结合项目工程特点以及周围区域环境特点，以环境空气、固体废物、土壤及地下水环境影响分析作为评价重点。分析运营期污染防治措施的可行性并提出建议，确保最大程度的降低项目建设所带来的环境影响。

## 2.4环境功能区划

2.4.1地表水

本项目所在区域的地表水体为布尔哈通河，据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）要求，布尔哈通河在延吉下、磨盘大桥、下嘎断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

2.4.2环境空气

项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区或旅游区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中功能区分类，评价区域属二类区（一般工业区）。

2.4.3声环境

根据GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中功能区分类，本项目属于农村环境，应执行1类区。

2.4.4地下水

本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

2.4.5土壤

本项目建设地点共有两处，均位于图们市长安镇，其中肉牛养殖基地位于长安镇富岩村（坐标东经129.576435，北纬42.959997），所选地块土地均为林地，本项目实施后林地将转为设施农用地。科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧（坐标东经129.299695，北纬43.740319），占地为国有建设用地。

根据《国土资源部、农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）和《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）规定，设施农用地不属于建设用地，按农用地进行管理。因此本项目土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618—2018）。

## 2.5评价标准

2.5.1环境质量标准

（1）地表水

本项目所在区域的地表水体为布尔哈通河，据《吉林省地表水功能区》（DB22/388-2004）要求，布尔哈通河在延吉下、磨盘大桥、下嘎断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本项目地表水评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

表2-2         地表水环境质量标准        单位：mg/l（pH除外）

| 序号 | 项 目 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ⅲ |
| 1 | 高锰酸盐指数 | 6 |
| 2 | COD | 20 |
| 3 | BOD5 | 4 |
| 4 | NH3-N | 1 |
| 5 | 总磷 | 0.2 |

（2）环境空气

项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中功能区分类，评价区域属二类区。因此本项目所在区域采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准，H2S和NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。

表2-3   环境空气质量标准     单位：μg/m3

| 污染物 | 年平均值 | 日平均值 | 小时 平均值 | 日最大8h平均 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 200 | 300 | — | — | GB 3095-2012 《环境空气 质量标准》 二级标准 |
| PM10 | 70 | 150 | — | — |  |
| SO2 | 60 | 150 | 500 | — |  |
| NO2 | 40 | 80 | 200 | — |  |
| PM2.5 | 35 | 75 | — | — |  |
| CO | — | 4mg/m3 | 10mg/m3 | — |  |
| O3 | — | — | 200 | 160 |  |
| NH3 |  |  | 200 |  | 环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S |  |  | 10 |  |  |

（3）地下水

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

表2-5    地下水质量标准

| 序号 | 项 目 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅲ |  |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 无量纲 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 | mg/L |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 | mg/L |
| 5 | 氯化物 | ≤250 | mg/L |
| 6 | 铁 | ≤0.3 | mg/L |
| 7 | 锰 | ≤0.10 | mg/L |
| 8 | NH3-N | ≤0.50 | mg/L |
| 9 | 耗氧量 | ≤3.0 | mg/L |
| 10 | 硝酸盐 | ≤20 | mg/L |
| 11 | 总大肠菌群 | ≤3.0 | CFU/100ml |
| 12 | 菌落总数 | ≤100 | CFU/ml |

（4）土壤环境

项目占地属于设施农用地，执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）。同时根据《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010），项目养殖场土壤环境应同步执行畜禽养殖场土壤环境质量评价指标限值。

表2-6  农用地土壤污染风险筛选值 单位：mg/kg

| 序号 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》指标限制 |  | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH≥7.5 |
|  | 项目 | 指标限值 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 镉 | 1.0 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.5 | 汞 | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 砷 | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 500 | 铅 | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 300 | 铬 | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 400 | 铜 | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 200 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 500 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

（5）声环境

根据GB/T15190-2014《声环境功能区划分技术规范》及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中功能区分类，本项目属于农村环境，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区。

表2-7            声环境质量标准          单位：dB（A）

| 采用级别 | 标 准 值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 1类区 | 55 | 45 | GB3096-2008 |

2.5.2污染物排放标准

（1）废水

科研展销中心生活污水排入防渗旱厕，定期清运做农肥。本项目肉牛养殖基地粪污采取复合菌发酵床技术，生产过程无粪尿排出，生活污水、牛舍冲洗水排入污水沉淀池，定期清运灌溉农田、林地，废水中各污染物浓度需满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中旱作限值要求。

表2-8    农田灌溉水质标准

| 污染物 | 最高允许浓度 | 单位 | 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 200 | mg/L | 《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）旱作限值要求 |
| BOD5 | 100 | mg/L |  |
| SS | 100 | mg/L |  |
| 粪大肠菌群 | 40000 | MPN/L |  |

（2）废气

养殖场排放臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7“集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准”，H2S、NH3 场界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级新改扩建标准，详见表2-9。

表2-9    恶臭污染物排放标准

| 控制项目 | 厂界标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | 1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级新改扩建标准 |
| 硫化氢 | 0.06mg/m3 |  |
| 臭气浓度 | 70（无量纲） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |

饲料混合过程粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

2--10  大气污染物综合排放标准

| 污染物名称 | 无组织排放监控浓度限值 | 采用标准 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 周界外浓度最高点1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |

（3）噪声

施工期主要设备噪声源评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

表2-11施工阶段作业噪声限值

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

运营期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准。

表2-12  工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

| 采用级别 | 标 准 值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 1类 | 55 | 45 | GB12348-2008 |

（4）固体废物

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599- 2020）。

危险废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。

病死牛的处理与处置执行《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发［2017］25号）、《畜禽养殖污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）相关规定。

## 2.6评价工作等级和范围

依据“环境影响评价导则”中评价级别判定方法，确定各环境要素的评价级别及范围。

2.6.1环境空气

根据拟建工程的排污特点、评价地区的环境特征以及有关环境标准，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气评价工作等级划分方法进行确定，其判据详见下表。

表2-13              大气评价级别判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095-2012中1h平均质量浓度的二级浓度限值。

估算数值计算各污染物参数见表2-14。科研展销中心不涉及科研、饲养等生产活动，不建设采暖锅炉、食堂等，不存在大气污染污染源，因此本项目大气评价主要针对肉牛养殖基地。

表2-14        估算模式参数及结果一览表（面源）

| 污染源 | 海拔/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源高度/m | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 落地浓度mg/m3 | Pmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖基地 | 504 | 580 | 480 | 5 | 氨 | 0.0172 | 2.22E-03 | 1.11 |
|  |  |  |  |  | 硫化氢 | 0.0004 | 5.15E-05 | 0.52 |
| 拌料库 | 500 | 52 | 15 | 5 | 粉尘 | 0.0098 | 1.54E-02 | 1.71 |

根据废气排放筛选计算结果，本项目无组织排放的恶臭气体中氨气最大落地浓度2.22E-03mg/m3，占标率1.11%，硫化氢最大落地浓度5.15E-05mg/m3，占标率0.52%，无组织排放的粉尘最大落地浓度1.54E-02mg/m3，占标率1.71%，故根据大气评价工作等级划分依据，本次大气评价工作等级为二级。

评价范围：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）规定，二级评价评价范围为以养殖基地为中心，边长5km的矩形，详见图3-1。

2.6.2声环境

本项目声环境功能区属1类区，受噪声影响人口数量增加较少，由《环境影响评价技术导则》（声环境）（HJ2.4-2021）确定本项目环境影响评价的工作等级为二级。

评价范围：科研展销中心、肉牛养殖基地厂界外1m及周围200m内敏感点。

2.6.3地表水

本项目无废水排入地表水体。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/2.3-2018）水污染影响型项目评价等级判定（注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价），本项目对应的地表水评价等级为三级B。根据导则，水污染型三级B项目不需进行水环境影响预测。评价范围应符合以下要求：

- 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求；

- b)涉地表水环境风险，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。

表2-15 水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当量数 W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20 000 或 W≥600 000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6 000 |
| 三级 B | 间接排放 | — |
| 注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水排放量。注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万 m3/d，评价等级为一级；排水量＜500 万 m3/d，评价等级为二级。注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。 |  |  |

2.6.4地下水

（1）项目类别

- 根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中6.2.2.3规定，当同一建设项目涉及两个或两个以上场地时，各场地应分别判定评价工作等级，并按相应等级开展评价工作。

本项目建设地点共有两处，其中肉牛养殖基地位于长安镇富岩村；科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中附录A，地下水环境影响评价行业分类表，“14、畜禽养殖场、养殖小区”-编制报告书的，为III类项目，因此肉牛养殖基地为III类项目；科研展销中心主要功能为办公、生活，该中心不涉及科研、展销、饲养等生产活动，“156、房地产开发、宾馆、酒店、办公用房等”，为Ⅳ类项目。导则规定，Ⅳ类项目无需进行地下水评价工作。

（2）地下水环境敏感程度分析

《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中规定的地下水环境敏感程度分级原则如下。

表2-15地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区； 分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据计算项目地下水下游迁移距离L＝500m。

根据《图们市分散式生活饮用水水源地保护范围划定方案》，方案中划定保护范围为水源井（取水口）及引泉周边半径30m的原形范围，肉牛养殖基地评价范围内的分散式饮用水水源地共两个，富岩村3组机井距离约370m，富岩村4组机井距离约430m。可见本项目肉牛养殖基地厂界500m范围内存在分散式饮用水水源地，地下水环境敏感程度为较敏感。

（3）评价工作等级

地下水评价等级的划分是根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关规定确定的。建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表2-16 地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目肉牛养殖基地所处位置的地下水环境敏感程度为较敏感。评价项目类别为III类，根据建设项目地下水环境影响评价工作等级分级表，确定项目肉牛养殖基地地下水环境影响评价工作等级均为三级。

（4）评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定（参照 HJ/T 338）；当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜。

根据导则评价范围的公式计算法确定本工程调查范围，其计算公式如下：

L＝α×K×I×T/ne

式中：L——下游迁移距离，m；

α——变化系数，α≥1，本项目取2；

K——渗透系数，m/d，参考当地岩土工程勘察报告中相关数据，该区域的包气带岩性依次为杂填土、粉质粘土、局部有圆砾。根据导则附录中表B.1渗透系数经验值表，本项目K取值5；

I——水力坡度，无量纲，评价区水力坡度取I=0.002；

T——质点迁移天数，取值不小于5000d；

ne——有效孔隙度，无量纲，根据《水文地质手册》（2012版）（自然界中均匀砾石的孔隙度为35%-40%，砂砾石的空隙度为25%-30%，而含粘土的砂砾石孔隙度小于20%），本项目所在地有效孔隙度经验值为：0.2。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求“当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时，应以所处水文地质单元边界为宜”。

经计算L=500m，为下游迁移距离，上游及两侧原则上以300m（不小于L/2）为边界，具体划定边界根据实际情况调整，详见图2-1。

2.6.5环境风险

（1）评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。评价工作等级划分见下表。

表2-17评价工作级别

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，同时参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录A、《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013），确定本项目环境事件风险物质临界量。

表2-18本项目危险化学品名称及储存量

| 危险品 | 储存量（t） | 年消耗量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 | 0.3 | 0.9 | —— |  |
| 戊二醛、聚维酮碘 | 0.2 | 0.4 | 50 | 0.008 |
| 氨 | —— | 0.15 | 5 | 0.03 |
| 硫化氢 | —— | 0.003 | 2.5 | 0.0012 |
| Q值合计=0.0392 |  |  |  |  |

注：运营期废气中氨、硫化氢的产生主要来源于牛粪便及尿液，无氨、硫化氢的使用和贮存，该部分废气产生后即被大气稀释逸散，无贮存量。

经计算，Q=0.0392＜1。本项目危险物质数量与临界量比值占比之和小于1。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，根据评价工作等级划分规定，环境风险潜势为I时，不划分评价等级，仅进行简单分析。

- 评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），Q小于1时直接确定环境风险潜势为Ⅰ级，不进行环境风险评价工作等级划分，只进行简单分析，不设置评价范围。

2.6.6土壤

（1）评价工作等级

- 根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）6.2划分依据中6.2.4规定，当同一建设项目涉及两个或两个以上场地时，各场地应分别判定工作等级，并按相应等级开展评价工作。

本项目建设地点共有两处，其中肉牛养殖基地位于长安镇富岩村；科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧。

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别规定，本项目科研展销中心行业类别属于其他行业为Ⅳ类项目。导则规定，Ⅳ类项目无需进行土壤评价工作。肉牛养殖基地行业类别属于农林牧渔业，年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖为III类建设项目。

肉牛养殖基地位于长安镇富岩村，项目四周均为山林地，最近村屯为南侧410m富岩村3、4组（约有居民25户），环境敏感程度为较敏感（林地按其他土壤环境敏感目标），占地面积为278874m2，建设项目占地规模为中型（5-50hm2），根据导则确定本项目土壤环境影响评价工作为三级。等级划分详见下表。

表 2-19	污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2-20  	污染影响型评价工作等级划分表

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》（HJ964-2018）规定，本项目调查评价范围为企业肉牛养殖基地占地范围及厂界外0.05km范围内，总面积约40.5hm2，详见图2-2及下表。

表2-21   土壤环境现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地b范围内 | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5 km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1 km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2 km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2 km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1 km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05 km范围内 |
| a涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。 b矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建类的指现有工程与拟建工程的占地。 |  |  |  |

2.6.7生态环境影响评价等级

《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2022）中评价等级判定如下：

a、涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

- b、涉及自然公园时，评价等级为二级；

- c、涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

- d、根据 HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

- e、根据 HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

- f、当工程占地规模大于 20km2 时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

- 除本条 a、b、c、d、e、f以外的情况，评价等级为三级；

- 当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

本项目所在区域不属于生态保护红线，项目附近不涉及自然公园，同时项目不属于d、e、f规定的建设项目，

肉牛养殖基地占用少量其它公益林地，为市县级公益林地，不属于国家级、省级公益林地，不属于封禁保护、禁止改变林地用途的Ⅰ级、Ⅱ级保护林地，不属于导则中规定的生态保护目标（受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等）。综上，确定本项目生态影响评价等级为三级。

评价范围：根据《环境影响评价技术导则生态环境》（HJ19-2022），本项目生态环境影响评价范围为项目占地区域。

## 2.7环境保护目标及污染控制目标

2.7.1敏感点及环境保护目标

本项目建设地点共有两处，均位于图们市长安镇，其中肉牛养殖基地位于长安镇富岩村（坐标东经129.576435，北纬42.959997），项目四周均为山林地，最近村屯为南侧410m富岩3、4组（约有居民25户）；科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧（坐标东经129.299695，北纬43.740319），东侧为空地，南侧为空地，西侧及西南侧零星分布广济村居民住宅（最近约15m，共计约50户），北侧隔空地约80m为广济村村部。

根据《图们市分散式生活饮用水水源地保护范围划定方案》，方案中划定保护范围为水源井（取水口）及引泉周边半径30m的原形范围，肉牛养殖基地评价范围内的分散式饮用水水源地共两个，富岩村3组机井距离约370m，富岩村4组机井距离约430m。富岩村3组机井井深70m，出水量4m³/h，供水人口约118人，坐标：129°34′52.228″、42°57′15.415″）；富岩村4组机井井深58m，出水量5m³/h，供水人口约12人，坐标：129°34′42.396″、42°57′9.639″，富岩村3组机井做为3、4组居民主要供水水源，根据所在地地势及地下水流向可知，富岩村3组机井与养殖基地不处于同一汇水区，之间有分水岭阻隔，富岩村4组机井虽与养殖基地处于同一汇水区，但机井位于养殖基地东侧边界处，靠近分水岭，富岩村4组机井与养殖基地之间为一条山沟，富岩村4组机井位于山沟的西侧，且靠近山脊，养殖基地大部分均位于山沟的东侧，富岩村4组机井位于养殖基地侧向（从地下水流向）。

根据本项目区域范围以及环境敏感点分布情况，通过控制工程开发期和生产期的主要环境影响因素，使其满足环境功能区有关标准要求，并防止污染事故发生，达到保护评价区域内的地表水体、环境空气、地下水、土壤及声环境的目的，为此确定如下环境保护目标，见下表及图3-1。

表2-22        环境敏感点分布一览表

| 序号 | 区域名称 | 方位、距离m | 人口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 富岩1组 | 东侧、1500 | 25户 |
| 2 | 富岩村 | 东南侧、960 | 40户 |
| 3 | 富岩3、4组 | 南侧、410 | 25户 |
| 4 | 果树村 | 南侧、1110 | 30户 |
| 5 | 西山屯 | 西南、720 | 8户 |
| 6 | 广济村 | 西南、1800；科研展销中心15m | 50户 |
| 7 | 西北沟屯 | 西南、2700 | 45户 |
| 8 | 清茶馆 | 西北、1400 | 40户 |
| 9 | 兴家五队 | 东北、2050 | 15户 |
| 10 | 西南沟屯 | 东北、2500 | 6户 |
| 11 | 兴家五队 | 东北、2300 | 5户 |
| 12 | 磨盘村 | 东南、2500 | 60户 |
| 13 | 富岩村3组水源井 | 南侧、370 | 1口 |
| 14 | 富岩村4组水源井 | 南侧、430 | 1口 |

表2-23本项目环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保 护目标 | 与本项目 相对关系 | 规模 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 见上表 |  |  | GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准 |
| 声环境 | 厂界外1m及200m内敏感点（见上表） |  |  | GB3096－2008《声环境质量标准》1类区标准 |
| 地表水 | 布尔哈通河 | 东南、3500m |  | GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准 |
| 地下水 | 所在水文地质单元 |  |  | GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类 |
|  | 富岩村3组水源井 | 南侧、370m | 1口 |  |
|  | 富岩村4组水源井 | 南侧、430m | 1口 |  |
| 土壤 | 厂区 | 厂内 |  | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018） |
| 生态 | 区域动植物 |  |  |  |

2.7.2污染控制目标

（1）加强管理，严格控制牛舍、粪污贮存池（有机肥发酵池）等排放的恶臭气体满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中恶臭污染物厂界二级标准值要求，臭气浓度满足GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中表7“集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准”要求。

严格控制本项目粉尘废气污染物排放浓度，使其达到GB16297—1996《大气污染物综合排放标准》二级标准。保护评价区内环境空气质量符合GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。

（2）严格控制厂界周围噪声符合GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中1类标准，以保护厂界周围声环境质量符合GB3096-2008《声环境质量标准》中1类标准要求。

（3）控制本项目肉牛养殖基地粪污采取复合菌发酵床技术，通过发酵消纳牛粪尿，全部用作生产有机肥，生产过程无粪尿排出，牛舍冲洗水及生活污水排入污水沉淀池中，满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084—2021）中旱作限值要求，定期灌溉农田、林地。

科研展销中心生活污水排入防渗旱厕，定期清运做农肥，确保本项目废水不外排，保护Ⅲ类水体使用功能不受影响。

（4）合理处理项目产生的固体废弃物，避免产生二次污染。

（5）对危废间、兽药库、青储池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、污水沉淀池、牛床等构筑物进行防渗处理，避免跑冒滴漏，以保护区域地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类，土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）。

# 第三章  拟建项目概况及工程分析

## 3.1项目名称及建设性质

3.2.1项目名称

图们市延边黄牛融合发展示范园区基础设施建设项目（一产A地块、三产）

3.2.2建设单位

图们市乡村振兴服务中心

3.2.3建设性质

新建

## 3.2建设地点及周围环境情况

本项目建设地点共有两处，均位于图们市长安镇，其中肉牛养殖基地位于长安镇富岩村（坐标东经129.576435，北纬42.959997），项目四周均为山林地，最近村屯为南侧410m富岩村3、4组（约有居民25户）；科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧（坐标东经129.299695，北纬43.740319），占地现为一栋废弃建筑（本次拆除），东侧为空地，南侧为空地，西侧及西南侧零星分布广济村居民住宅（最近约15m，共计约50户），北侧隔空地约80m为广济村村部。

厂区地理位置详见图3-1，周围环境情况详见图1-2、图3-2。

## 3.3工程投资及资金来源

项目总投资24223.02万元，资金来源为申请专项债券及自筹。

## 3.4工程建设内容及建设规模

3.4.1建设规模

肉牛养殖基地年存栏牛4500头，年出栏肉牛5000头（牛死亡率在1‰左右，预计病死牛数量约为5只，实际病死牛数量应按养殖过程中实际发生计），根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），本项目属于Ⅰ级集约化畜禽养殖区（肉牛存栏≥800头）。养殖周期为8个月（每年出栏1.5次），牛舍养殖面积约为9m2/头。

科研展销中心主要为办公、生活，不涉及科研、展销、饲养等生产活动。

表3-1  项目养殖规模及产品方案一览表

|  | 年存栏量 | 单体重量 | 年出栏量 | 出栏重量 | 年出栏批次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 繁育牛 | 1000头/年 | 约400kg | 存栏繁殖 | 600kg | 1.5次 |
| 架子牛 | 2000头/年 | 约300kg | 育肥牛5000头/年 |  |  |
| 犊牛 | 1500头/年 | 约30kg |  |  |  |
| 合计 | 4500/年 |  |  |  |  |

本项目年产副产品有机肥20200t/a，副产品有机肥产品指标应符合《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246）、《肥料中有毒有害物质的限量要求》、《有机肥料》（NY/T525-2021）要求，详见表3-2。

表3-2   有机肥产品指标

| 畜禽粪便还田技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生学指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蛔虫卵死亡率 |  |  |  | 95-100% |  |  |  |  |  |  |
| 粪大肠菌值 |  |  |  | 10-1-10-2 |  |  |  |  |  |  |
| 苍蝇 |  |  |  | 堆肥中及堆肥周围没有活的蛆、蛹或新孵化的成蝇 |  |  |  |  |  |  |
| 制作废料的畜禽粪便中重金属含量限值 单位：mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  | 土壤pH值 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | pH＜6.5 |  | 6.5-7.5 |  | pH＞7.5 |  |
| 砷 |  | 旱田作物 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  |  | 水稻 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  |  | 果树 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  |  | 蔬菜 |  |  | 50 |  | 30 |  | 30 |  |
| 铜 |  | 旱田作物 |  |  | 300 |  | 600 |  | 600 |  |
|  |  | 水稻 |  |  | 150 |  | 300 |  | 300 |  |
|  |  | 果树 |  |  | 400 |  | 800 |  | 800 |  |
|  |  | 蔬菜 |  |  | 85 |  | 170 |  | 170 |  |
| 锌 |  | 旱田作物 |  |  | 2000 |  | 2700 |  | 3400 |  |
|  |  | 水稻 |  |  | 900 |  | 1200 |  | 1500 |  |
|  |  | 果树 |  |  | 1200 |  | 1700 |  | 2000 |  |
|  |  | 蔬菜 |  |  | 500 |  | 700 |  | 900 |  |
| 《肥料中有毒有害物质的限量要求》、《有机肥料》 单位：mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 含量限值 |  | 项目 |  |  | 含量限值 |  | 项目 |  | 含量限值 |
| 总镉 | ≤3 |  | 总汞 |  |  | ≤2 |  | 总砷 |  | ≤15 |
| 总铅 | ≤50 |  | 总铬 |  |  | ≤150 |  | 总铊 |  | ≤2.5 |
| 缩二脲 | ≤1.5% |  | 蛔虫卵死亡率 |  |  | 95% |  | 粪大肠菌群数 |  | ≤100个/g |

3.4.2建设内容及设备选型

（1）建筑物

本项目建设地点共有两处，其中肉牛养殖基地位于长安镇富岩村，科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧。

肉牛养殖基地占地面积278874m2，总建筑面积77304.00m2，其中：建设标准牛舍（42栋）建筑面积43673m2，隔离牛舍2150m2，兽药库325m2、农械库603m2、拌料库997m2、机械设备库514m2、饲料库4000m2、水设备用房（消防水池/水泵房）486m2、粪污贮存池4000m2、发酵车间217m2、肥料库3341m2、草料库4栋3928m2、配电用房2栋280m2、青贮池5座9480m2、门卫室4栋132m2、污水沉淀池2座3168m2。

科研展销中心占地面积600m2，为一栋三层建筑，总建筑面积600m2。

本项目肉牛养殖基地主要建、构筑物情况详见下表，肉牛养殖基地厂区总体平面布置见图3-3。

表3-3       本项目肉牛养殖基地主要建、构筑物情况

| 序号 | 名称 | 数量 | 建筑面积m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-30# 现代化牛舍 | 30 | 32265.00 | 4.50m |
| 2 | 31-36# 现代化牛舍 | 6 | 5292.00 | 4.50m |
| 3 | 37-40# 现代化牛舍 | 4 | 2948.00 | 4.50m |
| 4 | 41# 现代化牛舍 | 1 | 1655.00 | 4.50m |
| 5 | 42# 现代化牛舍 | 1 | 1510.00 | 4.50m |
| 6 | 43-44# 隔离牛舍 | 2 | 2150.00 | 4.50m |
| 7 | 45# 兽药库 | 1 | 325.00 | 3.60m，含危废间5m2 |
| 8 | 46# 农械库 | 1 | 603.00 | 9.00m |
| 9 | 47-51# 青贮池 1-5 | 5 | 9480.00 | 4.20m |
| 10 | 52# 拌料库 | 1 | 997.00 | 4.50m，饲料拌合 |
| 11 | 53# 机械设备库 | 1 | 514.00 | 4.50m |
| 12 | 54#-57#草料库 | 4 | 3928.00 | 4.50m，干草料 |
| 13 | 58# 饲料库 | 1 | 4000.00 | 4.50m，精饲料 |
| 14 | 59#-60# 配电用房 | 2 | 280.00 | 3.60m |
| 15 | 61#水设备用房 | 1 | 486.00 | 地下 |
| 16 | 62-65# 门卫室 1-4 | 4 | 132.00 | 3.60m |
| 17 | 66-67# 污水沉淀池 1-2 | 2 | 3168.00 | 2m，地下，带顶盖操作井，有效容积5000m3 |
| 18 | 68#粪污贮存池（发酵池） | 1 | 4000.00 | 有机肥发酵，半地下，4m，带顶盖 |
| 19 | 69# 发酵车间（设备间） | 1 | 217.00 | 6.00m，设备间，不进行发酵 |
| 20 | 70# 肥料库 | 1 | 3341.00 | 6.00m |

注：项目不设置化验室。

（2）项目组成

本工程项目组成见表3-4。

表3-4  项目组成一览表

| 工程 类别 | 工程名称 |  | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 牛舍 |  | 42栋，总建筑面积43673m2，牛舍内部中间为2m宽给料作业通道，两侧设置牛床，牛床采用复合菌发酵床技术。 |
|  | 隔离牛舍 |  | 每批架子牛进场需隔离10-15天，建设2栋隔离舍，合计2150 m2 |
|  | 粪污贮存池（有机肥发酵池） |  | 牛床发酵的垫料、粪便运至粪污贮存池（有机肥发酵池）进行二次复合生物完全发酵生产有机肥，占地4000m2，半地下式，地上、地下各2m，带防雨顶盖，池底及池壁防渗处理，设施周围设置排雨水沟。 |
|  | 科研展销中心 |  | 位于广济村村部南侧，一栋建筑面积600m2的三层建筑，主要功能为办公、生活，该中心不涉及科研、展销、饲养等生产活动。 |
| 辅助工程 | 拌料库 |  | 饲料拌合，建筑面积997m2 |
|  | 办公 |  | 肉牛养殖基地不单独设置办公室，工作人员在各自工作区工作 |
|  | 门卫、兽药库、危废间 |  | 门卫共4栋，兽药库含药品间、危废间。 |
|  | 配电室及泵房 |  | 配备50kVA箱式变压器，新打深水井一眼 |
| 储运工程 | 草料库 |  | 存储干草料，共4栋3928m2 |
|  | 饲料库 |  | 存储精饲料，共4栋4000m2 |
|  | 青贮池 |  | 存储青饲料，共5栋9480m2 |
|  | 污水沉淀池 |  | 共2座3168m2，用于暂存牛舍冲洗水、生活污水，地下式2m，带防雨顶盖及操作井，池底及池壁防渗处理，设施周围设置导流渠。 |
|  | 肥料库 |  | 有机肥产品暂存，建筑面积3341m2 |
|  | 机械、设备库 |  | 机械设备库、农械库，各1栋1117m2 |
|  | 发酵车间 |  | 作为发酵设备存放间，不进行发酵，建筑面积217m2 |
| 公用 工程 | 供水 |  | 肉牛养殖基地新打水井一眼，提供生产、生活用水，牛舍内给水均为枝状上行下给系统，舍内设自动饮水装置。 |
|  |  |  | 科研展销中心用水由村自来水管线供应。 |
|  | 排水 |  | 肉牛养殖基地雨污分流，雨水明沟排放，牛床采用复合菌发酵床技术，通过发酵消纳牛粪尿，全部生产有机肥，生产过程无粪尿排出， 1座粪污贮存池做为有机肥发酵池。牛舍冲洗水及生活污水排入污水沉淀池中，定期灌溉农田、林地。 |
|  |  |  | 科研展销中心生活污水排入防渗旱厕，定期清运做农肥。 |
|  | 供电 |  | 肉牛养殖基地用电由当地供电所供给，配备50kVA箱式变压器 |
|  |  |  | 科研展销中心用电由当地供电所供给 |
|  | 采暖 |  | 肉牛养殖基地养殖区无需供暖，生活区供暖采用电采暖。 |
|  |  |  | 科研展销中心采暖采用电采暖。 |
|  | 通风 |  | 牛舍采用风机机械通风。 |
|  | 消毒 |  | 采用喷雾装置对牛舍、人员通道等进行消毒 |
|  | 道路 |  | 场区内道路进行硬化。 |
| 环保 工程 | 废水 |  | 肉牛养殖基地雨污分流，雨水明沟排放，牛床采用复合菌发酵床技术，通过发酵消纳牛粪尿，发酵后送粪污贮存池（有机肥发酵池）二次发酵，全部生产有机肥，生产过程无粪尿排出。牛舍冲洗水及生活污水排入污水沉淀池中，定期定期灌溉农田、林地。 |
|  |  |  | 科研展销中心生活污水排入防渗旱厕，定期清运做农肥。 |
|  | 臭气 |  | 通过日粮设计，饲料添加EM复合微生物制剂；牛舍采用复合菌发酵床技术，复合微生物菌发酵除臭，加强牛舍通风；粪污贮存池（有机肥发酵池）采取复合微生物菌发酵除臭；污水沉淀池设置顶盖，同时场区喷洒复合微生物菌除臭，加强绿化。 |
|  | 粉尘 |  | 混合粉尘经车间通风装置无组织排放。 |
|  | 噪声 |  | 选购低噪声的先进设备，从源头上控制高噪声的产生。对于噪声相对较大的设备安装减震垫。在设计中要做到合理布局，充分利用厂内建筑物的隔声作用，使产噪设备对周围环境的影响减轻。加强对高噪声设备的管理和维护。 |
|  | 固体废物 | 牛粪：本项目不设置储粪池，牛床采用复合菌发酵床技术，通过发酵消纳牛粪尿，发酵后送粪污贮存池（有机肥发酵池）二次发酵，生产有机肥。 |  |
|  |  | 病死牛：厂内设置2座填埋井，病死牛、胎盘安全填埋。 |  |
|  |  | 医疗废物、含油抹布：暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置，设5m2防渗危废暂存间。 |  |
|  |  | 废包装袋：外售废品回收站。 |  |
|  |  | 生活垃圾：生活垃圾统一收集送当地环卫部门统一处理。 |  |
|  | 地下水 |  | 危废间、兽药库、青储池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、污水沉淀池、牛舍采取重点防渗处理，普通库房等采取简单防渗处理。重点防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s的防渗材料进行防渗处理（300mm 粘土层压实平整，粘土层上铺设 HDPE-GCL 复合防渗系统（2mm 厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2 土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土200mm等防渗）；简单防渗区仅对地面进行硬化处理。 |
|  | 环境风险 |  | 设置事故应急池、排水沟 |

注：本项目工作人员均为附近村屯居民，食宿自行解决，不设置食宿（肉牛养殖基地晚间只安排门卫值班）。

（3）本项目主要生产设备情况

本项目主要生产设备情况详见下表。

表3-5                  主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防疫治疗设备 | 套 | 1 |  |
| 2 | 消毒设备 | 套 | 1 |  |
| 3 | 四驱装载铲车 | 台 | 10 | 配平铲 |
| 4 | 车辆 | 台 | 10 | 封闭清粪车、封闭罐车 |
| 5 | 箱变 | 套 | 2 | 50KVA |
| 6 | 消防设备 | 套 | 1 |  |
| 7 | 发酵池设备 | 套 | 1 | 发酵车间（设备间）存放 |
| 8 | 水泵 | 台 | 5 |  |
| 9 | 风机 | 台 | 46 |  |

## 3.5主要原材料及原料供应

1、主要原材料来源

本项目饲料分为精饲料和粗饲料。精饲料主要成分为玉米、豆粕等，不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，各种饲料添加剂均不超标，符合《饲料卫生标准》（GB13078-2001）和《饲料和饲料添加剂管理条例》中的相关规定，保证了饲料的清洁性、营养型和安全性，精饲料全部外购成品，均为压实的大颗粒袋装料。粗饲料为青储料和干草，粗饲料、发酵床垫料秸秆全部在当地秸秆加工场购买粉碎、打包后成品，进场后直接送入草料库、青贮池存放，不需要在场区进行粉碎。饲料具体消耗量详见下表。

表3-6 本项目饲料消耗量一览表

| 序号 | 饲料种类 | 年存栏量 | 饲料配方平均 kg/d﹒只 | 消耗量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精饲料 | 4500头 | 4.5 | 7391 | 外购、大颗粒、袋装 |
| 2 | 青储料 |  | 5 | 8212 | 外购、粉碎打包成品 |
| 3 | 干草料 |  | 2.5 | 4106 | 外购、粉碎打包成品 |
| 合计 |  |  |  | 19709 |  |

2、其他材料

本项目需要其他材料主要为消毒剂、兽药、疫苗和除臭剂。消毒剂中的戊二醛和聚维酮碘用于牛舍喷洒消毒，氢氧化钠用于大门口进出消毒。其他材料消耗清单详见下表。

表3-7   其他材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 0.9 | t/a | 外购 |
| 2 | 戊二醛、聚维酮碘 | 0.4 | t/a | 外购 |
| 3 | 兽药 | 0.1.4 | 万瓶/a | 外购 |
| 4 | 疫苗 | 0.45 | 万份/a | 外购 |
| 5 | 发酵床垫料秸秆 | 10840 | t/a | 外购、粉碎打包成品 |
| 6 | 发酵床复合菌 | 5 | t/a | 外购 |
| 7 | 有机肥发酵复合菌 | 5 | t/a | 外购 |
| 8 | 饲料添加复合益生菌 | 5 | t/a | 外购 |
| 9 | 除臭菌剂 | 10 | t/a | 外购 |
| 10 | 牛饮用水 | 41245 | t/a | 水井 |
| 11 | 消毒用水 | 300 | t/a | 水井 |
| 12 | 科研展销中心生活用水 | 125 | t/a | 自来水 |
| 13 | 肉牛养殖基地生活用水 | 365 | t/a | 水井 |

3、肉牛养殖基地物料平衡

1）物料计算基础数据

每只犊牛重30kg，每只架子牛重300kg，每只繁育母牛重400kg，每只肉牛出栏重量600kg计。

粗饲料为青储料和干草，其中青储料在当地秸秆加工场购买粉碎、打包后成品，青储料综合含水率约65%。干草、精饲料综合含水率约12%。

根据《肉牛标准化规模养殖生产技术规范》及国内肉牛养殖技术相关资料，肉牛养殖饮水量与干物质的进食量及环境温度有关，不同环境温度下，每采食1kg干物质饲料需饮水3L-5L，本项目单头牛平均每天约采食7kg干物质，每采食1kg干物质饲料需饮水量按照3.5L计，则牛饮用水约为25L/头·d（合计41245t/a）。

依据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)表A.2，牛尿量为10kg/头·d（合计16425t/a）。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）、《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）等，牛粪产生量为10-20kg/头·d，结合本项目特点，确定牛粪量为12kg/头·d（合计19710t/a），据调查牛粪含水率60-80%，奶牛粪便含水率高于肉牛粪便含水率，同时粪便含水率受饮水量、饲料含水率影响较大，同时南北方差异较大（北方偏低），本项目牛粪便含水率取65%。

牛床总面积约33820m2，发酵床厚度0.2m，垫料密度0.4t/m3，发酵床垫料每三个月清理一次（2710t），则每年需要垫料量10840t/a，垫料主要为粉碎的干秸秆，含水率约10%。

复合菌发酵床垫料含水率控制在55%左右，此含水率为最佳发酵条件，水分均来自牛粪中含水及牛的尿液，不需额外补充，发酵床每三个月清理一次，此时发酵床垫料含水率降低到50%左右，送至粪污贮存池（有机肥发酵池）继续发酵，最终产品有机肥含水率约25%。

2）物料平衡

图3-4    物料平衡图     t/a

4、物料存储能力及有机肥发酵池发酵能力

青储料饲料配方为5kg/d﹒只，干草料饲料配方为2.5kg/d﹒只。牛舍总建筑面积45823m2，牛舍内部中间为约2m宽给料作业通道，牛床总面积约33820m2，每只牛占牛床面积约7.5m2，发酵床厚度0.2m，垫料密度0.4t/m3，发酵床物料每三个月清理一次，即每年清理四次。

青储秸秆包密度约0.75t/m3，经计算青储料年消耗量约10950m3，青储池总有效容积约3.6万m3，可以满足青储料存储需求。干草秸秆包密度约0.6t/m3，干草垫料年消耗量24910m3（饲料量4106t/a、垫层量10840t/a），干草棚总有效容积约1.3万m3，可以满足干草垫料约半年存储需求，干草垫料在当地秸秆加工场定期购买购买粉碎、打包后成品。

牛床发酵后物料密度约0.8t/m3，发酵后物料总量30908t/a（38635m3/a），发酵床物料需每三个月清理一次，发酵后物料堆肥天数约半个月，因此将牛舍平均分为6区块，各区块轮换清理，即每半个月均有一批发酵后物料可清理用于生产有机肥，经计算每批堆肥物料量约1610m3。粪污贮存池（有机肥发酵池）采取条垛式主动供氧堆肥，将堆肥物料成条垛式堆放，底部宽控制在1.5m左右，堆高控制在1m左右，考虑到条垛间需要预留间隔，空间利用率按55%计，堆肥天数约半个月，粪污贮存池（有机肥发酵池）占地面积4000m2,每批最大可发酵量2200m3，可以满足有机肥堆肥发酵占地需求，同时还保留了一定的剩余空间。

有机肥发酵后有机肥产品密度约0.7t/m3，有机肥总量20200t/a（28857m3/a），有机肥产品在肥料库暂存，存储周期按半年计算，则有机肥暂存需有效容积为14429m3，肥料库占地面积3341m2，高度6m，有效容积约1.5万m3，可以满足有机肥产品暂存需求。

发酵床物料需每三个月清理一次，将牛舍平均分为6区块，各区块轮换清理，即每半个月均有一批发酵床物料需进行清理，发酵床物料清理后，对牛舍进行冲洗，牛舍总面积45823m2（需冲洗面积约42600m2），每三个月冲洗一次，牛舍冲洗用水按10L/m2计算，则牛舍冲洗废水1534t/a（按用水量90%计），冲洗水经管道排入污水沉淀池，污水沉淀池2座，各自占地面积1584m2，深度2m，总有效容积约5000m3，可以满足牛舍冲洗废水、生活污水暂存需求。

## 3.6公用工程

3.6.1给水

本项目肉牛养殖基地用水利用井水，新打水井一眼，用水主要包括养殖用水、消毒用水、职工生活用水等。牛舍内给水均为枝状上行下给系统，舍内设自动饮水装置。

科研展销中心用水由村自来水管线供应。

- 1、养殖用水

根据《肉牛标准化规模养殖生产技术规范》及国内肉牛养殖技术相关资料，肉牛养殖饮水量与干物质的进食量及环境温度有关，不同环境温度下，每采食1kg干物质饲料需饮水3L-5L，本项目单头牛平均每天约采食7kg干物质，每采食1kg干物质饲料需饮水量按照3.5L计，则牛饮用水约为25L/头·d（约113t/d、合计41245t/a）。

2、牛舍冲洗用水

本项目采用复合菌发酵床技术，牛床为水泥混凝土防渗结构，牛床上铺设添加复合菌的垫料，牛排泄物全部进入垫料层，在垫料层内通过复合菌进行发酵消纳牛粪尿，发酵三个月后清理至粪污贮存池（有机肥发酵池）二次发酵，发酵过程垫层含水率逐步降低，不会产生渗漏液，清理后需对牛床进行冲洗，重新铺设垫层。

发酵床物料需每三个月清理一次，将牛舍平均分为6区块，各区块轮换清理，即每半个月均有一批发酵床物料需进行清理，发酵床物料清理后，对牛舍进行冲洗，牛舍总面积45823m2（需冲洗面积约42600m2），每三个月冲洗一次，牛舍冲洗用水按10L/m2计算，则牛舍冲洗用水1704t/a。

3、消毒用水

项目对场区入口及养殖区进行消毒，消毒液配置用水量为300m3/a。

4、职工生活用水

本项目均不设置食堂、宿舍，职工生活用水主要为洗漱用水，人均50L/d ，肉牛养殖基地劳动定员20人，肉牛养殖基地用水量为1m3/d（约365m3/a）。

科研展销中心劳动定员10人，科研展销中心用水量为0.5m3/d（约125m3/a）。

3.6.2排水

肉牛养殖基地排水系统实施雨污分流，雨水采取有组织和自然排放相结合方式，排入附近自然水体中，牛舍、有机肥库屋檐下设有排雨水沟。粪污贮存池（有机肥发酵池）周围设置排雨水沟，污水沉淀池周围设置导流渠。

科研展销中心生活污水产生量0.4m3/d（约100m3/a），排入防渗旱厕，定期清运做农肥，不外排水体。

肉牛养殖基地采用复合菌发酵床技术，粪尿在垫料层内通过复合菌进行发酵消纳牛粪尿，发酵后清理至粪污贮存池（有机肥发酵池）二次发酵生产有机肥，全过程无粪尿排放。废水主要为牛舍冲洗废水、青贮渗滤液、生活污水，消毒用水全部损耗。

1、养殖废水

依据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)表A.2，牛尿为10kg/头·d，本项目年存栏牛4500头，则牛排尿量为45m3/d(16425m3/a)。

本项目采用复合菌发酵床技术，牛床为水泥混凝土防渗结构，牛床上铺设添加复合菌的垫料，牛排泄物全部进入垫料层，在垫料层内通过复合菌进行发酵消纳牛粪尿，发酵后清理至粪污贮存池（有机肥发酵池）二次发酵生产有机肥，全过程无粪尿排放。

2、牛舍冲洗废水

牛舍冲洗用水1704t/a，废水产生系数为用水量的90%，则牛舍冲洗废水排放量为1534m3/a。

3、青贮渗滤液

青贮饲料是将切碎的玉米秸秆进行压实、密封，在厌氧环境下使乳酸菌大量繁殖，将饲料中的淀粉和可溶性糖变成乳酸，当乳酸积累到一定浓度后，抑制腐败菌的生长，使得饲料中养分得以保存。该过程中产生少量的渗滤液，在保证玉米秸秆干物质含量在25%~35%的情况下，青贮渗出液产量较低，本项目玉米秸秆干物质含量约为35%，每100kg青贮原料中产生渗滤液的量低于1kg，本项目青贮原料用量为8212t/a，则青贮窖渗滤液的产生量为82m3/a (约0.22m3/d)，青贮液收集池收集。

青贮开始时，青贮渗滤液以植物细胞的活性水、游离水为主，随着时间延长，植物细胞的活性水、游离水不断减少，而发酵产生的化学生成水和青贮料中的可溶性成分不断增加，其粗蛋白、粗脂肪、钙、磷、维生素、微量元素含量丰富，营养价值较高，同时还含有较高的乳酸和苹果酸，因此青贮渗滤液掺入动物饲料中可增加营养成分，增加酸味，促进消化，改进饲料风味和适口性，有抑菌防腐促消化功能，可以掺入动物饲料回用，不需排放。

4、生活污水

肉牛养殖基地生活污水按使用量的80%计，生活污水产生量为0.8m3/d（约292m3/a。

肉牛养殖基地牛舍冲洗废水、生活污水分别收集后经管线排入污水沉淀池，定期灌溉农田、林地。

3.6.3水平衡

科研展销中心生活用水量为0.5m3/d（约125m3/a），生活污水产生量0.4m3/d（约100m3/a），排入防渗旱厕，定期清运做农肥，不外排水体。

肉牛养殖基地给排水平衡详见下图。

图3-5    项目肉牛养殖基地水平衡图    单位：m3/a

3.6.4供热

肉牛养殖基地养殖区无需供暖，生活区供暖采用电采暖；科研展销中心采暖采用电采暖。

3.6.5供电

科研展销中心用电由当地供电所供给；肉牛养殖基地用电由当地供电所供给，配备50kVA箱式变压器。

3.6.6通风

牛舍内通风以自然通风为主，辅以机械通风。各牛舍均设置有通风系统，保证牛舍的空气流通。

3.6.7防疫消毒

当地防疫部门工作人员负责防疫、治疗、检疫等工作。按防疫规程按时接种疫苗，春、秋两季各进行一次防疫检查。架子牛进场时要进行全面检查，看是否携带疫病或病菌，并进行驱虫工作。

为减少牛受到各种细菌的感染，项目养殖区域均需要对以下几个方面进行消毒。

1、每月对牛舍进行一次消毒（不对牛床进行消毒），每隔3个月对牛舍进行全面消毒，即发酵床垫料层清理至有机肥车间后，需要对牛舍全面消毒，用活动喷雾装置将消毒液喷洒于牛舍内。

工作人员进入牛舍前需在牛舍门口进行喷雾消毒。

2、牛的消毒防疫：用活动喷雾装置对牛体进行喷雾消毒，对牛体喷雾消毒1次，可有效控制牛气喘病、牛萎缩性鼻炎等。

3、牛舍器具消毒：牛饲槽、饮水器及其他用具需定期进行消毒。每周一次。

## 3.7劳动定员与工作制度

本项目肉牛养殖基地劳动定员20人，年工作日365天，8小时工作制度（夜间轮流值班）；科研展销中心劳动定员10人，年工作日250天，8小时工作制度。

## 3.8项目实施计划

2022年10月-2022年11月，项目立项、可行性研究报告编制及报批工作；

2022年11月-2023年6月，初步设计、施工图设计、工程招标；

2023年7月-2024年10月，工程施工；

2024年10月，竣工验收。

## 3.9工艺过程分析

科研展销中心主要功能为办公、生活、展销，该中心不涉及科研、饲养等生产活动。因此工艺过程分析针对肉牛养殖基地。

3.9.1肉牛养殖工艺

1、饲养

养牛过程分为配种、妊娠分娩、哺乳、仔牛保育和生长育肥几个阶段饲养，实行全进全出的生产工艺流程。

①配种阶段：此阶段是从母牛产后55天开始进行第一次配种，配种后经妊娠诊断入妊娠牛舍之前，持续时间30天，最终确定配种成功。根据母牛的发情征状，适时配种以保证较高的受胎率；对返情母牛及时补配。

②妊娠分娩阶段：妊娠阶段是指从转入妊娠牛舍至分娩前的时间，妊娠期为 270天。分娩前1周转入产房产仔，每头母牛一年产一个牛仔，产仔率为 80%左右。做好妊娠母牛的饲养，使之保持良好的体况，既要有一定的营养保证胎儿发育，储备供将来泌乳之需，又不能过肥，造成繁殖困难；注意观察返情及早期流产的母牛，适时补配。

③哺乳阶段：此阶段是产后开始至仔牛断奶为止，哺乳时间为6个月，哺乳期成活率为87%左右。仔牛断奶后转入育肥舍培育。

④育肥阶段：仔牛断奶后直接转入育肥舍培育。架子牛进厂时先进行消毒、防疫，全部在隔离牛舍进行，经检疫后进入牛舍，首先应让牛熟悉新的环境，适应新的草料条件，消除应激反应，观察牛只健康，健胃、驱虫等。开始以品质较好的粗饲料为主，不喂或少喂精饲料。随着牛只体力的恢复，逐渐增加精饲料，精、粗饲料的比例。经过育肥养殖达到出栏标准时出栏外售。

本项目采用三阶段营养标准育肥，牛犊进场后，采用科学饲养工艺，用精饲料和粗饲料相结合的方式，精料由饲料加工厂提供，粗料一般是草料、秸秆等，粗饲料以青玉米秸秆为主，辅以少量干草。

全舍饲育肥，采用定时喂料，自由饮水的喂饲方式。由人工给料，日供料3 次，日供水3次。

2、牛舍

本项目饲喂、休息等均在舍内。

①牛床排列：牛床排列采用双列对头式排列方式。

对头式牛床中间为喂饲通道，这种排列方式的优点是便于牛出入、饲料运送、实现喂饲机械化及观察进食情况等。

②通道：给料作业通道宽2m；牛栏内采用卧床、采食、粪尿三合一通道。

③牛床：采用5m宽混凝土卧床、采食、粪尿三合一通道。

④地面：牛舍地面采用混凝土浇制，牛进出通道划防滑线。

3、饲养环境

牛舍允许温度范围7－27℃，牛的适宜温度为15－16℃左右，牛舍内不宜湿度过大，相对湿度控制在60－70％左右，应保持通风，湿度过大时采用机械通风。

4、粪污处理

项目牛床采用复合菌发酵床技术，牛床为水泥混凝土防渗结构，牛床上铺设添加复合菌的垫料，牛排泄物全部进入垫料层，在垫料层内通过复合菌进行发酵消纳牛粪尿，发酵后清理至粪污贮存池（有机肥发酵池）二次发酵生产有机肥。生产过程无粪尿排出，同时解决牛床泥泞潮湿、消除氨气和硫化氢等有害气体。

①发酵床养殖技术原理

发酵床养殖技术又叫做零排放养殖法、自然养殖法、生态养殖法、垫料养殖法等，该技术集养殖学、微生物学、动物营养学、环境卫生学、土壤肥料学于一体，建立一套良性循环的生态养殖体系。发酵床养殖技术是一种低成本、高效益、无污染、零排放、发病率低的有机农业养殖技术，其主要原理为利用高效复合益生菌，按一定比例将菌种、垫料（秸秆、锯末或稻壳等废物料）混合，制成有机垫料铺设在圈舍内，牲畜卧床、采食、排泄均在垫料上进行，平时只需进行疏粪、翻拋管理，排泄物被有机垫料里的微生物迅速降解、消化，经过一个周期的发酵消化后，直接清理生产有机肥，不需要每日对圈舍进行排泄物清理。排泄物在发酵床上会被垫料迅速吸收水分，并借助疏粪、翻拋管理，粪便与垫料充分混合，发酵床表层可始终保持干爽、无粪污，可有效避免滋生细菌、蝇蛆等，而有益菌的大量繁殖可以将各种病源微生物抑制和杀灭，进而有效降低牲畜发病率，同时有机垫料里的微生物可将排泄物迅速降解、消化，可大大降低氨气、硫化氢等有害气体的产生。

②垫料制作

肉牛体重远高于其他养殖种类，因此发酵床的制作需考虑肉牛重力。发酵床垫料制作前需准备好锯末、稻壳、秸秆等农副产品，秸秆需粉碎，直径不大于15mm，根据环境条件选择外源微生物种类，发酵床垫料高度一般为 20-40cm（亚热带区域一般为15厘米左右）,寒冷地区最高不超过50cm，铺垫时需注意检查垫料状态，垫料含水量通常控制在50%-60%，因季节和气候不同可适度调节。

本项目垫料采用秸秆为主，发酵床垫料高度20cm，垫料含水率控制在55%左右，此含水率为最佳发酵条件，水分均来自牛粪中含水及牛的尿液，不需额外补充，发酵床每三个月清理一次，此时发酵床垫料含水率降低到50%左右。

③维护管理

为保障发酵床效果，需牛舍管理人员进行日常维护处理，保持发酵床的微生态平衡，促使发酵床中微生物菌群长久保持活跃状态，提高发酵床对粪污的消化分解能力。

由于肉牛有集中定点排泄粪尿的特性，所以发酵床上会出现粪尿分布不匀的现象，导致粪尿分解速度不一致，只有将粪尿分散布撒在垫料上（即疏粪管理），埋入垫料内，并与垫料混合均匀，才能保持发酵床水分均匀一致，并能在较短的时间内将粪尿消化分解干净。通常保育小牛可2〜3天进行1次疏粪管理，中大牛应每1〜2天进行1次疏粪管理。夏季每天都要掩埋粪便，把新鲜的粪便掩埋到20厘米以下，避免滋生蝇蛆。发酵床垫料需定期翻拋，保持垫料的通透性，对发酵床翻抛可用小型旋耕机进行旋耕，也可人工进行，一般7-10d翻拋1次。疏粪、翻拋不及时，可能出现垫料发臭、板结等问题而降低垫料使用寿命，若出现发臭、板结等现象，需挖出较湿垫料，将其与干燥处垫料混合，确保发酵床整体温湿度处于适宜范围内。

肉牛在生长期间，可能会以发酵床表面细碎秸秆为食，同时发酵床运转一段时间后，由于自身发酵消耗，会导致垫料层减少，为确保发酵效果，若垫料厚度下降较多，需按比例添加垫料，营造适宜发酵环境。

本项目牛舍采用复合菌发酵床技术，牛粪、尿可长期留存于发酵床内，不向外排放，不向周围流淌，靠着微生物的作用分解、转化。牛尿、牛粪经发酵床中的生物菌分解后，定期清理制有机肥，清理时不同牛舍可进行分区清理、分区更换的方式，更换发酵床。当发酵床更换时，发酵床底部偶尔可能有少量废液，可使用新秸秆垫料吸收，再与其余垫料混合用于铺设发酵床。

④污水处置

肉牛养殖基地废水主要为牛舍冲洗废水、生活污水，分别收集后经管线排入污水沉淀池，废水总产生量为1826m3/a（牛舍冲洗废水产生量为1534m3/a，生活污水产生量为292m3/a），厂内设置地下式污水沉淀池2座，池底及池壁做防渗处理，周围设置导流渠，带防雨顶盖及操作井（带盖），防止降雨（水)进入，满足防渗、防雨、防溢流等要求。牛舍冲洗水及生活污水经管线排入污水沉淀池中自然存放，定期灌溉农田、林地。污水沉淀池共2座，各自占地面积1584m2，深度2m，总有效容积约5000m3，污水沉淀池容积可以满足本项目牛舍冲洗废水、生活污水暂存需求。

参照DB33/699-2018《有机液体肥料、有机-无机复混液体肥料质量安全要求》，有机液体肥料中有机质含量≥250g/L，总养分（N+P2O5+K2O）≥40g/L。

项目采用复合菌发酵床技术，牛排泄物全部进入垫料层，在垫料层内通过复合菌进行发酵消纳牛粪尿，发酵后生产有机肥，生产过程无粪尿排出。发酵床物料需每三个月清理一次，发酵床物料清理后，对牛舍进行冲洗，牛舍发酵床清理过程中会有少量粪污残留在牛床表面，在冲洗过程中进入冲洗废水，由于牛床表面残留粪污极少，造成本项目牛舍冲洗废水中有机物含量很低，其有机质、养分含量远远低于传统的干清粪畜禽养殖场废水中的有机物含量，无法作为有机液体肥料，因此将其排入污水沉淀池中，经多级沉淀处理（污水沉淀池内进行分隔），作为灌溉水定期灌溉农田、林地。

3.9.2有机肥加工工艺

有机肥料采用国内成熟生产技术，以牛舍清理出来的牛粪为基础，用腐熟剂和菌种作为辅料再进行堆粪发酵，进一步提高发酵温度，利用生物发酵热降低含水率，降低烘干成本、杀死有害菌。

1、工艺流程

将牛舍清理出的发酵垫料运至粪污贮存池（有机肥发酵池）二次发酵，粪污垫料加入腐熟剂及微生物菌液，在好氧微生物的作用下将畜禽粪便中的有机物进一步分解，发酵过程中产生的热量可杀死粪便中的病原微生物、寄生虫卵等，通过堆肥处理后粪便成为无臭、无毒、高效的有机肥料。堆肥发酵过程中堆体pH值控制在7~8左右，微生物增长速率和蛋白质分解速率最大，温度应控制在45~65℃之间，其中以55~60℃较佳。完成发酵后颜色呈深褐色，无臭味、异味。

牛床发酵后物料总量30908t/a（38635m3/a），发酵床物料需每三个月清理一次，发酵后物料堆肥天数约半个月，因此将牛舍平均分为6区块，各区块轮换清理，即每半个月均有一批发酵后物料可清理用于生产有机肥，经计算每批堆肥物料量约1610m3。粪污贮存池（有机肥发酵池）堆肥天数约半个月，粪污贮存池（有机肥发酵池）占地面积4000m2,为半地下式，地上、地下各2m，池底及池壁防渗处理，设施周围设置排雨水沟，带防雨顶盖，防止降雨（水)进入，满足防渗、防雨、防溢流等要求。粪污贮存池（有机肥发酵池）每批最大可发酵量2200m3，可以满足有机肥堆肥发酵占地需求，同时还保留了一定的剩余空间。

粪污贮存池（有机肥发酵池）采取条垛式主动供氧堆肥，将堆肥物料成条垛式堆放，底部宽控制在1.2m左右，堆高控制在1m左右，考虑到条垛间需要预留间隔，空间利用率按55%计，经堆肥15天后，发酵腐熟后的肥料有机物大部分已经分解和稳定，成为有机肥。堆肥过程中有机肥易结块，为加快发酵速度，对物料进行不定期的翻堆，翻堆次数为4d一次。通过翻堆实现供氧，翻堆的同时可将物料充分混合均匀。

通过加入腐熟剂和微生物菌种调节粪堆pH、降低水分含量等，使发酵产物达到《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246）相关指标要求。

发酵完成的有机肥送肥料库暂存，作为农田、林地肥料，施肥于农田、林地。

2、可行性

在我国农业的漫长历史生产中，农民使用有机肥料有悠久的和优良的传统，一直靠有机肥料改良土壤，培养肥力。改革开放后由于化肥工业的兴起，有机肥被淡忘，广大农户为追求短期利益，忽视土壤肥力的保护和培育，大量施用化肥，造成了土壤板结、理化性质破坏、土壤中的有机质和有益微生物含量急剧下降，导致肥料利用率不高，土壤肥力下降。近年来社会对无公害农产品、绿色食品、有机食品的追求越来越高，以有机肥的施用代替大部分甚至是全部化肥，已经成为现代农业发展的一种趋势，有机肥重新得到重视，优质有机肥既能使农作物、蔬菜、果树稳定优质高产，又能涵养地力，有机肥料将成为我国下阶段肥料发展的主导方向。养殖业产生大量的粪便以及农业产生的大量秸秆，如果不加工转化为有机肥就会造成环境污染，同时影响农村面貌，有机肥料在将这些废弃物转化为资源优势，创造经济效益的同时，又产生良好的环境效益。

本项目粪污贮存池（有机肥发酵池）发酵过程产生大量热，发酵层具有一定的厚度，可有效保留发酵产生的温度，即使在冬季，其发酵层内部温度也可达到45℃以上，发酵层外部温度会相对较低，且发酵池为半地下式，发酵物料均位于地下，具有良好的保温效果，同时根据外界气温情况，对粪污贮存池（有机肥发酵池）进行局部封闭保温，导致在低温季节其池内温度也远远高于环境温度，该温度下微生物活性基本不受影响，因此粪污贮存池（有机肥发酵池）发酵在冬季也可以运行。

3.9.3饲料、垫料加工工艺

本项目所用饲料包括粗饲料及精饲料两种。本项目所使用的精饲料直接外购调配好的成品饲料，粗饲料主要为玉米秸秆和干草。粗饲料需粉碎，直径不大于10-20mm。

本项目发酵床垫料采用秸秆为主，秸秆需粉碎，直径不大于15mm。

项目养殖所需的主饲养料是青储料、精饲料和干草。其中精饲料为外购成品预制料，均为袋装大颗粒，可以直接使用；干草为外购已破碎、打包的秸秆，进场后可以直接放进干草棚。青储料为外购预处理后的玉米秸秆，玉米杆在进场前已破碎、打包，直接送入青贮池，将玉米秸秆压实、密封，在厌氧环境下使乳酸菌大量繁殖，从而将饲料中的淀粉和可溶性糖变成乳酸。当乳酸积累到一定浓度后，便抑制腐败菌的生长，将青储饲料中养分保存下来，青贮后的玉米杆与精饲料、干草按配比混合后可直接喂养。

发酵床垫料用秸秆采用干秸秆，为外购已破碎、打包的秸秆，进场后可以直接放进干草棚。

3.9.4病死牛、胎盘处理方案

据调查，图们市目前无集中的病死动物无害化处理单位，按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）相关规定，在厂区内设置病死动物填埋井2座（即规范中规定的深埋法）。

填埋井位于厂区东北角，地势高燥，处于侧风向，尽可能远离学校、公共场所、居民住宅区、村庄、动物饲养和屠宰场所、饮用水源地、河流等地区，深埋坑底高出地下水位1.5m以上，进行防渗漏处理，坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰或漂白粉等消毒药。将动物尸体及相关动物产品投入坑内，采用生石灰或漂白粉等消毒药消毒，最上层距离地表1.5m以上，覆土厚度不少于1-1.2m。

深埋后，在深埋处设置警示标识。定期巡查，深埋坑塌陷处应及时加盖覆土，深埋后，消毒药对深埋场所进行彻底消毒。

图3-6肉牛养殖基地工艺流程及排污节点图

## 3.11污染因素分析

3.11.1施工期污染因素分析

1、施工期废水

施工废水主要是施工过程中产生的含有泥浆或沙石的工程废水及施工人员产生的生活污水。施工废水中的主要污染物为SS、COD，生活污水中主要污染物为COD、SS和NH3-N。

①施工废水

施工期废水量较少，主要包括结构阶段混凝土浇筑溢流水、灌浆废水、混凝土养护排水，废水中含有水泥、沙子、块状垃圾等杂质，肉牛养殖基地施工废水产生量约5m3/d，施工期约350天，整个施工期产生量为1750m3，废水中的主要污染物为SS，施工单位通过在场内设置沉淀池预处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。

科研展销中心施工废水产生量约0.5m3/d，施工期约100天，整个施工期产生量为50m3，废水中的主要污染物为SS，施工单位通过在场内设置沉淀池预处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排。

②生活污水

肉牛养殖基地施工期间平均施工人数为50人，施工人员平均用水量按 20L/（人·日）计，则用水量约为1m3/d。生活污水产生量一般以生活用水量的 80%计，则施工期间的生活污水量为0.8m3/d，施工期间废水总产生量为280m3。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。经类比调查，其污染物浓度分别为200mg/L、150mg/L、150mg/L、20mg/L，总产生量分别约0.056t、0.042t、0.042t、0.0056t，生活污水经临时防渗旱厕收集后用于周边旱地施肥，不排入地表水体。

科研展销中心施工期间平均施工人数为10人，施工人员平均用水量按 20L/（人·日）计，则用水量约为0.2m3/d。施工期间的生活污水量为0.16m3/d，施工期间废水总产生量为16m3。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。经类比调查，其污染物浓度分别为200mg/L、150mg/L、150mg/L、20mg/L，总产生量分别约0.0032t、0.0024t、0.0024t、0.0003t，生活污水经临时防渗旱厕收集后用于周边旱地施肥，不排入地表水体。

2、施工期废气

（1）扬尘

本项目土石方挖掘过程会产生扬尘；建筑材料装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。

施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据在建筑施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2—2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过环境空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

建议在施工场地应采取相应施工围护等防治措施，施工范围150m范围外，一般不会有大的影响。由于特殊原因而未做到硬化处理的部位，要定期压实地面和洒水。建筑材料及建筑渣土等在堆积时设堆棚以防风雨。在运输时车上盖防风雨的苫布，避免大风季节产生二次扬尘，通过采取上述措施，施工期间产生的扬尘对周围环境空气影响较小。

（2）汽车尾气

施工中将会有各种工程及运输车辆来往施工现场，主要有运输卡车等，汽车尾气中主要含有HC、CO、NOx等有害物质，由于车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间及排放量相对较少，只要加强施工期运输车辆的交通管理，鼓励使用乙醇汽油，项目施工期产生的汽车尾气对周围环境空气影响不大。

3、施工期噪声

噪声主要来自于施工中各类施工机械，主要如运输汽车、推土机、挖掘机、振捣棒等；此外，室内装修也会产生噪声。建设施工阶段的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。经类比调查常用施工机械作业时产生的声压级范围详见表3-8。

表3-8          常用施工机械作业时的声级范围           单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源 | 距噪声源15m处噪声级范围 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 72-95 | 间歇 |
| 2 | 推土机 | 72-93 |  |
| 3 | 拖拉机 | 77-88 |  |
| 4 | 振动棒 | 79-92 |  |
| 5 | 混凝土泵 | 75-84 |  |
| 6 | 运输车辆 | 77-92 |  |

上述施工机械拟采取以下减噪措施：

①施工部门选用低噪音的机械设备，以便有效缩小施工期的噪声环境范围；

②施工机械设备应该经常维修，并建立定期噪声监测制度；

③施工部门应合理安排好施工时间，高噪声机械设备应安排在昼间。其它机械作业时间应根据施工现场周围噪声敏感点具体情况而定，一般情况下应在夜间10点至凌晨6点之间停止作业，以防施工作业噪声对周围环境造成较大影响。

4、施工期固体废物

肉牛养殖基地施工期建筑垃圾产生量约为10t，主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由施工队妥善处理，及时清运至建筑垃圾厂。打井过程将产生弃土和钻井泥浆，弃土产生量约10t，钻井泥浆产生量约3t，钻井泥浆经沉淀池沉淀固化后，与弃土一起用于厂区内土地平整。生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数以50人计，则施工期生活垃圾产生量约为9t，生活垃圾应定点堆放，由环卫部门统一收集处理。

科研展销中心施工期建筑垃圾产生量约为10t（含现有废弃建筑物拆除垃圾），主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由施工队妥善处理，及时清运至建筑垃圾厂。生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数以10人计，则施工期生活垃圾产生量约为0.5t，生活垃圾应定点堆放，由环卫部门统一收集处理。

6、施工期生态影响

施工期对生态环境的破坏主要表现在占用土地后，改变了当地土地利用的结构和功能。肉牛养殖基地占地面积278874m2，占地均为林地，森林类别为一般商品林，极少量其它公益林（市县级公益林地，不属于封禁保护、禁止改变林地用途的Ⅰ级、Ⅱ级保护林地），占用林地将在砍伐树木3262棵，砍伐的林木以中、幼龄林木为主，本项目拟使用林地范围内不涉及古树名木及保护树种。

科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧，占地现为一栋废弃建筑（本次拆除），占地为建筑用地，不涉及植被砍伐。

施工期占地将扰动土壤，破坏地表植被，造成土壤侵蚀和水土流失。

3.11.2营运期污染因素分析

3.11.2.1废水

科研展销中心生活污水产生量0.4m3/d（约100m3/a），生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。其污染物浓度分别为200mg/L、150mg/L、150mg/L、20mg/L，总产生量分别约0.02t、0.015t、0.015t、0.002t，生活污水排入防渗旱厕，定期清运做农肥，不外排水体。

肉牛养殖基地废水主要为牛尿、牛舍冲洗废水、青贮渗滤液、生活污水，消毒用水全部损耗，青贮渗滤液经收集池收集，掺入动物饲料回用，不排放。

1、牛尿

废水依据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)表A.2，牛尿为10kg/头·d，本项目年存栏牛4500头，则牛排尿量为45m3/d(16425m3/a)。

本项目采用复合菌发酵床技术，牛床上铺设添加复合菌的垫料，牛排泄物全部进入垫料层，在垫料层内通过复合菌进行发酵消纳牛粪尿，发酵后清理至粪污贮存池（有机肥发酵池）生产有机肥，全过程无粪尿排放。

2、牛舍冲洗废水

牛舍冲洗废水产生系数为用水量的90%，则牛舍废水排放量为1534m3/a。

3、生活污水

肉牛养殖基地生活污水产生量为0.8m3/d（约292m3/a）。

肉牛养殖基地牛舍冲洗废水、生活污水分别收集后经管线排入污水沉淀池，定期灌溉农田、林地。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）表A.1畜禽养殖场废水中的污染物浓度（为尿液、冲洗废水混合浓度），尿液污染物浓度较高，冲洗废水较低，冲洗废水污染物浓度按养殖废水浓度30%计，各类废水的水质特征详见下表。

表3-9   肉牛养殖基地废水污染源产生特征一览表

| 废水环节 | 废水量 （t/a） | 指标 | 污 染 物 名 称 |  |  |  | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 进入污水沉淀池，灌溉农田、林地 |
| 冲洗废水 | 1534 | 浓度mg/L | 266 | 150 | 300 | 7 |  |
|  |  | 产生量t/a | 0.408 | 0.23 | 0.46 | 0.011 |  |
| 生活污水 | 292 | 浓度mg/L | 200 | 150 | 150 | 20 |  |
|  |  | 产生量t/a | 0.058 | 0.044 | 0.044 | 0.006 |  |
| 合计 | 1826 | 浓度mg/L | 255 | 150 | 276 | 9.3 |  |
|  |  | 产生量t/a | 0.466 | 0.274 | 0.504 | 0.017 |  |
| 多级沉淀后 | 1826 | 浓度mg/L | 200 | 100 | 100 | 8 |  |
|  |  | 量t/a | 0.365 | 0.183 | 0.183 | 0.015 |  |

3.11.2.2废气

1、牛舍恶臭

项目废气主要为牛粪及牛尿无组织排放的臭气。根据论文《中国畜禽粪产生量估算及环境效应》（中国环境科学，2006，26（5）：614～617）），牛粪中含氮量约0.351%、含硫量约0.596‰。根据肉牛场粪污处理的相关技术资料，尿液中含有氮元素（蛋白质、氨基酸、腐殖质等），其含量大致为0.3%。在饲料配方合理，栏舍管理得当的前提下，总硫、总氮转化成硫化氢、氨气的总量不超过其总量的5%，牛舍内粪尿及时清运，停留时间短，转化率按2%计算。根据固体废物、废水产生的分析，牛粪含水按65%计，项目产生牛粪量为19710t/a（54t/d），牛尿量为16425t/a（45t/d）。则项目恶臭污染物产生情况为：

氨气产生量=牛粪×35%×0.351%×2%+牛尿×0.3%×2%

=54×35%×0.351%×2%+45×0.3%×2%

=4.027kg/d。

硫化氢产生量=牛粪×35%×0.596‰×2%

=54×35%×0.596‰×2%

=0.225kg/d。

则项目牛舍恶臭产生源强为氨：1469.86kg/a，硫化氢：82.13kg/a。

根据《家禽粪便学》中汇总的相关研究数据，喂养的饲料中拌入益生菌可调节牛肠道菌群平衡，保护肠道健康，且益生菌可以产生多种酶，促进饲料的消化吸收，提高饲料蛋白质利用率，可降低粪便排泄量，减少粪便中氨和硫的排放量，降氨硫率达60%左右。

据《生物发酵床养殖技术对养殖场污染物去除效果的研究》(林启才、张振文、杜丽劳、李英杰，陕西省环境科学研究院，2017年)的研究资料，养牛小区加垫料后与传统养殖方式相比，H2S削减28-45%，平均为38.9%，NH3削减40- 58%，平均削减47%。本项目采用生物发酵床对氨气去除率取47%，对硫化氢去除率取38.9%。

根据广东省微生物研究所罗永华等人的研究，微生物除臭剂（由氨氧化细菌、硫氧化细菌等多种微生物复合发酵制成的生物除臭剂EM 生物菌）对氨气的去除率65.2-75.2%，对硫化氢的去除率则可达90%以上。本项目采用微生物除臭剂对臭气进行处理，氨气去除率取75%，硫化氢去除率取90%。

表3-10  牛舍NH3、H2S臭气源强一览表

| 污染源 | 产生量kg/a |  | 处理措施 | 排放量kg/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 牛舍 | 1469.86 | 82.13 | ①饲料中拌入益生菌，降氨硫率达60%； ②采用发酵床养殖技术，NH3 和 H2S的排放量分别降低47%和38.9%； ③喷洒除臭剂，NH3 和 H2S的排放量分别降低75%和 90% 合计去除率94.7%、98.78% | 77.903 | 2.004 |

2、发酵恶臭

项目粪污贮存池（有机肥发酵池）主要加工来自牛舍发酵床发酵垫料及粪污，发酵床的粪污已经发酵菌进行发酵，发酵菌可以杀害物料里面的病害微生物，抑制产氨菌、产硫化氢菌的生长，其发酵垫料有机质得到充分的分解和转化，恶臭很小。牛舍内发酵产物清理至粪污贮存池（有机肥发酵池），采用腐熟剂和微生物菌种进行高温调节发酵。

根据《大气氨源排放清单编制技术指南》（环境保护部）表2续表1畜禽养殖业氨排放系数及参数，表4畜禽粪便排泄物铵态氮含量的估算相关参数，以及本项目特点，集约化养殖肉牛发酵过程氨气排放系数4.2%（储存固态4.2%）。

表3-11   发酵过程氨气产生量计算表

| 类型 | 年饲养量(头) | 单位畜禽排泄量 | 含氮量 | 铵态氮比例 | 质量比重X 液 | 氨排放系数 | 氮-大气氨转换系数 | 产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (kg/a) | (kg/d) |
| 有机肥 | 4500 | 12kg/天.头 | 0.38% | 60% | 50% | 4.2% | 1.214 | 1145.67 | 3.138 |

参考《农业环境影响评价技术手册》（化学工业出版社2007）及其他肉牛养殖文献资料，硫化氢的产生量的比例一般为氨气的1-5%，本次环评取5%。

本项目喂养的饲料中拌入益生菌，可减少粪便中氨和硫的排放量，同时牛舍采用发酵床工艺，粪便在牛舍内经过长时间发酵，与普通养殖方式相比，已经去除掉粪便中大部分的恶臭。

根据广东省微生物研究所罗永华等人的研究，微生物除臭剂（由氨氧化细菌、硫氧化细菌等多种微生物复合发酵制成的生物除臭剂EM 生物菌）对氨气的去除率65.2-75.2%，对硫化氢的去除率则可达90%以上。本项目采用微生物除臭剂对臭气进行处理，氨气去除率取75%，硫化氢去除率取90%。

表3-12 发酵过程NH3、H2S臭气源强一览表

| 污染源 | 产生量kg/a |  | 处理措施 | 排放量kg/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 发酵池 | 1145.67 | 57.28 | ①饲料中拌入益生菌、牛舍发酵床技术，源头降氨硫率达75%；②喷洒除臭剂，NH3 和 H2S的排放量分别降低75%和 90% | 71.604 | 1.432 |

3、污水沉淀池恶臭

肉牛养殖基地牛舍冲洗废水、生活污水分别收集后经管线排入污水沉淀池，定期作为肥水施于农田、林地。牛舍冲洗废水、生活污水污染物浓度较低，恶臭污染物产生量极少，恶臭气体产生情况参考每处理1t的BOD5可产生0.0031t的NH3、0.00012t的H2S的数据。本项目污水沉淀池中废水BOD5的总量约为0.274t/a，则产生的NH3和H2S总量分别为0.849kg/a，0.032kg/a。

4、粉尘

本项目所需精饲料全部为外购成品，均为压实的大颗粒袋装料。粗饲料为青储料和干草，粗饲料、垫层秸秆全部在当地秸秆加工场购买粉碎、打包后成品，进场后直接送入草料库、青贮池存放，不需要在场区进行粉碎，日常喂养只需将干草、粗饲料与外购的成品精饲料按一定比例混合，即可得到“全价日粮”，饲料混合位于封闭拌料库内进行，因此拌合过程中会产生少量粉尘。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的132饲料加工行业系数手册，饲料生产工艺（粉碎+混合+制粒（可不制））产生的废气-粉尘产污系数为0.043kg/t-产品。本项目年消耗饲料量为19709t/a，其中青储料含水率较高，不会产生粉尘，因此实际产尘物料量为11497t/a，年总工作实数约为1500h（约4h/d），本项目饲料不进行破碎，只是简单混合，因此混合粉尘产生量以饲料生产工艺（粉碎+混合+制粒（可不制））情况下粉尘产生量的30%计，则混合过程粉尘总产生量为148kg/a。同时本项目青储料成品含水率较高（约70%），混合过程干料产生的粉尘大部分会在混合过程中被青储料沾染、捕集，从而起到降尘作用，降尘效率可达到90%以上，则混合粉尘排放总量为14.8kg/a（约0.0098kg/h），废气通过车间通风装置无组织排放，风机风量为2000m3/h，产生浓度约为4.9mg/m3，可见该废气具有产生量及产生速率极低、污染物浓度低的特点，采用集气装置收集该废气效率极低，且不易操作，同时考虑到排放量极少，因此采取经车间通风装置引致室外排放的方式，无组织排放粉尘厂界处浓度值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值（1mg/m3）。

3.11.2.3噪声

科研展销中心主要功能为办公、生活，该中心不涉及科研、展销、饲养等生产活动，基本不存在产噪设备，噪声均为人员生活产生。

肉牛养殖基地噪声源主要包括风机、泵类、车辆等，噪声源强在70～85dB(A)之间。另外，牛舍内有时还会产生牛叫声，噪声值在60～80dB(A)。

表 3-13  肉牛养殖基地主要噪声源及源强一览表

| 序 号 | 噪声源 | 数量（台） | 源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 46 | 70-80 |
| 2 | 水泵 | 5 | 80 |
| 3 | 车辆 | 20 | 75-80 |
| 4 | 牛叫声 | / | 60-80 |

上述噪声源中以风机、泵类等机械设备的声级值较大，将采用低噪声设备、基础做减振处理、厂房封闭隔音处理等措施。经处理后满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准要求。

3.11.2.4固体废物

科研展销中心产生的固体废弃物为生活垃圾，劳动定员10人，生活垃圾按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量约为1.3t/a，统一收集由环卫部门定期清运处理。。

肉牛养殖基地产生的固体废弃物主要有牛粪、病死牛、分娩胎盘、医疗垃圾（含废注射器、废药品、药品包装等）、设备维修保养产生的含油抹布、废包装袋、生活垃圾。

（1）牛粪

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）等，牛粪产生量为10-20kg/头·d，结合本项目特点，确定牛粪量为12kg/头·d（合计19710t/a）。

本项目采用复合菌发酵床技术，牛床上铺设添加复合菌的垫料，牛粪便全部进入垫料层，在垫料层内通过复合菌进行发酵消纳牛粪尿，发酵三个月后清理至粪污贮存池（有机肥发酵池）生产有机肥，最终有机肥总产量20200t/a，有机肥做为肥料用于周边农田、林地施肥，全部资源利用。

（2）病死牛

牛死亡率在1‰左右，预计病死牛数量约为5只，实际病死牛数量按养殖过程中实际发生计。根据环境保护部办公厅《关于病害动物无害化处理有关意见的复函》（环办函[2014]789号）：传染病而需要收集和处置的废物被列入《国家危险废物名录》中，编号为900-001-01。但是，根据法律位阶高于部门规章的法律使用规则，病害动物的无害化处理应执行《动物防疫法》。我部认为病害动物无害化处理项目由畜牧部门按照有关法律法规和技术规范进行监管，可以实现病害动物无害化处理和环境污染防控的目的，不宜再认定为危险废物集中处置项目。根据以上规定，病死牛不属于危险废物。

按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）相关规定，在厂区内设置病死动物填埋井2座（即规范中规定的深埋法），病死牛送填埋井填埋。

（3）医疗废物

厂区在进行病牛治疗、消毒和防疫过程中还会产生一定量的医疗垃圾，主要为废注射器、废药品、药品包装等医疗垃圾，本项目医疗垃圾总产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》(2021)，医疗垃圾属于危险废物，废物类别为HW01 医疗废物。项目医疗垃圾全部委托有资质单位处置。

（4）含油抹布

本项目在运行过程中，对设备检修会产生含油废抹布，约10kg/a，属于危险废物，危险废物类别为 HW49，危险废物代码为 900-041-49。建设单位收集后委托有危险废物处理资质单位处理。

（5）废包装袋

饲料等使用会产生少量的废包装袋，产生量约为0.05t/a，属于一般固废，外售废品收购站。

（6）分娩胎盘

分娩胎盘产生量约为 0.5t/a，在厂区内设置病死动物填埋井2座（即规范中固定的深埋法），分娩胎盘送填埋井填埋。

（7）生活垃圾

肉牛养殖基地劳动定员20人，生活垃圾按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量约为3.7t/a，统一收集由环卫部门定期清运处理。

3.11.3本项目“三废”排放情况

表3-14          本项目营运期污染物排放情况

| 项 目 |  |  | 排放情况 |  | 处理方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 牛舍 | NH3 | 77.903kg/a |  | 饲料加益生菌、发酵床养殖技术、喷洒除臭剂，通风口无组织排放 |
|  |  | H2S | 2.004kg/a |  |  |
|  | 发酵池 | NH3 | 71.604kg/a |  | 饲料加益生菌、发酵床养殖技术、喷洒除臭剂，无组织排放 |
|  |  | H2S | 1.432kg/a |  |  |
|  | 污水沉淀池 | NH3 | 0.849kg/a |  | 加盖密闭，无组织排放 |
|  |  | H2S | 0.032kg/a |  |  |
|  | 饲料混合粉尘 |  | 浓度4.9mg/m3；量14.8kg/a |  | 车间通风装置无组织排放 |
| 废水 | 科研展销中心 |  |  |  |  |
|  | 生活污水 |  | 水量/100t/a |  | 防渗旱厕，定期清运做农肥 |
|  | 肉牛养殖基地 |  |  |  |  |
|  | 牛尿 |  | 水量/16425t/a |  | 进入发酵床生产有机肥 |
|  | 生活、冲洗废水 |  | 水量/1826t/a |  | 进入污水沉淀池，灌溉农田、林地 |
|  | COD |  | 浓度200mg/l；量0.365t/a |  |  |
|  | BOD5 |  | 浓度100mg/l；量0.183t/a |  |  |
|  | SS |  | 浓度100mg/l；量0.183t/a |  |  |
|  | 氨氮 |  | 浓度8mg/l；量0.015t/a |  |  |
| 声 | 风机、泵、车辆 |  | dB（A） | 75-85 | 布置在厂房内，隔声降噪 |
| 固废 | 医疗废物 |  | t/a | 0.1 | 委托有资质单位处置 |
|  | 废抹布 |  | t/a | 0.01 |  |
|  | 牛粪 |  | t/a | 19710 | 生产有机肥 |
|  | 病死牛 |  | 头/a | 5 | 送填埋井填埋 |
|  | 胎盘 |  | t/a | 0.5 | 送填埋井填埋 |
|  | 废包装物 |  | t/a | 0.05 | 外卖废品回收站 |
|  | 肉牛养殖基地 生活垃圾 |  | t/a | 3.7 | 环卫清理至垃圾厂 |
|  | 科研展销中心 生活垃圾 |  | t/a | 1.3 | 环卫清理至垃圾厂 |

## 3.12污染物排放总量控制

吉林省污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N、VOCs、烟尘、SO2和NOx。

根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》规定，对建设项目污染物排放总量审核实施分类管理，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。

执行重点行业排放管理的建设项目包括石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、建材、造纸制浆、印染、集中供热等行业含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。

执行一般行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、含有按照《排污许可证申请与核发技术规范》确定的主要排放口的涉及新增污染物排放的建设项目。

执行其他行业排放管理的建设项目包括除重点行业外、仅含有按照《排污许可证中请与核发技术规范》确定的一般排放口或无排污口的建设项目。

其中，其他行业主要污染物总量审核管理要求为，其他行业因排污量很少或基本不新增排污量，在环评审批过程中予以豁免主要污染物总量审核。各级环评审批部门应自行建立统计台账，纳入环境管理。

本项目不属于执行重点行业排放管理的建设项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》，本项目属于实行登记管理的无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区排污单位，属于无排污口的建设项目，因此本项目属于复函中规定的执行其他行业排放管理的建设项目，在环评审批过程中豁免主要污染物总量审核。

## 3.13清洁生产

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而减少污染，又增加效益。

根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。本项目还未有国家颁布的《清洁生产标准》进行评价和清洁生产先进企业可类比，据此进行定性分析。

1、原料清洁性分析

本项目精饲料均外购，不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，各种饲料添加剂均不超标，符合GB13078-2001《饲料卫生标准》及《饲料和饲料添加剂管理条例》中的相关规定，保证了饲料的清洁性、营养性和安全性，避免了由原料带来的危害和损失，综上所述，本项目饲料属清洁原料，符合清洁生产不用或少用有毒有害原料的要求。

2、产品清洁性分析

本项目养殖工程采用现代养殖技术，实现封闭式模式，选择优良品种进行养殖，符合清洁生产要求。

3、生产工艺先进性

项目牛床采用复合菌发酵床技术，发酵床养殖技术又叫做零排放养殖法、自然养殖法、生态养殖法、垫料养殖法等，该技术集养殖学、微生物学、动物营养学、环境卫生学、土壤肥料学于一体，建立一套良性循环的生态养殖体系。发酵床养殖技术是一种低成本、高效益、无污染、零排放、发病率低的有机农业养殖技术，其主要原理为利用高效复合益生菌，按一定比例将菌种、垫料混合，制成有机垫料铺设在圈舍内，牲畜卧床、采食、排泄均在垫料上进行，排泄物被有机垫料里的微生物迅速降解、消化，经过一个周期的发酵消化后，直接清理生产有机肥，不需要每日对圈舍进行排泄物清理。排泄物在发酵床上会被垫料迅速吸收水分，并借助疏粪、翻拋管理，粪便与垫料充分混合，发酵床表层可始终保持干爽、无粪污，可有效避免滋生细菌、蝇蛆等，而有益菌的大量繁殖可以将各种病源微生物抑制和杀灭，进而有效降低牲畜发病率，同时有机垫料里的微生物可将排泄物迅速降解、消化，可大大降低氨气、硫化氢等有害气体的产生。由此可见，项目采用较为先进的养殖工艺。

4、生产设备先进性

本项目饲养设备包括各类牛栏、喂料、饮水、防疫消毒、兽医治疗等一系列配套的专业设备。自动喂料系统可实现饲料全程机械化操作，避免饲料污染，保证饲料安全卫生。

5、节能降耗措施

本项目所采取的节能措施如下：

（1）建筑节能

在设计中要按国家建筑节能设计标准和建筑业设计规范，严格执行有关建筑节能技术标准。

适当采用新型建筑材料、高效隔热保温材料、节能型门窗等。

在各建筑的设计上，充分考虑本地气候特征，充分利用自然采光和自然通风，合理控制直射阳光，降低暖通和照明能耗。

（2）电气节能

在建设方案选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺，将低能耗的理念融入到建筑设计中去。

在总图布置方面，尽可能将公用工程布置在负荷中心，并合理布置负荷流向，减少线路长度，以利于降低能耗。

减少配电线路的损耗，调节功率因数、实现合理的配电方式，通过分散补偿和优化配电方式减少配电线路的损耗。

合理确定各功能区照明，根据照明场所的建筑与装饰设计所确定的采光形式及采光参数、主要装饰材料的技术参数和照明区域的性质、规模等，合理选择照度防止电能的无效耗用。

大力推行绿色照明理念，在满足照明和装饰效果的前提下控制好照明度；选用多组合控制开关，分区、分功能控制，按实际需要进行开关，从而达到节能目的。

选用合理的高效机电设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能型机电设备，以利于有效降低产品的能耗。

（3）节水措施

根据给水系统出流的实际情况，综合考虑到各种配水器具的位置标高和保证安全供水等多种因素，对给水系统的压力做出合理限定，通过采用节水龙头或采用减压措施合理限定配水点的水压，防止给水系统超压出流造成的“隐形”水量浪费。尽可能采用变频调速泵供水，选用优质给水管材，避免因给水系统发生二次污染而需将受到污染的水排放和对供水系统进行清洗处理所造成的水量浪费。

6、废物资源化

项目牛床采用复合菌发酵床技术，牛床上铺设添加复合菌的垫料，牛的粪尿排泄物全部进入垫料层，在垫料层内通过复合菌进行发酵消纳牛粪尿，发酵后清理至有机肥车间生产有机肥，生产的有机肥作为肥料施肥于周围农田、林地，将废物合理化利用，达到废物减量化、资源化的目的，有良好的经济效益和环境效益。

7、环境管理要求

项目运营后建议相应环境管理体系、环境管理手册、程序文件及作业。污染防治设施应设置不穿越防疫区的专用通道。

本项目符合国家和地方相关法律、法规要求，污染物均达标排放，满足总量控制指标要求。固体废物得到妥善处理处置。为提高企业清洁生产水平，要求建设方加强生产过程中环境管理，严格原材料质量检验；对能耗、水耗及产品合格率进行定量考核；确保物品堆存区、危险品及人流、物流活动区有明显标识，加强安全管理；加强管道检修，减少跑、冒、滴、漏现象，节约水资源。

8、清洁生产结论

本项目原辅材料和产品清洁无毒，生产工艺技术和设备先进，符合提倡的清洁生产要求，并认真贯彻落实各项清洁生产措施，养殖过程中产生的废物进行了综合利用，保障清洁生产的推行，符合清洁生产原则。

# 第四章 环境现状调查与评价

## 4.1自然环境概况

4.1.1地理位置

图们市位于吉林省东部，长白山脉东麓，图们江下游，处于北纬42°47′～43°13′、东经129°32′～130°12′之间，全境东西最长约57km，南北最宽约37km，与朝鲜咸境北道稳城郡隔江相望，东与珲春市相邻，西与州府延吉市相连，南与龙井市相接，北与汪清县相邻。图们市辖3个街道、4个镇，49个行政村；其中包括27个社区和一个工业开发区，总面积1142.65km2。图们市总人口为126606人，是一个以朝鲜族为主的多民族聚居城市。

4.1.2地形、地貌

图们市位于地处长白山余脉低山丘陵区南岗山南北方向纵贯全境。地势西北高，东南低。图们市区位于图们江与嘎呀河、布尔哈通河冲击形成的山间盆地之中，四周群山环抱。地貌类型分为低山区、丘陵区、河谷平原区。低山区分布于东北部，灌林茂密，宜林宜牧；丘陵区分布于西南部，山间溪流众多，土地肥沃，宜种植水稻和经济作物；河谷平原区分布于图们江西北侧和嘎呀河与布尔哈通河两岸，是城市、乡镇、村屯聚集区。图们市总土地面积中，大体比例为：“八山半草半水一分田”。

4.1.3气候

图们市具有明显的温带大陆性气候的特点，夏季高温而湿润，多东南风；冬  春干燥而寒冷，多西北风，时现8级以上大风，4月份尤为多见，常年主导风向为西北风。但距日本海较近，因此也受到海洋性气候的影响，年平均气温为5.9℃，最高气温32.9℃，最低气温-24.5℃，5-9月的活动积温2683.1℃，2009年平均气温为5.9℃，与历年平均气温5.9℃相同。终霜期4月26日，初霜期10月4日。降水量变化大，季节分布不均，年降水量601.6mm，多集中于6、7、8、9月份，比历年平均降水量547.4mm多54.2mm，年总日照时数为2250.8h，比历年平均日照总时数2220.1h多30.7h。一般冻土深为1.5m，最大冻土深为1.8m。

4.1.4地表水

图们周边主要河流是嘎呀河、布尔哈通河、图们江，均属图们江水系，其河流径流特征见下表所示。

流域河床底质多为河卵石，由于地形起伏变化，表面径流集中，河床比降比较大，河流多受降水影响，4—5月为平水期，6—9月为丰水期，10月—次年3月为枯水期。区域地下水类型以潜水和上层滞水为主，水位一般在1.7-5.0m，个别地段有较微弱的基岩裂隙水，冰冻期产生涎济冰。区域内植被受到不同程度的破坏，树木越来越少，水土流失严重，小桥及涵洞的洞口经常发生堵塞，个别地段沟底标高高出地面。

表4-1 图们江水系主要河流径流特征表

| 河流名称 | 水文站名称 | 多年平均流量(m3/s) | 平均 径流量(m3/s) | 最大年径流量(m3/s) | 最小年径流量(m3/s) | 最大 流量(m3/s) | 最小 流量(m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图们江 | 河东 | 214.49 | 67.64 | 140.02 | 29.40 | 11300 | 6.15 |
| 嘎呀河 | 三道沟 | 37.82 | 11.93 | 22.71 | 1.82 | 5670 | 0.042 |
| 布尔哈通河 | 磨盘山 | 34.49 | 10.88 | 24.57 | 1.59 | 2630 | 0.11 |

（1）嘎呀河

嘎呀河是图们江的主要支流，发源于汪清县东新乡长山峰东南，河源海拔高度715m，河水流经汪清县东新、春阳、天桥岭、大兴沟、百草沟等乡和图们市石岘镇，最后与布尔哈通河汇合后，在图们市东北侧流入图们江。河流全长206km，总流域面积为6530km2，河道平均比降1.6‰。流域内高山峻岭，森林茂盛，河道弯曲，坡陡水急，河床稳定，水量丰富。多年平均流量36.6m3/s，年径流量11.605亿m3，径流深192mm，径流年内分配不均匀，汛期6-9月来水量占全年来水量的70%，封冻期12-3月来水量不足5%。汛期历史最大流量5670m3/s，枯水期最小流量0.3m3/s。多年来平均含沙量为0.556kg/m3，多年平均输沙量约为20.64kg/s。河流的稳定封冻期为11月末至12月初，开河时间一般在3月末至4月初，稳定封冻时间年平均130天，最长为140天，封冻期河底最大冰厚1.05m，河水温度冬季最低在0℃左右，夏季最高在27℃左右。

嘎呀河在石砚区是下游河段，此段河长32.7km，流域面积为347km2，其平水期河宽110-200m，水深1.7-3.1m，枯水期河宽26-136m，水深0.5-1.4m，河道的平均坡降为0.6‰。河道两岸地形开阔，河谷宽为1500-2000m，是石砚造纸厂工业用水和两岸农用灌溉的主要水源。河水水量丰富，水流平衡。目前，嘎呀河水质主要受石砚造纸厂污染影响。

（2）图们江

图们江发源于长白山主峰白头山东麓，是中华人民共和国和朝鲜民主主义人民共和国的国界河流，总长525.00km，其中490.4km为中朝界河，总流域面积33168.4km2，中国一侧22632.07km2，占流域面积的68.38%。图们江在图们市北，左岸嘎呀河汇入，转向东流，在珲春市密江村密江（河长56km，流域面积771km2）汇入后转向东南。

图们市境内，图们江流经月晴乡、红光乡、图们市城区。境内流长38.75km。境内流域面积559km2，落差44.7m，河道平均坡降10.9‰；江面平时宽60－240m，水深1.2－3.0m，汛期江面宽达260－1000m，水深4－11m，流速5m/s，封冻期106－117天，冰厚1m左右。江水受朝鲜民主主义人民共和国茂山铁矿和中国开山屯化学纤维浆厂、石帆造纸厂工业废火严重污染。石建坪村、马牌村、日光村、新基洞村等处沿江筑有水利电灌设施供农业用水。

4.1.5土壤、植被

图们市境内土壤有五个土类，十四个亚类，二十八个土属，五十三个土种。全市内80％以上的山地多为灰棕壤、准灰棕壤。山前台地多为白浆土，暗棕壤和棕壤。山前洼地的洪积扇区多发育为沼泽土、草甸土，河流沿岸高河漫滩的低阶地为冲积土、水稻土。

灰棕壤是本项目区域分布最广的山地土壤，也是最主要的林地土壤，海拔高度在300米以上，主要分布在西部和北部地区；暗棕壤多分布在灰棕壤带以下的高岗的丘陵区；白浆土主要呈条状沿河床分布或呈块状零星或大面积地分布；草甸土主要分布在高位河滩和一级阶地以及山间低地上；冲积土主要分布在一江两河的沿岸，是图们市菜地的主要土壤之一。规划区域的土壤主要是酸性岩灰棕壤土属。酸性岩灰棕壤土属母质为花岗岩，土壤质地粘重，通透性能不良，易形成表面径流，水肥气热不够协调，潜在肥力尚可，但磷低缺，速效钾表层富集，土壤呈微酸性，pH5.5～6.5。

本项目区域植被良好，属长白山植物区系，植被类型主要为针阔叶混交林，现有森林植被为榨＋松天然林和少量人工林。主要针叶树种为红松、落叶松和赤松等，主要阔叶树种为榨树、白桦、山杨等组成，林下有石生植物群落，如山岩败浆、卷柏、石苇等。图们市林草覆盖率在74.2%以上，用水来源主要是降雨，完全能满足供给需求。由于受特殊地理位置和气候条件的影响，形成了较明显的森林垂直分布带。即云冷杉针叶混交林带、针阔混交林带、阔叶混交林带及北部的次生林区。珍贵树种主要有红松、落叶松、胡桃楸、黄菠罗等。常见的灌木有毛榛、胡枝子、越桔、杜香、刺五加、忍冬等。藤本植物有山葡萄、狗（软）枣子、木通、五味子等。草木植物有莎草、还魂草、木贼、山茄子、小叶樟、蕨类等。

4.1.6水文地质条件

- 4.1.6.1区域地质概况

图们市大地构造上位于吉黑华力西晚期地槽褶皱带的东南部边缘，受新华夏系NNE向图们江断裂带控制。出露地层有二迭系凝灰质板岩、变质粉砂岩；林罗系安山岩、安山集块岩；白垩系砂岩、泥岩等。沿河谷区分布有第四系上更新统冰水堆积物和全新统砂砾石、亚砂土、亚粘土等松散堆积物。局部有华力西期花岗岩侵入体。

地貌成因类型为构造剥蚀地形和侵蚀堆积地形。地貌形态类型前者以低山丘陵为主，分布在河谷两侧，海拔高程160-503m，坡度一般5-20°，局部20-40°，冲沟发育。侵蚀堆积地形为山间河谷平原，由河漫滩、一级阶地组成。河漫滩分布在图们江及嘎呀河两岸，滩面较平坦，略有起伏，高出水面0.5-1.0m，海拔93—100m。一级阶地分布在图们江西岸图们市区，嘎呀河西岸的曲水，东岸的水南等地，阶面宽平，略向河床方向倾斜，宽540-2430m，一级阶地与河漫滩多呈缓坡接触，高出河漫滩0.5-2.0m。海拔高度95-105m。

4.1.6.2区域水文地质条件

根据含水层的埋藏条件及岩性特征，本区地下水类型可划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水和基岩风化裂隙水。

（1）第四系松散岩类孔隙潜水

分布于河谷区；含水层厚0.95-7.42m，岩性为冲积砂、砂砾石。

水量丰富区，单井涌水量大于500m3/d。主要分布在嘎呀河河谷水南东沟、曲水长筒沟口冲积扇一带，含水层厚2.40—7.42m，砂砾石分选性好，水位埋深0.28—3.41m，水化学类型为重碳酸钙钠型。

水量中等区，单井涌水量100－500m3/d。沿图们江、嘎呀河两侧分布，含水层厚1.00－4.80m，水位埋深0.5—7.12m，水化学类型为重碳酸钙钠型。

（2）碎屑岩类孔隙裂隙承压水

呈条带状分布于河谷两侧丘陵区及河谷松散层之下，含水层岩性为白垩系砂岩、含砾砂岩，泥质钙质胶结，一般孔隙裂隙不发育，富水性较差，水量较贫，单井涌水量小于100m3/d，仅在集中沟一带水量较丰富，单并涌水量在100－500m3/d，含水层厚20—30m，水位埋深4.50m，水化学类型为重碳酸钙镁型。

（3）基岩风化裂隙水

主要分布在河谷外围的丘陵区，水量较贫，泉流量多小于0.10L/s。本区地下水主要接受大气降水补给和地下这流补给，向河谷及下游过流排泄。

区域的水文地质情况详见图4-1。

## 4.3环境空气质量现状评价

拟建工程正式运营后，主要大气污染物为工艺废气（氨、硫化氢、粉尘）等，采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN筛选计算，根据后文筛选计算结果表明，本项目大气环境影响评价等级为二级。

根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中6.1.2二级评价项目要求：调查项目所在区域环境质量达标情况。

项目所在区域达标判定数据优先采用生态环境部和延边州生态环境局公开发布的近3年环境质量公告和环境质量报告中的数据或结论。

特征污染物环境质量现状数据采用补充监测方式获取。

4.3.1图们市环境空气质量达标判断

生态环境部环境空气质量模型技术支持系统的数据详见下图。

本评价环境质量基本污染物评价引用《2021年延边州环境质量报告书》中图们市环境空气质量主要污染物年均浓度监测统计数据，对区域环境空气质量现状进行分析，环境空气区域质量监测统计及评价结果如下表。

表4-2  图们市区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 10 | 40 | 达标 |
| CO | 日平均第95百分位数 | 1 | 4.0 | 达标 |
| O3 | 8h平均第90百分位数 | 101 | 160 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 25 | 70 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 15 | 35 | 达标 |

由上表可知，2021年图们市空气环境质量中可吸入颗粒物的年平均浓度能够满足国家年平均二级标准的要求；细颗粒物能够满足国家年平均二级标准的要求；SO2、NO2 年平均浓度符合国家年平均二级标标准要求；CO的年24小时平均第95百分位数符合24小时的二级标准；臭氧的年日最大8小时平均第90百分位数符合日最大8小时平均二级标准。项目所在区域环境空气质量达标，为达标区。

4.3.2环境空气质量现状监测

（1）监测点位布设

在科研展销中心、肉牛养殖基地及附近村屯各自布设1个监测点位，共设3个监测点，对区域环境空气质量进行监测，环境空气质量现状监测点布设详见下表及图3-1。

表4-3   环境空气监测点位布设情况表

| 序号 | 监测点位名称 | 监测点位描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广济村（科研展销中心） | 了解项目所在地环境空气质量现状 |
| 2 | 肉牛养殖基地 |  |
| 3 | 富岩三队 |  |

（2）监测项目

监测因子确定为TSP、氨、硫化氢、臭气浓度。

（3）监测时间及频率

TSP、氨、硫化氢由吉林省港湾检测有限责任公司于2023年4月17日-23日进行现状监测，连续7天监测获得。

4.2.3环境空气质量现状评价

环境空气质量现状监测与评价统计结果见表4-4。

表4-4        环境空气质量现状评价结果表

| 点位 | 监测因子 |  | 浓度范围（mg/m3） | 最大占标率% | 超标率 | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | TSP | 日均值 | 0.091-0.1 | 33.3 | 0% | 0 |
|  | 氨 | 小时值 | 0.030-0.044 | 22 | 0% | 0 |
|  | 硫化氢 | 小时值 | 0.005L | —— | 0% | 0 |
|  | 臭气浓度 | 小时值 | ＜10无量纲 | —— | 0% | 0 |
| 2# | TSP | 日均值 | 0.090-0.098 | 32.7 | 0% | 0 |
|  | 氨 | 小时值 | 0.031-0.044 | 22 | 0% | 0 |
|  | 硫化氢 | 小时值 | 0.005L | —— | 0% | 0 |
|  | 臭气浓度 | 小时值 | ＜10无量纲 | —— | 0% | 0 |
| 3# | TSP | 日均值 | 0.090-0.098 | 22 | 0% | 0 |
|  | 氨 | 小时值 | 0.030-0.044 | —— | 0% | 0 |
|  | 硫化氢 | 小时值 | 0.005L | —— | 0% | 0 |
|  | 臭气浓度 | 小时值 | ＜10无量纲 | —— | 0% | 0 |

由表可以看出，各监测点位各污染物最大值占标率均小于1，TSP能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求，氨、硫化氢能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中数值，区域环境空气质量较好。

## 4.4地表水环境质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/2.3-2018）水污染影响型项目评价等级判定，本项目对应的地表水评价等级为三级B（间接排放）。

根据导则中6.6.3水环境质量现状调查规定，应根据不同评价等级对应的评价时期要求开展水环境质量现状调查；根据导则5.4评价时期确定中5.4.2规定，三级B评价，可不考虑评价时期；6.6.3水环境质量现状调查规定，应根据不同评价工作等级对应的评价时期要求开展水环境质量现状调查。由此可见，地表水评价等级为三级B时，无需开展水环境质量现状调查。

根据《2021年延边州环境质量报告书》，布尔哈通河2021年水质详见下表。

表4-5   2021年布尔哈通河水质现状评价表

| 河流 名称 | 断面 名称 | 断面 类别 | 主要污染指标（mg/L） |  |  |  |  | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高锰酸盐指数 | 生化 需氧量 | 氨氮 | 化学 需氧量 | 总磷 |  |
| 布尔哈通河 | 延吉下 | Ⅲ类 | 4.7 | 3.2 | 0.24 | 18.8 | 0.158 | √ |
|  | 磨盘大桥 | Ⅲ类 | 4.0 | 2.4 | 0.30 | 18.5 | 0.123 | √ |
|  | 下嘎 | Ⅲ类 | 3.7 | 1.6 | 0.38 | 14.5 | 0.27 | √ |

根据上表可知，布尔哈通河2021年延吉下、磨盘大桥、下嘎断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

## 4.5声环境质量现状评价

（1）监测点布设

根据项目所在区域概况，在肉牛养殖基地、科研展销中心及附件居民布设9个监测点，详见图2-2、图3-2。

（2）监测时间和方法

由吉林省港湾检测有限责任公司于2023年4月17日进行现状监测。厂界噪声按照GB3096-2008《声环境质量标准》中的有关规定执行，分昼夜间两次监测。

（3）监测因子

昼、夜间等效声级Leq。

（4）现状评价结果及其分析

表4-6     厂界环境噪声测试统计结果表          单位：dB(A)

| 点位 | 噪声现状监测值dB(A) |  | 标准值dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 肉牛养殖基地东厂界 | 51 | 40 | 55 | 45 |
| 肉牛养殖基地南厂界 | 52 | 41 |  |  |
| 肉牛养殖基地西厂界 | 51 | 42 |  |  |
| 肉牛养殖基地北厂界 | 50 | 41 |  |  |
| 科研展销中心东厂界 | 53 | 42 |  |  |
| 科研展销中心南厂界 | 52 | 40 |  |  |
| 科研展销中心西厂界 | 51 | 42 |  |  |
| 科研展销中心北厂界 | 50 | 41 |  |  |
| 科研展销中心西南侧居民 | 52 | 41 |  |  |

由监测数据可知，厂区附近声环境质量状况较好，满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区环境质量标准要求。

## 4.6地下水环境质量现状评价

4.6.1地下水环境质量现状监测

（1）监测点位

本项目地下水环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）规定，三级评价项目潜水含水层水质监测点不少于3个，项目上游及下游地下水水质监测点不少于1个，一般情况下，地下水水位监测点数宜大于水质检测点数的2倍。本项目共布设3个水质监测点，6个水位监测点，点位分布于项目上游、下游、项目区，地下水监测点位数量及布设位置均满足导则要求。

本项目在肉牛养殖基地共布设共布设3个水质监测点（1-3号点位），6个水位监测点（1-6号点位），详见下表及图2-1。

表4-7 地下水监测点位布设表

| 序号 | 监测点位置 | 坐标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肉牛养殖基地内北侧 | 129°34′38.495″、42°57′38.780″ |
| 2 | 富岩村3组水源井 | 129°34′52.228″、42°57′15.415″ |
| 3 | 富岩村4组水源井 | 129°34′42.396″、42°57′9.639″ |
| 4 | 肉牛养殖基地上游（东北侧）150m | 129°34′48.866″、42°57′47.422″ |
| 5 | 肉牛养殖基地上游（北侧）180m | 129°34′25.247″、42°57′50.116″ |
| 6 | 肉牛养殖基地内南侧 | 129°34′36.941″、42°57′25.339″ |

⑵监测项目

pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、耗氧量、NH3-N、总大肠菌群、菌落总数、硝酸盐、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-及水位。

⑶监测单位及时间

吉林省港湾检测有限责任公司于2023年4月17日对上述点位进行现状监测。

⑷采样及分析方法

按国家有关标准及国家环保部有关规范执行。

⑸监测结果

按照上述采样及分析方法，地下水水质现状监测结果详见下表。

表4-8   地下水水质现状监测结果

| 监测点位 | 监测因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 溶解性总固体 | NH3-N | 耗氧量 | 铁 | 锰 |
| 1# | 7.24 | 271 | 0.240 | 1.14 | 0.3L | 0.1L |
| 2# | 7.01 | 264 | 0.243 | 1.14 | 0.3L | 0.1L |
| 3# | 7.21 | 277 | 0.227 | 1.37 | 0.3L | 0.1L |
|  | 总硬度 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 硝酸盐 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| 1# | 219 | 2（L） | 未检出 | 13.7 | 4.62 | 2.41 |
| 2# | 220 | 2（L） | 未检出 | 13.2 | 4.66 | 2.47 |
| 3# | 228 | 2（L） | 未检出 | 13.3 | 4.34 | 2.49 |

单位：pH：无量纲、总大肠菌群：CFU/100ml、菌落总数：CFU/ml、其他：mg/L。

表4-9  地下水水位现状监测结果

| 监测因子 | 单位 | 监测点位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位 |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
|  | m | 102 | 98 | 105 | 105 | 100 | 103 |

⑹评价方法

采用单项标准指数法对地表水现状监测结果进行评价，评价模式如下：

Lr=Lr0−20lgrro−ΔL

式中：Si，j—单项水质评价因子i在第j点的标准指数；

Ci，j—水质评价因子i在第j点的监测值，mg/L；

Csi—i因子的评价标准，mg/L。

pH的标准指数公式：

Lr=Lr0−20lgrro−ΔL             pHj＞7.0

Lr=Lr0−20lgrro−ΔL              pHj≤7.0

式中：SpH，j—pH值的单项指数；

pHj—j点pH值监测值；

pHsu—水质标准中pH值上限；

pHsd—水质标准中pH值下限。

当单项标准指数>1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

⑺评价标准

本项目所在区域的地下水体属于III类水体，因此地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水体标准。

⑻评价结果

表4-10地下水水质现状评价结果一览表

| 监测点位 | 监测因子 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 溶解性总固体 | NH3-N | 耗氧量 | 铁 | 锰 |
| 1# | 0.16 | 0.271 | 0.48 | 0.38 | —— | —— |
| 2# | 0.07 | 0.264 | 0.486 | 0.38 | —— | —— |
| 3# | 0.14 | 0.277 | 0.454 | 0.46 | —— | —— |
|  | 总硬度 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 硝酸盐 | 硫酸盐 | 氯化物 |
| 1# | 0.487 | —— | —— | 0.685 | 0.018 | 0.0096 |
| 2# | 0.489 | —— | —— | 0.66 | 0.019 | 0.0099 |
| 3# | 0.501 | —— | —— | 0.665 | 0.017 | 0.0099 |

由上表可以看出，监测点位中均未有超标现象，项目所在区域的各点位的水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，地下水水环境质量较好。

## 4.7土壤环境质量现状评价

- （1）土壤评价工作等级及要求

- 根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）6.2划分依据中6.2.4规定，当同一建设项目涉及两个或两个以上场地时，各场地应分别判定工作等级，并按相应等级开展评价工作。

本项目建设地点共有两处，其中肉牛养殖基地位于长安镇富岩村；科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧。

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别规定，本项目科研展销中心行业类别属于其他行业为Ⅳ类项目。导则规定，Ⅳ类项目无需进行土壤评价工作。肉牛养殖基地行业类别属于农林牧渔业，年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖为III类建设项目。

- 肉牛养殖基地位于长安镇富岩村，项目四周均为山林地，最近村屯为南侧410m富岩村3、4组（约有居民25户），环境敏感程度为较敏感，占地面积为278874m2，建设项目占地规模为中型（5-50hm2），根据导则确定本项目肉牛养殖基地土壤环境影响评价工作为三级。

- 根据HJ964-2018《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》有关规定，确定土壤环境现状评价内容及要求如下：

- a）污染影响型项目土壤三级评价的调查范围包括全部的占地范围内及占地范围外50m范围内。

- b）土壤环境现状监测点布设采取均布性与代表性相结合的原则，污染影响型项目土壤三级评价在占地范围内布设3个表层样点。

c）监测因子分为基本因子和特征因子，其中基本因子根据调查评价范围内的土地利用类型选取，特征因子为建设项目产生的特有因子。

（2）采样点基本信息

- 本项目结合厂址土地类型、污染途径等条件，肉牛养殖基地占地范围内共布设3个土壤表层采样点。

监测项目按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618—2018）选取污染物pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌9项。

土壤具体监测点位详见下表及图2-2。

表4-11   土壤采样及其他基本信息表

| 区 位 | 编号 | 采样点类别 | 监测因子 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最北侧牛舍附近 | 1# | 表层样点 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌9项 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618—2018） |
| 西南侧沉淀池附近 | 2# |  |  |  |
| 东南侧粪污池附近 | 3# |  |  |  |
| - 表层样在0-0.2m取样。 |  |  |  |  |

（3）监测单位及监测时间

吉林省港湾检测有限责任公司于2023年4月17日对上述点位进行了现状监测。

（4）评价标准

采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618—2018）。

- （5）监测结果

- 检测结果详见表4-12。

表4-12  土壤质量监测、评价结果

| 监测点 | 项目 | pH | 砷 | 镉 | 铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | / | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |
| 1# | 0-20cm | 7.12 | 11.1 | 0.14 | —— | 30 | 30.8 | 0.048 | 27 | 31 |
| 2# | 0-20cm | 7.31 | 11.3 | 0.14 | —— | 39 | 33.5 | 0.042 | 30 | 34 |
| 3# | 0-20cm | 7.42 | 11.1 | 0.18 | —— | 36 | 36.3 | 0.038 | 27 | 36 |
| 筛选值 |  | / | 30 | 0.3 | 200 | 100 | 120 | 2.4 | 100 | 250 |
| 达标情况 |  | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

（6）评价结果

土壤中各项金属项均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）风险筛选值要求，总体来看土壤现状环境质量良好。

## 4.8生态环境质量现状评价

4.8.1生态功能区划调查

生态功能区划是依据区域生态环境敏感性、生态系统受胁迫的过程和效应、生态服务功能重要性及生态系统的特征和差异而进行的地理空间分区。根据《吉林省生态功能区划研究》，本次评价区域的生态功能区划归属描述如下：

1、吉林省生态功能一级区划归属

根据吉林省生态功能区划研究的成果及本项目位置，确定项目区属于“Ⅲ吉林东部长白山地生态区”，详见图4-2。

吉林东部长白山地生态区的界限大体以北东—南西向斜贯吉林省中部的大黑山西麓为界，此界限以东至吉林省的东界为本区范围。在地质构造上，本区属阴山—天山纬向构造带的东段，新华夏系第二隆起带。本区属温带湿润的针阔混交林暗棕壤气候带、温带针阔混交林分布区，是吉林省生态资源最丰富地区，主要为森林资源和野生动植物资源。全区林地面积为631.67×104hm2，占吉林省林地面积的78.47%，野生经济植物188科1700多种。按植物地理区划属长白区系，红松林阔混交林为其地带性植被的顶级群落。在海拔1100~1800m分布的主要为云杉、冷杉林群落；至海拔2100m以上高山苔原成为主要的群落。区内主要乔木树种有：红松、沙冷杉、赤松、紫衫、长白落叶松等针叶树种和紫椴、枫桦、水曲柳、胡桃楸、黄波罗、春榆、大青杨、千金榆、蒙古栎、拧筋槭、小楷槭、白牛槭、假色槭、花楷槭、色木槭、青楷槭等阔叶树种。主要灌木有：毛榛子、黄花忍冬、 东北山梅花、刺五加、东北波罗疏、小花溲疏、光萼溲疏等。林内藤本植物主要有山葡萄、北五味子、狗枣猕猴桃、软枣猕猴桃等。草本植物种类繁多，排水良好的地段主要有四花苔草、羊胡子苔草、乌苏里苔草、大叶柴胡等；局部低温处有成块分布的猫眼草；随着林冠郁闭度的增大，除有山茄子、木贼、铁线蕨等分布外，藓类植物也占相当数量，多以万年藓为主；在地势较低的地段则为粗茎鳞毛蕨、东亚蹄盖蕨、狭叶猴腿蕨等。19~20世纪森林植被遭到极大破坏，植物多样性降低，形成了大面积的杂木林、柞桦林、山杨白桦林、柞树榛子灌丛等林型。动物资源也十分丰富，山地和林区动物约有数千种，其中脊椎动物460多种（鸟类200多种、兽类约50种、爬行类6种、两栖类7种）。珍贵、稀有和特产动物很多，如紫貂、貉、水獭、狐、狍、黑熊、马鹿、梅花鹿等；珍稀动物：国家一级保护的东北虎、东北豹、梅花鹿、紫貂等，共有国家规定的保护动物45种，约占国家规定保护动物的30%。

根据生态系统类型、生态系统服务功能、生态环境敏感性与重要性、生态胁迫的相似性与差异性原则，吉林东部长白山地生态区可细分为4个生态亚区和27 个生态功能区。

吉林省图们市处在长白山针阔混交林区，其野生动物在全国的区划中属于东北区长白山地针阔混交林动物区，历史上这里野生动植物资源十分丰富，不仅有丰富的森林资源、繁多的经济植物和药用植物，而且野生动物种类和数量都十分丰富。据调查，区内共有6类，其中小型动物松鼠、紫貂、花鼠等常成为优势种群；大型兽类野猪、狍子、獾、貉、狐等常见。图们市鸟类中林栖鸟种类较多，大山雀、啄木鸟等常见。

图们市两栖、爬行类动物种类不多，爬行类主要有白条草蜥、蝮蛇、棕黑锦蛇等。两栖类主要有中国林蛙、东方铃蟾等。

2、吉林省生态功能二级区划归属

根据吉林省生态功能区划研究的成果及本项目位置，确定项目区属于“Ⅲ-2 图- 绥中低山林果生态亚区”，详见图4-3。

本区位于吉林省最东端，行政区划上包括图们江流域的珲春、汪清、延吉、龙井、和龙和图们6个市县，面积为25138.29km2，占东部山地生态区面积的 21.77%。

该区地处中、俄、朝三国的“金三角”地带，东与俄罗斯滨海边疆区毗邻，南与朝鲜威境北道、两江道隔图们江相望，是东北亚经济圈的中心地带。地貌类型的垂直分化明显：中山、低山、丘陵、台地、河谷平地和沟谷地均有分布，基本上呈”八山一水半草半分田"的自然格局。受大地构造运动的控制，本区形成多个盆地：龙井、图们、延吉、和龙、敬信、罗子沟和珲春盆地。生态系统结构的共同特点是生态联系基本相同：中山、低山、丘陵、台地、河谷平地和沟谷地组成具有物质和能是联系的相对封闭的林农果生态系统。不同的是由于盆地人口密度不同、交通便利条件不同、地势高低起伏的差异不同和向风与背风坡的不同等，每一盆地的自然度与景观质量不同。如敬信盆地湿地广布，水资源丰富；罗子沟盆地油页岩储量丰富；延吉盆地相对于早；龙井盆地则盛产苹果梨和烟叶；珲春、和龙盆地发展早、水田的条件相对好。这些沟谷、盆地由于气候和地表水状况的适宜，成为优质水稻的产区。

该区森林广茂，是我国著名的木材生产基地，有红松、长白落叶松、紫椴、胡桃枇等经济价值较高的树种30多种。矿产资源丰富，有金、铅、锌、铜、银等 50多种金属矿产和40多种非金属矿产。野生经济植物达1460多种，其中药用植物有800多种，“东北三宝”人参、鹿年，貂皮及熊胆、林蛙油等名贵药材驰名中外。该区也是中国最大的苹果梨产地。

3、吉林省生态功能三级区划归属

根据吉林省生态功能区划研究的成果及本项目位置，确定项目区属于“Ⅲ2-6延吉城镇与林农果生态功能区”，详见图4-4。

本区南界为龙井市的南岗山、北界为方台山，东至国界，西到和龙与龙井的边界及依兰河与朝阳河的分水岭，由流域86、98、115组成。

本区主要行政单元为：延吉市区及其所属的依兰、烟集、小营，龙井市区及其所属盛勇、石井、德新、开山屯、智新、勇乡等乡镇，图们市区及其所属的长安、月晴、石砚、红光等。全区土地面积为3201.10km2，占本亚区土地面积的12.73%。人口密度为85人/km2。

本区位于图们江流域左岸中国一侧中游，属温带大陆性亚湿润季风气候区。年降水量550mm，本区地貌类型以河谷平地和河流阶地为主。盆地边缘海拔400-500m的丘陵，沿布尔哈通河与海兰河均发育有宽阔的河谷。本区海拔较低，谷地宽平，气候温和，河流水量丰富，为延吉地区重要的农产业区之一。一级阶地以旱田为主。高阶地基广大的丘陵阳坡地发展果园，区域内有亚洲最大的苹果梨园。

4.8.3评价区现状调查与评价

1、植被调查

1）区域植被种类及其分布

根据《吉林植被》中的吉林省植被分区系统，评价区属温带山地针阔叶混交林区域，低山丘陵落叶阔叶林区，龙岗山蒙古栎-色木-椴杂木林片。本片的地带性植被原为红松针阔混交林，但由于人为和自然的破坏，原生境已发生质的变化，森林正处于次生演替阶段，主要为次生的蒙古栎林以及枫桦、山杨、糠椴等组成的阔叶杂木林。吉林省植被区划图见图4-5，吉林省国家重点保护野生植物分布图见图4-6。

评价区主要植被类型介绍如下：

（1）针阔混交林

针阔混交林为长白山地区生物种类最丰富的地带性植被，以红松阔叶混交林为代表，但由于近百年的人类采伐，目前原始红松阔叶混交林分布面积日益缩减，仅在长白山自然保护区附近以及交通不便的偏远地区才有分布大部门地区几经开发利用已失掉原生林面貌而形成半原生状态的过伐林。阔叶红松林带垂直分布高度在500~1100m 的范围内，结构复杂，植物种类丰富。评价区针阔混交林主要为红松、枫桦-黄花忍冬-毛缘苔草群系（Ass.Pinus koraiensis、Betula costata-Lonicerachrysantha-Carex pilosa）。

该类针阔混交林外貌整齐，层次明显，结构较为复杂，可分为乔木、灌木、草本植被3 层。乔木层高达20m，郁闭度约0.8，主要种类为红松（Pinus koraiensis）、枫桦（Betula costata）、裂叶榆（Ulmus laciniata）、胡桃楸（Juglans mandshurica）、色木槭（Acrer mono）、青楷槭（Acer tegmentosum）、白桦（Betula platyphylla）及少量的水曲柳（Fraxinus mandschurica）等。

灌木层高近2m，层盖度50％，以黄花忍冬（Lonicera chrysantha）、东北溲疏（Deutzia parviflora）为优势，其次为毛榛子（Corylus mandshurica）、刺五加、接骨木（Sambucus williamsii）、东北山梅子、绿叶悬钩子（Rubus komarovi）等。

草本植物高达80cm，层盖度为55％，主要有毛缘苔草（Carex pilosa）、木贼（Equisetum hyemale）、翅果唐松草、大叶草藤（Vicia pseudorobus）、燕尾风毛菊、山尖子（Parasenecio hastatus）、小叶芹、山酢浆草（Oxalis acetosella）等。

（2）阔叶林

评价区阔叶林属落叶阔叶林植被类型，多为本地区的地带性森林植被经不同程度的破坏后形成。群落结构较复杂，一般由乔木层、灌木层和草本层构成。评价区阔叶林代表群落主要包括枫桦林，蒙古栎林，山杨林，胡桃楸、糠椴林等。

枫桦林-黄花忍冬-毛缘苔草群系（Ass.Betula costata- Lonic era chrysantha-Carex pilosa）评价区枫桦林分布较为广泛，占据海拔1100m 以下范围内的山腹或下腹地带。其土壤为暗棕壤，排水良好，土壤肥沃深厚，植物组成丰富。

群落乔木层高可达20m，郁闭度约0.8，以枫桦为主，伴生有大青杨、白桦、裂叶榆 （Ulmuslaciniata）、鱼鳞云杉、蒙古栎（Quercusmongolica）、青楷槭（Acertegmentosum）等。

灌木层发育良好，种类较多，高度为2.5-4.0m，层盖度可达50%。主要植物种类除优势种黄花忍冬外，伴生有毛榛子、刺五加、接骨木（Sambucuswilliamsii）、绿叶悬钩子（Rubuskomarovi）、东北溲疏（Deutziaparvifloravar. amurensis）、刺玫蔷薇（Rosadavurica）等。

草本层植物高达80cm 左右，覆盖度约40%，主要有毛缘苔草（Carex pilosa）、鳞毛蕨（Dryoathyriumsp.）、木贼Equisetumhyemale）、东北羊角芹、山酢浆草、大叶柴胡（Bupleurumlongiradiatum）、龙常草、唢呐草（Mitellanuda）、落新妇（Astilbechinensis）、舞鹤草（Maianthemumbifolium）、林茜草（Rubiasylvatica）等。

蒙古栎-兴安杜鹃-羊胡子苔草（Ass.Quercusmongolica –Rhododendron dauricum-Carex callitrichos）

该群落主要分布在海拔1100m 以下的山脊或阳坡上部，面积不大，小块状分布。土壤为山地暗棕壤，土层较薄或有岩石裸露。群落主要由中生和旱生植物种类组成，向破下喜湿植物种类才有所有增加。

该群落乔木层高15-20m 之间，郁闭度可达0.7，除优势种外，主要伴生有黄榆 （Ulmusmacrocarpa）、山杨、东北杏（Armeniacamandshurica）、白桦、色木槭等。

灌木层高约 1.5m，较稀疏，总盖度约 35%，主要为兴安杜鹃、早花忍冬（Lonicerapraeflorens）、 美丽绣线菊（Spiraeaelegans）、胡枝子等。

草本层高一般约50-80cm，覆盖度近40%，主要种类包括凸脉苔草、羊胡子苔草、关苍术（Atractylodes japonica）、费菜（Sedum aizoon）、万年蒿、风毛菊（Saussureasp）等。

山杨林- 毛榛子-羊胡子苔草（Ass.Populusdavidiana-Corylus mandshurica--Carex callitrichos）。

山杨耐寒、耐旱、耐瘠薄，多生于山中上腹土壤较肥沃的山地暗棕壤或缓坡白浆土上，在高燥尤其低湿地生长不良。评价区山杨林主要为山杨-毛榛子-羊胡子苔草群丛，一般为同龄林，构成面积不大、结构整齐的小团块结构，多生于低山漫岗山坡附件，阳坡或半山坡，常镶嵌于蒙古栎黑桦林中，群落结构可明显分为乔木层、灌木层和草本层。

乔木层高20m 左右，胸径25-30cm，郁闭度在0.6-0.7 之间，除优势种山杨外，伴生有色木槭（Acrermono）、山槐（Albiziakalkora）、裂叶榆、黑桦、枫桦、山榆、暴马丁香（Syringa re ticulata var.amurensis）、蒙古栎等。

灌木层高2m 左右，盖度在30-40%，植物种类主要有毛榛子、东北鼠李（Rhamnusschneideri var.manshurica）、东北山梅花、鸡树条荚蒾（Viburnumopulusvar. calvescens）、乌苏里绣线菊 （Spiraeachamaedryfolia）、刺五加、毛脉卫矛（Euonymusalatus var. pubescens）、东北茶藨 （Ribesmandshuricu）等。

草本层覆盖度在40-50%之间，植物种类主要有羊胡子苔草、毛缘苔草、木贼、大叶柴胡、宽叶苔草（Carexsiderosticta）、风毛菊、龙常草（Diarrhenamanshurica）、紫菀（Astertataricus）、蚊子草 （Filipendulapalmate）等。

胡桃楸、糠椴林-东北溲疏-山茄子（Ass.Juglans mandshurica、Tiliamandschurica-Deutzia parvifloravar. amurensis-Brachybotrys paridiformis）

评价区胡桃楸、糠椴群落分布面积不大，呈零星分布状态，常见于低山丘陵下部或排水良好的宽谷地，光照、湿度中等或略强、略湿，土壤为深厚、肥沃的暗棕壤，林分较稀疏、开阔。评价区胡桃楸、糠椴群落主要为胡桃楸-东北溲疏-山茄子群丛。

乔木层郁闭度0.6-0.7，层种类组成差异不大，主要植物种类有胡桃楸、糠椴、白桦 （Betulaplatyphylla）、春榆、色木槭等。

灌木层植物较丰富，盖度可达 50%，主要组成树种有东北溲疏、金花忍冬、刺五加、东北鼠李、东北山梅花、胡枝子，开阔处有接骨木、悬钩子、鸡树条荚蒾、刺玫蔷薇（Rosadavurica）等。

草本层相对较发达，覆盖度可达60%，主要有山茄子、东北羊角芹、东北龙常草、落新妇、蚊子草、粗茎鳞毛蕨（Dryopteriscrassirhizoma）、轮叶百合（Liliumdistichum）等。

（3）灌丛

灌丛包括一切以灌木占优势种类所组成的植被类型。群落高度一般在5m 以下，盖度大于30%-40%。它和森林的区别不仅高度不同，更主要的是灌丛建群种多为簇生的灌木生活型。评价区属温带大陆性季风气候，此地区的灌丛群落结构简单，面积不大，呈零散分布，镶嵌在森林植被之间，多数是由于森林植被经人为反复破坏后形成的次生植被。评价区灌丛主要有胡枝子灌丛、榛子灌丛、叶底珠灌丛、蒿柳灌丛等。

胡枝子-羊胡子苔草灌丛（Ass.Lespedeza bicolor-Carex callitrichos ）

胡枝子喜光、耐干旱贫瘠的土壤，抗寒、根系发达，速生、为森林演替的先锋阶段。评价区胡枝子灌丛主要为胡枝子-羊胡子苔草群丛，主要分布在岗脊的南向或西南向的陡坡和急陡坡地带，生长区域内的地表多岩石裸露。土壤为山地暗棕壤，土层较薄。评价区此灌丛高可1.5m，总盖度约 70%。群落植物层次简单，多为旱生或半旱生植物组成。灌木层以胡枝子为优势种，伴生有少量刺五加、卫矛、榛子、兴安杜鹃、绣线菊等。

草本层以羊胡子苔草为优势种，此外伴生有一些耐旱植物，如万年蒿、土三七、黄花菜、委陵菜（Potentillachinensis）、紫菀、东方草莓（Fragariaorientalis）、柴胡、宽叶山蒿、桔梗（Platycodongrandiflorus）、宽叶山蒿（Artemisiastolonifera）、关苍术等。

榛子-羊胡子苔草灌丛（Ass.Corylus heterophylla-Carex callitrichos ）

榛子适应能力强，耐旱、耐寒、耐贫瘠，但以土层深厚、肥沃、湿润的中性至微酸性土上生长最好。评价区榛子灌丛一般分布在海拔 300-600m，多见于阳坡，有时也见于林下。

评价区榛子灌丛群落高 1.5-2.0m，总盖度约75%。群落灌木层除优势种榛子外，伴生有胡枝子、鼠李、金银忍冬、山丁子（Malusbaccata）、刺五加等。

草本层不发达，主要植物种类有羊胡子苔草、地榆（Sanguisorbaofficinalis）、委陵菜、裂叶蒿（Artemisiatanacetifolia）、歪头菜（Viciaunijuga）、万年蒿、桔梗等。

叶底珠-宽叶山蒿灌丛（Ass.Securinega fluggeoides-Artemisia stolonifera）

叶底珠是一种阳生性灌木，喜光、耐严寒、耐干旱，对土壤要求不苛，喜生于向阳平地和山坡地。

评价区此灌丛主要为叶底珠单优群落，灌木层以叶底珠为主，此外伴生有兴安胡枝子（Lespedezadaurica）、土庄绣线菊（Spiraeapubescens）、刺玫蔷薇、细叶胡枝子、托盘（Rubuscrataegifolius）等。

草本层种类较多，但盖度较小，主要有宽叶山蒿（Artemisia stolonifera）、鸡眼草（Kummerowiastriata）、 虎尾草（Chlorisvirgata）、 歪头菜、苦荬菜（Ixerispolycephala）、兴安白头翁（Pulsatilladahurica）、羽叶千里光（Senecioargunensis）、止血马唐（Digitariaischaemum）、乌苏里早熟禾（Poaurssulensis）、宽叶苔草、蓬子菜（Galiumverum）等。

蒿柳-小叶章灌丛（Ass.Salix viminalis-Deyeuxia angustifolia）

蒿柳为阳性树种，极耐水湿，多分布于评价区低山、河流两岸、河滩地及林地沼泽的溪流边。评价区蒿柳灌丛群落结构简单，植物种类成分单纯，群落高2-3m，盖度在80%以上。灌木层以蒿柳为优势种，另外常伴生有细叶蒿柳（Salix viminalisL var. angustifolia）、卷边柳（Salixsiuzevii）、蒙古柳（Salixlinearistipularis）等。

草本层较稀疏，覆盖度约30%，以小叶章（Deyeuxia angustifolia）为优势种，伴生有蚊子草、水蒿（Artemisiaselengensis）、点地梅（Androsaceumbellata）、看麦娘（Alopecurusaequalis）、小花鬼针草（Bidensparviflora）、箭叶蓼（Polygonumsieboldii）、驴蹄草、轮叶婆婆纳（Veronicaspuria）、翅 果唐松草、风花菜等。

2）项目区域植被现状

根据《图们市延边黄牛融合发展示范园区基础设施建设项目使用林地可行性报告》，本工程肉牛养殖基地位于图们市长安镇林场辖区内，本项目拟永久使用林地面积278874m2，林地权属均为集体林地，地类为乔木林地面积41417m2，其他林地面积237457m2；林地类型为用材林林地面积41417m2，其他林地面积237457m2；森林类别为一般商品林地面积277984m2，其它公益林地面积890m2（市县级公益林地，不属于封禁保护、禁止改变林地用途的Ⅰ级、Ⅱ级保护林地），区域主要树种为落叶松、柞树、榆树、杨树、柳树等，拟采伐林木蓄积量173m3，共采伐林木3262株（其中：5cm 以上林木3203株，5cm 以下幼苗、幼树59株），本项目拟使用林地范围内不涉及古树名木，无国家级和省级保护树种。

2、动物调查

1）区域陆生动物现状

图们境内山川河流纵横交错，森林密布植被繁茂适于野生动物衍息。主要的野生动物资源有：猞猁、水獭、黄鼬、狗獾、狐狸、野猪、狍子、马鹿、梅花鹿、黑熊、山兔、中国林蛙、麝、雉鸡、中华秋沙鸭、鸳鸯、鹌鹑、树鸡等。

2）项目区域陆生动物现状

项目区域主要为山林地，以低矮山地为主。经现场踏查及资料统计表明，评价区内动物主要有以下种类：

两栖类：主要分布于本区域低洼积水地带与近岸林内灌草丛中，主要有：林蛙、青蛙、东北雨蛙等。

爬行类：主要分布于林内灌草丛中及河岸边缘地带，主要有：黄背游蛇、蝮蛇、丽斑麻虫晰等。

鸟类：主要分布于林内、林缘、近水岸边及居民生活点周围。主要有：麻雀、喜鹊、灰沙燕、秀鼻乌鸦、家鸽等。

项目区域靠近城市，人类活动较为频繁，对动物栖息地的影响较大。经调查，项目区域内无国家重点保护动物，工程影响区内主要陆生动物种类见下表。

表4-13  项目区域主要陆生动物种类表

| 哺乳类 | 小家鼠 Mus musculus |
| --- | --- |
|  | 福家鼠 Mcromys minutus |
|  | 大仓鼠 Cricerulus triton |
|  | 黑线姬鼠 Apodemus agrarius |
|  | 黄鼬 Mustela sibirica |
|  | 黑线仓鼠 Cricetulus barabensis |
| 鸟类 | 麻雀 Passer montanus |
|  | 灰沙燕 Riparia riparia |
|  | 喜鹊 Pica pica |
|  | 秀鼻乌鸦 Corvus frugilegus |
|  | 家鸽 Columba Livia |
| 两栖类 | 中华大蟾蜍 Bufo bufo |
|  | 花背蟾蜍 B.raddei |
|  | 无斑雨蛙 Hyla arborea |

4.8.4土地利用现状

图们市土地总面积114049.54hm2，其中耕地10937.67hm2，占土地总面积的97.45%；园地839.25hm2，占土地总面积的0.7%，林地88781.8hm2，占土地总面积的77.8%，草地4836.75hm2，占土地总面积的4.2%，城镇村及工矿用地3470.73hm2，占土地总面积的3.1%，交通用地1974.27hm2，占土地总面积的1.7%，水域用地3027.44hm2，占土地总面积的2.7%，其他土地181.63hm2，占土地总面积的0.2%。

本项目建设地点共有两处，其中肉牛养殖基地位于长安镇富岩村，占地面积278874m2，占地均为林地；科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧，占地面积600m2，占地为建设用地。林相图详见图4-7。

4.8.5水土流失现状

（1）图们市水土流失现状

项目区地处吉林省图们市境内，根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188 号文），《关于吉林省水土保持规划(2016—2030年)的批复》（吉政函〔2017〕103号），目区属于长白山国家级水土流失重点预防区。

（2）项目区水土流失现状

根据第一次全国水利普查水土保持专项普查结果，项目区水土流失类型为水力侵蚀，根据项目区内的土地利用现状、林草覆盖率、降雨、地形地貌、土壤、人类活动等影响因素，结合土壤侵蚀分类分级标准进行评判，确定项目区原生土壤侵蚀模数为500t/km2·a。本项目位于图们市境内，按全国土壤侵蚀类型区划标准，项目区属水蚀区，土壤容许流失量为200t/km2·a。

# 第五章 施工期环境影响分析

## 5.1施工期大气环境影响分析

1、扬尘

本次工程施工期环境空气影响主要为工程在土方挖掘、材料堆放、运输过程可能产生扬尘影响附近人群和周围环境空气。

施工过程中产生的扬尘，对施工区环境影响较大，但因其沉降衰减很快，对施工场外环境和人群影响较小，根据在建筑施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2—2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过环境空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

可见，施工现场局部扬尘浓度较高，但衰减较快，施工扬尘影响约150m，所以只要施工中采取必要的措施，施工扬尘对施工场区界外150m影响不大。本项目施工期要加强施工管理，通过设置围挡、粉状材料覆盖堆存、使用商品混凝土、定期洒水、加强运输车辆管理及运输道路维护等措施减轻扬尘对空气环境的影响。另外，在风比较大的天气施工时，要进行洒水作业，以减少扬尘对周围环境空气的影响，使扬尘对环境影响降低到最低。

2、汽车尾气

施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。

本工程施工机械燃油产生污染物主要有SO2、NOX、CO及烃类等。对于施工机械及运输车辆均加装尾气净化装置，使所排尾气污染物量会减少。另外，项目所在区域空气流动性好，有利于污染物稀释扩散。车辆为非连续形式状态，污染物排放时间及排放量相对较少。因此，运输车辆及作业机械尾气不会对周围环境产生明显不利影响。

## 5.2施工期声环境影响分析

在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地产生噪声污染。施工期噪声主要指建筑施工噪声和交通运输噪声两类。

施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。根据有关资料主要施工机械的噪声值在70-95dB（A）之间。现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。

本项目施工期建筑施工场界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的相关标准。

由于本项目施工机械产生的噪声主要属中低频噪声，因此在预测其影响时可只考虑其扩散衰减，预测模型可选用：

L2=L1−201gr2r1       （r2＞r1）

式中：L1、L2分别为距声源r1、r2处的等效A声级（dB（A））；

r1、r2为接受点距声源的距离（m）。

若按噪声最高的设备计算（挖掘机95dB（A）），施工噪声随距离衰减后的情况如下表所示。

表5-1  施工噪声随距离的衰减值

| 距离（m） | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 75 | 61 | 55 | 51 | 49 | 45 | 43 |

由计算结果可知，白天施工机械噪声超标仅在10m范围内，夜间施工机械噪声超标在100m范围内，因此施工机械噪声会对周围环境产生一定影响，但影响较小，施工期相对运营期而言，其噪声影响是短期的暂时的，一旦施工活动结束，施工期噪声影响也就随之结束。

## 5.3施工期固体废物环境影响分析

施工过程中可能会产生一定量的建筑垃圾、生活垃圾。

①建筑垃圾

建筑垃圾主要包括建设过程中废弃的建筑材料，如砂石、石灰、混凝土等。产生的固体废物中可回收的木材、钢铁等外卖回收部门，不可回收的砖瓦石材等与其他建筑垃圾送建设部门指定处填埋，肉牛养殖基地施工期建筑垃圾产生量约为10t，科研展销中心施工期建筑垃圾产生量约为10t（含现有废弃建筑物拆除垃圾）。

②打井泥土

肉牛养殖基地打井过程将产生弃土和钻井泥浆，弃土产生量约10t，钻井泥浆产生量约3t，钻井泥浆经沉淀池沉淀固化后，与弃土一起用于厂区内土地平整。

③生活垃圾

在项目建设过程中，生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，肉牛养殖基地施工期人数以50人计，则施工期生活垃圾产生量约为9t，科研展销中心施工期人数以10人计，则施工期生活垃圾产生量约为0.5t，如不及时清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员的健康带来不利影响。收集至厂区内的生活垃圾箱，统一运送至城镇垃圾填埋场，避免随意抛弃。

本项目施工期汽车等维修均在当地现有汽修厂完成，不在施工场地进行，故无汽修油污和擦布。

经采取以上治理措施后，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生影响。

## 5.4施工期水环境影响分析

①施工废水

施工期废水量较少，主要包括结构阶段混凝土浇筑溢流水、灌浆废水、混凝土养护排水，废水中含有水泥、沙子、块状垃圾等杂质，肉牛养殖基地施工废水产生量约5m3/d，施工期约350天，整个施工期产生量为1750m3，科研展销中心施工废水产生量约0.5m3/d，施工期约100天，整个施工期产生量为50m3，废水中的主要污染物为SS，施工单位通过在场内设置沉淀池预处理后，回用于施工场地洒水降尘，不外排，对地表水体基本无影响。

②生活污水

肉牛养殖基地施工期间生活污水量为0.8m3/d，施工期间废水总产生量为280m3。科研展销中心施工期间生活污水量为0.16m3/d，施工期间废水总产生量为16m3。生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。经类比调查，其污染物浓度分别为200mg/L、150mg/L、150mg/L、20mg/L，生活污水经临时防渗旱厕收集后用于周边旱地施肥，不排入地表水体，对地表水体基本无影响。

## 5.5施工期水土流失影响分析

本项目水土流失的原因主要是破坏了原生地表面，松散土方、材料临时堆放因雨水冲刷引起的。

①预测方法

项目区土壤侵蚀的背景资料和工程建设特点，项目区水土流失主要为水力侵蚀，水土流失预测将采用专家预测和经验公式法，要确定原土地利用条件下的水土流失背景值；另一方面要通过相关的调查、分析，确定施工期和营运期再塑地貌的土壤侵蚀，按照计算公式如下：

W=F×A×P×T

式中：W-某一施工区水土流失量（t）；

F-加速侵蚀面积（km2）；

A-加速侵蚀系数，本工程A值取2；

P-原生地貌土壤侵蚀模数（t/km2·a），本工程P=400t/km2·a

T-侵蚀时间（a）。

②预测结果及其分析

根据工程分析，本项目总占地面积279474m2。

根据上式公式及有关系数，施工占地情况，计算出本工程施工区水土流失背景值。

本工程水土流失主要是施工期间清除表层土、填挖方，此时对地面扰动较大，水土流失表现为雨水冲溅和径流冲刷等。

根据施工期的扰动面积和实际流失面积，将施工期扰动的面积新增水土流失量统计如表5-2。

表5-2    施工区扰动面积新增水土流失量预测结果表

| 项目 | P（t/km2.a） | 搅动面积 | 时间 | 预测流失量 | 背景流失量 | 新增流失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 400 | 0.279km2 | 2a | 446.4t | 223.2t | 223.2t |

通过对本工程施工期水土流失的预测结果可以看出，由于施工期在一定程度上破坏了施工区原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，在不采取任何防治措施的情况下，施工期将新增水土流失量223.2t。

本工程工程结束后，工程区占地被固化，绿化区种植植被、一些水土保持设施也相继建成，将会使因施工期引起的水土流失现状有所改善，所以营运期水土流失量将大大减少。

## 5.6施工期生态环境影响分析

5.6.1对森林生态系统的影响分析

矿山开发对当地森林生态系统的影响主要表现在对林木的砍伐造成的对森林生态系统结构的破坏，从而可能对森林生态系统的功能产生一定不利影响。

1）林木砍伐量

根据本项目使用林地可行性报告，本项目占用林地面积278874m2，基本均为中幼龄林，可能砍伐的林木总蓄积量约173m3，可能砍伐的林木总数量约3262株，其中：5cm以上林木3203株，5cm以下幼苗、幼树59株，主要树种为落叶松、柞树、榆树、杨树、柳树等，本项目拟使用林地范围内不涉及古树名木，无国家级和省级保护树种。

2）砍伐林木种类

根据评价区植被分布以及结合现场调查，项目占地一带的森林植被主要针叶阔叶混交林。

阔叶混交林的乔木建群树种主要有落叶松、樟子松、榆树、杨树、柳树、柞树等；伴生的树种主要有千金榆、暴马丁香、青楷槭、花楷槭等；林下灌木主要有珍珠梅、毛榛、忍冬、鼠李、东北山梅花、刺五加、溲疏、龙牙楤木、胡枝子等。

本项目占用林地需要砍伐的林木绝大多数为中/幼龄林，胸径在6～20cm之间，树种主要为落叶松、柞树、榆树、杨树、柳树等针、阔叶树木为主，本项目拟使用林地范围内不涉及古树名木，无国家级和省级保护树种。

3）对森林蓄积量的影响分析

林木砍伐必然带来森林蓄积量和生物量的变化，预计破坏的林木面积278874m2，林木数量2362株，相应将减少森林蓄积量173m3左右，据调查，长安镇所辖林场林地面积约7000hm2，活立木蓄积量约为100万m3，可见，本项目林地面积减少占长安镇林地面积的0.39％，蓄积量的减少占长安镇森林蓄积量的0.017％，占比极小，影响甚微。

4）对森林生态系统功能的影响分析

森林生态系统具有涵养水源、减少土壤侵蚀和发生水土流失、提供氧气、为野生动物提供栖息地、保持自然界的生物多样性、为人群提供休闲游览场所等多种明显和潜在的生态功能。由于本项目的实施，将会给当地的森林生态系统带来一定的不利影响，但是由于破坏的林地并因此而减少的森林蓄积量占长安镇森林蓄积量的0.017％，而且砍伐的林木多为中幼龄林，而成熟林才能更充分发挥森林生态系统的各种功能，因此这种负面影响极小。

5.6.2对野生动植物的影响分析

1）对野生植物影响分析

项目占地需要砍伐树木，初步估算约为2362棵，项目所在的林区林木比较稀疏，且多为中幼龄林和灌木林，基本为一般常见树种。

2）对野生动物影响分析

项目附近分布有自然村屯，人类活动的频率和强度比较高，人类的生产和生活等活动对当地的野生动物干扰强烈；森林结构多为针阔叶混交林和灌木林，野生动物缺少合适的栖息环境，因此区内野生动物的种类和数量都较少，特别是大型兽类较难见到。

据调查，区内小型野生动物如松鼠、大林姬鼠、鼬类等常可见到；林栖鸟类大山雀、山斑鸠、环颈雉、啄木鸟等分布较广泛；两栖类中国林蛙在山谷溪流旁较多，但多为人工养殖，野生数量极少；在居民点附近主要为村栖型鸟类喜鹊、乌鸦、麻雀、家燕等。评价区内没有国家和吉林省重点保护野生动物。

区内林地面积的减少，将造成森林鸟类栖息地的减少，影响鸟类的觅食和繁殖。但是林地减少对鸟类的影响并非伤害性影响，只是对鸟类造成干扰，鸟类的规避本能会使其远离被干扰地区，向更深的林区迁徙。

综上所述，项目建设对区内野生动物有一定影响，但其影响程度影响在可接受范围内。

# 第六章 营运期环境影响预测与评价

## 6.1环境空气影响分析

1、项目无组织排放大气环境影响分析

（1）影响分析因子

拟建工程正式运营后，无组织大气污染物主要为牛舍、粪污贮存池（有机肥发酵池）、污水沉淀池产生的恶臭气体，以及拌料库产生的少量粉尘，因此，确定无组织影响因子为氨、硫化氢、粉尘。由于本项目恶臭污染源较多，包括全部牛舍、粪污贮存池（有机肥发酵池）、污水沉淀池，各污染源几乎布满整个厂区，且各污染源之间距离均较近，因此本次环评将全厂恶臭污染源作为一个整体进行分析。

（2）影响分析参数及源强

表6-1 估算模式参数取值一览表

| 参数 |  |  | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市农村选项 |  | 城市/农村 | 农村 |
|  |  | 人口数 | / |
| 最高环境温度 ℃ |  |  | 32.9 |
| 最低环境温度 ℃ |  |  | -24.5 |
| 土地利用类型 |  |  | 设施农用地 |
| 区域湿度条件 |  |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  | 否 |
|  | 地形数据分辨率 m |  | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 |  | 否 |
|  | 岸线距离 km |  | / |
|  | 岸线方向 |  | / |

表6-2   无组织面源参数表

| 污染源 | 海拔/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 面源高度/m | 正北夹角° | 污染物 | 年排放小时数/h | 排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖基地 | 504 | 580 | 480 | 5 | 90 | 氨 | 8760 | 0.0172 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化氢 |  | 0.0004 |
| 拌料库 | 500 | 54 | 18 | 5 | 90 | 粉尘 | 1500 | 0.0098 |

（3）大气影响分析模式选取分析

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的AERSCREEN筛选计算。

（4）大气影响分析结果

无组织恶臭废气筛选结果（小时浓度）

无组织恶臭废气筛选结果（占标率）

无组织粉尘废气筛选结果（小时浓度）

无组织粉尘废气筛选结果（占标率）

表6-3  无组织面源筛选结果表

| 名称 | 污染物 | 小时浓度mg/m3 | 占标率% | 最大落地浓度距离m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖基地 | 氨 | 2.22E-03 | 1.11 | 407 |
|  | 硫化氢 | 5.15E-05 | 0.52 |  |
| 拌料库 | 粉尘 | 1.54E-02 | 1.71 | 28 |

从无组织废气筛选结果可以看出，本项目无组织排放的恶臭气体中氨气最大落地浓度2.22E-03mg/m3，占标率1.11%，硫化氢最大落地浓度5.15E-05mg/m3，占标率0.52%，最大落地浓度距离407m。无组织排放的粉尘最大落地浓度1.54E-02mg/m3，占标率1.71%，最大落地浓度距离28m。污染物最大落地浓度满足相关环境空气质量标准要求（氨、硫化氢采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中数值）。

根据项目无组织预测结果，无组织排放的恶臭气体中氨气最大落地浓度2.21E-03mg/m3，硫化氢最大落地浓度5.15E-05mg/m3，无组织排放的粉尘最大落地浓度1.54E-02mg/m3，无组织排放污染物最大落地浓度均满足GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级新扩改建标准中无组织排放浓度限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

根据对北方地区养殖企业的验收监测报告的统计调查，养殖场在采取相关的恶臭治理措施后，其厂界臭气浓度监测值均满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7“集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准”。

根据项目无组织预测结果，判定本项目大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

（5）居民影响分析

本项目肉牛养殖基地位于长安镇富岩村项目四周均为山林地，最近村屯为南侧410m富岩村3、4组（约有居民25户）。采用AERSCREEN筛选估算肉牛养殖基地在富岩村3、4组附近落地浓度，根据项目无组织预测结果，本项目无组织排放的恶臭气体在南侧410m处的富岩村附近氨气的落地浓度为2.21E-03mg/m3，硫化氢的落地浓度5.13E-05mg/m3，无组织排放的粉尘在南侧410m处的富岩村附近的落地浓度4.88E-03mg/m3。可见其落地浓度均远远小于相关的环境空气质量标准要求，且污染物扩散到富岩村附近之前已经达到了最大值，扩散到富岩村附近时污染物已经处于下降趋势，同时当地主导风向为西北风，富岩村位于项目南侧，处于养殖基地主导风向的侧下风向，综上养殖基地排放的废气污染物对富岩村影响较小。

2、污染物排放量核算：

（1）无组织排放量核算

表6-4大气污染物无组织排放量核算表

| 产污环节 | 污染物 | 污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 浓度mg/m3 |  |
| 牛舍 | 氨 | 饲料加益生菌、发酵床养殖技术、喷洒除臭剂 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》 | 1.5 | 77.903 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 2.004 |
| 发酵池 | 氨 |  |  | 1.5 | 71.604 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 1.432 |
| 污水沉淀池 | 氨 |  |  | 1.5 | 0.849 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 0.032 |
| 拌料库 | 粉尘 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 14.8 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  | 氨 |  |  | 150.356 |
|  |  | 硫化氢 |  |  | 3.468 |
|  |  | 粉尘 |  |  | 14.8 |

（2）项目大气污染物年排放量核算

表6-5 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量 kg/a |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 150.356 |
| 2 | 硫化氢 | 3.468 |
| 3 | 粉尘 | 14.8 |

3、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中对大气环境防护距离的规定“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。”根据无组织排放面源分析结果看出，本项目无组织排放的恶臭气体中氨气最大落地浓度2.22E-03mg/m3，占标率1.11%，硫化氢最大落地浓度5.15E-05mg/m3，占标率0.52%，无组织排放的粉尘最大落地浓度1.54E-02mg/m3，占标率1.71%，污染物最大落地浓度满足相关环境空气质量标准要求（氨、硫化氢采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中数值），因此无需设置大气环境防护距离。

## 6.2地表水环境影响分析

6.2.1地表水环境影响

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/2.3-2018）水污染影响型项目评价等级判定，本项目对应的地表水评价等级为三级B，根据导则，水污染型三级B项目不需进行水环境影响预测分析，本项目仅进行废水不外排可行性分析。

科研展销中心生活污水排入防渗旱厕，定期清运做农肥，不外排水体。

肉牛养殖基地采用复合菌发酵床技术，牛床为水泥混凝土防渗结构，牛床上铺设添加复合菌的垫料，牛排泄物全部进入垫料层，在垫料层内通过复合菌进行发酵消纳牛粪尿，不向外排放，不向周围流淌，靠着微生物的作用分解、转化。牛尿、牛粪经发酵床中的生物菌分解后，一部分转化成无臭气体(例如二氧化碳、水蒸气等)被排放掉，一部分分解成粗蛋白和菌体蛋白等。发酵后清理至粪污贮存池（有机肥发酵池）二次发酵生产有机肥，全过程无粪尿排放。肉牛养殖基地牛舍冲洗废水、生活污水分别收集后经管线排入污水沉淀池，沉淀后定期灌溉附近的农田、林地。

项目废水不排入地表水体，对地表水环境质量无不利影响。

6.2.2运输影响分析

1、运输量分析

肉牛养殖基地废水主要为牛舍冲洗废水、生活污水，分别收集后经管线排入污水沉淀池，废水总产生量为1826m3/a（牛舍冲洗废水产生量为1534m3/a，生活污水产生量为292m3/a），排入污水沉淀池中沉淀、暂存，定期灌溉农田、林地。此部分废水有机质、养分含量较低，在植物生长期内可多次施用，按照最大量考虑，即每年春季第一次施用（半年存储量约1000m3），约10日内清运完毕，则废水运输量100t/d，采用10t封闭罐车，共需运送10次，则每日运送废水进入该地区的车辆约20车次。

2、运输沿线敏感点

本项目位于肉牛养殖基地位于长安镇富岩村，废水运输沿线敏感点主要为富岩村、广济村道路两侧村屯居民。

3、运输量的可行性分析

本项目废水运输量不大，覆盖范围分散，当地村路畅通，路况较好，且日常通行量极低，因此不会给沿线的交通带来压力。

本项目的运输线路两侧分布一些居民，本项目运输车辆选用封闭式罐车，可有效避免废水的洒漏和恶臭气体的排放，不会影响周围居民的生活环境，同时建设单位应重视运输过程管理，并注意检查、维护运输车辆，保障车辆的密封性能，以保护村屯卫生环境。

4、对沿线敏感点的噪声影响分析

运输车噪声源约为85dB(A)，经计算在道路两侧无任何障碍的情况下，道路两则6m以外等效连续声级为69dB(A)，即在道路两侧6m以外，交通噪声符合昼间交通干线两侧等效连续声级低于70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在距公路30m处，等效连续声级为55dB(A)，可见在道路两侧30m以外，交通噪声符合交通干线两侧昼间和夜间等效连续声级低于55dB(A)的标准值。

本项目运输道路两侧敏感点距离道路最近距离约为5m，5m处其噪声值约为71dB(A)，不能满足标准要求，为保证居民休息，运输集中在昼间进行，运输时间定在早上6时-晚上10时之间，并缓速慢行，靠近居民区禁止鸣笛。采取该措施后对两侧居民影响较小。

5、运输风险影响分析

本项目运输车辆选用封闭式罐车，运输过程中基本可控制运输车的臭气泄漏、废水洒漏问题。但是一旦运输过程中发生交通事故，可能会有撒漏的现象发生，影响当地的环境卫生，会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染。本项目运输距离相对较近，当地村路畅通，路况较好，且日常通行量极低，运输过程中发生交通事故的概率较低。

## 6.3声环境影响分析

科研展销中心主要功能为办公、生活，该中心不涉及科研、展销、饲养等生产活动，基本不存在产噪设备，均为人员生活噪声，噪声值在60～65dB(A)，噪声值较低，噪声具有流动、发散、短暂等特性，经建筑物阻隔及距离衰减后，对周围环境的影响较小，不进行定量分析。

肉牛养殖基地噪声源主要包括风机、泵类、车辆等，噪声源强在70～85dB(A)之间。另外，牛舍内有时还会产生牛叫声，噪声值在60～80dB(A)。

根据建设项目声源的噪声排放特点，并结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，选择点声源预测模式来模拟预测这些声源排放噪声随距离衰减变化的规律。具体预测模式如下：

A、室内声源等效室外声源声功率级计算方法

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

- TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。

- B、室外声源在预测点的 A 声级计算

- Lp(r)＝Lp(r0)+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

DC ——指向性校正，dB；

Adiv ——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr ——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

C、叠加模式

n

LP总=10Lg（Σ100.1Lpi）

i=1

式中: LP总—N个噪声源叠加的总声压级，dB（A）；

LPi—第i个噪声源对该点的声压级，dB（A）；

N—噪声源个数。

D、噪声预测值计算公式

预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级，噪声预测值（Leq）计算公式为：

Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb）

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leq——预测点的背景噪声值，dB；

- 本项目噪声进行叠加，为了降低噪声源的噪声值，减轻噪声对周围环境的影响，本项目在设备选型中，尽量选用国内技术先进的低噪声设备，并合理进行总平面布置，并对设备采取隔声、吸声、减震等措施，同时经过距离衰减后，一般可降低噪声25dB(A)。

- 将项目各噪声源叠加简化为一个噪声源，厂区内各噪声源噪声值叠加后预测结果详见下表。

表6-6            厂界噪声预测结果统计表         单位：dB（A）

| 点位 | 简化点声源 厂界距离m | 衰减后 昼间源强 | 衰减后 夜间源强 | 昼间 贡献值 | 夜间 贡献值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 50 | 66.35 | 61.19 | 32.37 | 27.21 |
| 南厂界 | 30 |  |  | 36.81 | 31.65 |
| 西厂界 | 35 |  |  | 35.47 | 30.31 |
| 北厂界 | 30 |  |  | 36.81 | 31.65 |

注：夜间只有部分风机运行，其余设备均不运行。

由表可知，各设备产生的噪声经采取消声降噪措施及距离衰减后，对厂区周围环境质量影响较小。但本工程在建设时仍需要采取治理措施，使用良好的隔声、消音、减振措施，尽量降低对周围环境的影响，防止声环境质量下降。

## 6.4地下水环境影响分析

- 6.4.1评价区域水文地质特征

1、水文特征

拟建厂址地处嘎呀河一级阶地，地面地伏变化较大，地势由北向南倾斜，地面地质成因主要为河谷冲积、洪积层。下部为风化的安山岩。场地第四纪覆盖层为粉土、中砂、圆砾为主，属中软土。

地层由上至下根据岩土的物理力学性质分为如下8层。（1）粉土层：层厚0.5m～2.2m，场区内普遍存在。（2）粉砂层：层厚0.3m～2.9m。（3）粉质粘土：层厚1.6m左右。（4）粉土层：层度0.3m～0.9m，场区内不连续存在。（5）中砂层：层厚0.3m～2.4m。（6）圆砾层：层厚0.9m～3m。（7）砾砂层：层厚在1.8m。（8）安山岩：侏罗系灿岩组，灰绿色，班状结构块状相造班晶，该层6.0m以上已强风化，6.0m以下中等风化。

根据勘测报告，泥岩埋深9.5m左右，场区覆盖层厚度9.5m，本场地地基砂土不液化，不存在滑坡、崩塌、采空区等，场地无不良地质作用，不存在地质灾害。项目所在区域地处控制孔隙水的第四系松散层，地表出露地层主要为第四系，地下水类型以松散岩类孔隙水为主。依含水层的埋藏深度，岩性特征和开采条件可分为浅层地下水、中深层地下水、深层地下水和超深层地下水四种类型。地下水流向在厂址区域为自北向南。

（1）浅层地下水

含水层底板埋深小于50m，与大气降水联系密切。补给条件好、易开采，单井出水量10－100m3/h。水质较好，是郊区农业用水的主要水源。

（2）中深层地下水

含水层顶、底板埋深在50～300m之间，含水层主要为中、上更新统和下更新统及上第三系，主要有浅层水越流补给和侧向径流补给，具承压性。该层水是市区工业及生活用水的主要开采含水层，单井出水量60～80m3/h。

（3）深层地下水

含水层埋藏深度为300～750m，厚70～155m，含水层岩组为上第三系上部的中、粗砂，单井出水量13～21m3/h，此层含水层的水质良好。 根据含水层的埋藏条件及岩性特性，本区地下水类型可划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类孔隙裂隙水和基岩风化裂隙水。第四系松散岩类孔隙潜水分布于河谷区；碎屑岩类孔隙裂隙承压水承条带状分布于河谷两侧丘陵区及河谷松散层之下；基岩风化裂隙水主要分布在河谷外围的丘陵区，水量较贫。

2、地下水补给、径流、排泄

（1）评价区内地下水的主要补给来源有：大气降水入渗补给、侧向径流补给和河流渗漏补给。

降水入渗补给是本区地下水最主要的补给来源。降水入渗补给主要受降水量、降水特征、包气带岩性及厚度的影响。

（2）地下水的径流特征

地下水径流总体方向由上游西北方向向下游东南方向缓慢进行，水力坡度约为1.1‰；局部受地下水过量开采影响，改变了地下水径流方向，呈由周边向水位降落漏斗中心径流特征。

（3）地下水的排泄特征

该区内地下水的排泄方式主要是农业用水开采和向河流的排泄。

6.4.2地下水环境影响预测

⑴正常情况

本项目厂区设计依据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）设计地下水污染防渗措施，由《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）9.4.2的规定，本次可不进行正常状况情景下的地下水环境影响预测。因此，本次仅进行非正常状况下的地下水环境影响预测。

⑵非正常工况

非正常状况情景主要是工业设备或地下水环境保护措施因系统老化或腐蚀破损等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况。

非正常状况下，污水沉淀池底部防渗层破裂，发现并停止泄漏时长为2d。考虑最不利条件下污水泄漏对地下水水质的影响，污染物泄漏进入含水层，污染源可概化为瞬时点源。

（3）预测原则

遵循保护优先、预防为主的原则，结合地下水污染防控措施的基础上，对工程设计方案可能引起的地下水环境影响进行预测。

（4）预测时段及预测因子

根据《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016），地下水环境影响预测时段应选取可能产生地下水污染的关键时段，至少包括污染发生后100d、1000d，服务年限或能反映特征因子迁移规律的其他重要的时间节点。结合本项目特点，污染发生后100d、1000d、10a或能反映污染因子迁移规律的其它重点时间节点。

- 本项目选择污水沉淀池废水中的COD、氨氮为预测因子。

（5）预测源强

本次预测污水沉淀池底部渗漏对地下水影响程度，浓度按照最大值来选取。

参照《建筑给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），构筑物允许渗水量为2.0L/m2·d ，非正常状况下渗水量按允许渗水量10倍计算，则非正常状况下渗水量为20L/m2·d ，结合污水沉淀池底部防渗层破损概率，本项目渗漏面积取5m2，则根据计算非正常状况下渗水量约为0.1m3/d，则COD泄漏量为8.5g/d，氨氮泄漏量为0.9g/d。

表 6-7  地下水预测源强表

| 情景设定 | 泄漏类型 | 特征污染物 | 产生浓度 （mg/L） | 泄漏量 （g/d） | 泄漏特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常 工况 | 污水沉淀池底部渗漏 | 耗氧量 | 77 | 8.5 | 连续 |
|  |  | 氨氮 | 9.3 | 0.9 |  |

注：地下水中COD与耗氧量换算比例按3:1计

（6）污染源概化

在事故状态下，假定污水沉淀池底部发生破裂引发泄漏，污水经过粘土层包气带进入含水层中，导致地下水污染。形成点状污染源，污染途径为径流型。污染物通过包气带进入含水层，并通过地下径流向外扩散，污染该区地下水。这种情况可以将污染源概化为一个连续泄漏污染源，溶质运移模型概化为一维半无限长多孔介质模型。

（7）溶质运移模型

企业污水沉淀池底部发生泄漏时，泄漏源为定浓度边界，预测模型采用一维半限长多孔介质柱体浓度边界水动力弥散方程，预测工程项目非正常排放下对周围地下水环境质量的最大影响程度，为了反映项目废水泄漏对地下水的最大影响，假定不考虑土壤对污染因子的影响，即不考虑交换吸附，微生物等地下水污染运移过程的常见影响。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中地下水溶质运移解析法一维稳定流动一维水动力弥散模型进行预测。

CC0=12erfc(x−ut2DLt)+12euxDLerfc(x+ut2DLt)

式中：x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

C(x，t)—t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

C0—注入的示踪剂浓度，g/L；

u—水流速度，m/d；水流速度根据达西定律取渗透系数和水力梯度的乘积， 根据查阅资料，渗透系数平均取值为5m/d；有效孔隙度经验值为：0.2；根据场地范围的水文地质条件，水力梯度取0.002，水流速度=K×I/n=0.05m/d。

DL—纵向弥散系数，m2/d；根据《水文地质学》对于弥散系数的经验值，同时考虑地层结构、含水层岩性，确定论证区纵向弥散系数为0.6m2/d。

erfc（）—余误差函数（查《水文地质手册》获得）。

（8）预测结果

非正常工况下，获得污水沉淀池底部下游方向上耗氧量、氨氮在不同时间不同距离位置预测结果，见下表。

表6-7   非正常工况下地下水中耗氧量预测结果

| 距离 \时间 | 预测值（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10d | 50d | 100d | 1000d | 3650d | 5000d |
| 0m | 5.12E-01 | 2.10E-01 | 1.40E-01 | 1.73E-02 | 5.73E-04 | 1.20E-04 |
| 50m | 0.00E+00 | 2.17E-08 | 3.37E-04 | 9.80E-02 | 4.40E-03 | 9.38E-04 |
| 100m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.17E-02 | 1.82E-02 | 4.70E-03 |
| 200m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.05E-05 | 5.18E-02 | 3.20E-02 |
| 300m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.76E-12 | 1.40E-02 | 3.91E-02 |
| 370m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.40E-03 | 1.63E-02 |
| 430m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.86E-05 | 3.99E-03 |
| 500m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.58E-07 | 3.58E-04 |
| 最大值 | 2.936716 | 0.725832 | 0.432128 | 0.1033695 | 0.05206301 | 0.044294 |
| 超标距离m | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 |

表6-8  非正常工况下地下水中氨氮预测结果

| 距离 \时间 | 预测值（mg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10d | 50d | 100d | 1000d | 3650d | 5000d |
| 0m | 5.60E-02 | 2.30E-02 | 1.54E-02 | 1.89E-03 | 6.26E-05 | 1.31E-05 |
| 50m | 0.00E+00 | 2.38E-09 | 3.69E-05 | 1.07E-02 | 4.82E-04 | 1.03E-04 |
| 100m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.66E-03 | 2.00E-03 | 5.15E-04 |
| 200m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.24E-06 | 5.67E-03 | 3.50E-03 |
| 300m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.93E-13 | 1.53E-03 | 4.28E-03 |
| 370m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.53E-04 | 1.79E-03 |
| 430m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.60E-06 | 4.37E-04 |
| 500m | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.05E-07 | 3.92E-05 |
| 最大值 | 0.321311 | 0.0794145 | 0.0472799 | 0.0113098 | 0.00569630 | 0.00484628 |
| 超标距离m | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 | 未超标 |

本项目耗氧量、氨氮分别执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中3mg/L、0.5mg/L标准。根据预测结果，非正常工况污水沉淀池防渗层出现破裂情景下，污染羽逐步向外围扩散，污染物在运移的过程中随着地下水的稀释作用，浓度逐渐降低，随着时间的增长，污染物运移范围随之扩大，耗氧量、氨氮污染羽扩散后厂界可以达标，同时地下水污染是一个漫长的过程，并且在污染过程中土壤会截留大部分，并且有部分会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层中的量较少。因此，污水泄漏对地下水影响较小，肉牛养殖基地评价范围内的分散式饮用水水源地共两个，富岩村3组机井距离约370m，富岩村4组机井距离约430m，距离相对较远，根据预测数据可知，泄漏对附近村屯饮用水水源影响较小。

富岩村3组机井供水人口约118人，富岩村4组机井供水人口约12人，富岩村3组机井做为3、4组居民主要供水水源，根据所在地地势及地下水流向可知，富岩村3组机井与养殖基地不处于同一汇水区，之间有分水岭阻隔，富岩村4组机井虽与养殖基地处于同一汇水区，但机井位于养殖基地东侧边界处，靠近分水岭，富岩村4组机井与养殖基地之间为一条山沟，富岩村4组机井位于山沟的东侧，且靠近山脊，养殖基地大部分均位于山沟的西侧，富岩村4组机井位于养殖基地侧向（从地下水流向），养殖基地基本不会对富岩村4组机井产生明显影响。

但企业必须加强对防渗设施的监管，确保防渗措施安全正常运行，并定期例行检查，从源头上控制污水的渗漏量。

综上，在项目建设和运行过程中，若对污水沉淀池、危废间、兽药库、青储池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、牛舍等采取有效的处理措施，采取有效的防渗措施，生产运行采取有效的管理和监控措施，可以最大程度的避免对地下水的影响。

## 6.5土壤环境影响分析

- 根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）6.2划分依据中6.2.4规定，当同一建设项目涉及两个或两个以上场地时，各场地应分别判定工作等级，并按相应等级开展评价工作。

本项目建设地点共有两处，其中肉牛养殖基地位于长安镇富岩村；科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧。根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别规定，本项目科研展销中心行业类别属于其他行业为Ⅳ类项目。导则规定，Ⅳ类项目无需进行土壤评价工作。肉牛养殖基地行业类别属于农林牧渔业，年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖为III类建设项目。

肉牛养殖基地位于长安镇富岩村，项目四周均为草地、山林地，最近村屯为南侧410m富岩村3、4组（约有居民25户），环境敏感程度为较敏感，占地面积为278874m2，建设项目占地规模为中型（5-50hm2），根据导则确定本项目土壤环境影响评价工作为三级。土壤类型分布图见图6-1，项目所在地土壤类型为浅育暗色草甸土。

（1）废气对土壤影响分析

本项目废气主要是氨气、硫化氢及粉尘等。废气中无重金属和多环芳烃等物质存在，污染物质进入土壤里面也不会在土壤中逐年累积从而对土壤造成影响，因此本项目产生的废气污染物不会对土壤环境带来不利影响。

（2）废水对土壤影响分析

本项目牛舍采用复合菌发酵床技术，牛尿直接排到发酵床的垫料上，垫料里富含特殊有益微生物，能够快速被消化分解、转化。牛尿、牛粪经发酵床中的生物菌分解后，一部分转化成无臭气体(例如二氧化碳、水蒸气等)被排放掉，一部分分解成粗蛋白和菌体蛋白等，牛粪尿经发酵菌分解，定期清理制有机肥，发酵床垫料定期进行疏粪、翻拋管理，发酵床内粪尿分布均匀，发酵床底部不会有废液产生，同时牛舍发酵床底部采取防渗措施，在此两种保障下，正常情况本项目不会有废水渗漏，从而污染土壤。

若疏粪、翻拋不及时，可能出现发酵床内粪尿分布不均匀，导致局部垫料含水率过高，同时垫料上方受牛的重力挤压，可能导致牛舍发酵床底部出现少量尿液，同时牛舍发酵床底部防渗层出现破损的情况下，可能会出现废水渗漏现象，从而污染土壤。

肉牛养殖基地废水牛舍冲洗废水、生活污水分别收集后经管线排入污水沉淀池沉淀，定期灌溉附近农田、林地。环评要求粪污、废水贮存、运输、处理、利用设施均采取有效的防渗、防漏处理工艺。根据区域地质状况，本项目污水沉淀池、危废间、兽药库、青储池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、牛舍等底部采用300mm 粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设 HDPE-GCL 复合防渗系统（2mm 厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2 土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土200mm（保护层）等防渗，使渗透系数达到 1×10-7cm/s，在运行正常的情况下，不会对区域土壤造成污染。因此本项目废水对场区内土壤环境基本无影响。

且项目废水中主要为残留的牛粪尿等，其具有提高土壤肥力的效果，其中的磷属于有机磷，肥效高于磷酸钙，相对提高了磷肥肥效。其中含有的腐殖质，可改良土壤并提高产量，适时满足作物生产发育的需要。项目发酵后的粪便及废水不具有酸碱性，无盐分，因此不会造成土壤的盐化、酸化和碱化，对土壤的生态环境具有正效益。

## 6.6固体废物环境影响分析

- 1、本项目固体废物的利用方式

本项目产生的固体废弃物主要有牛粪、病死牛、分娩胎盘、医疗垃圾（含废注射器、废药品、药品包装等）、设备维修保养产生的含油抹布、废包装袋、生活垃圾。

本项目采用复合菌发酵床技术，牛粪便全部进入发酵床垫料层，在垫料层内通过复合菌进行发酵消纳牛粪尿，发酵后生产有机肥，有机肥做为肥料用于周边农田、林地施肥，全部资源利用；病死牛、分娩胎盘送填埋井填埋；饲料等废包装袋外售废品收购站；生活垃圾由环卫部门定期清运处理；医疗垃圾、含油抹布属于危险废物，全部委托有资质单位处置。

本项目产生的危险废物设置专门的储存设施，医疗垃圾采用内覆膜包装袋包装，危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）要求设置，贮存设施应设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施。贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

2、固体废物可能对周围环境造成的影响

（1）对大气的影响

固体废物中的微细颗粒物在长期堆存时，因表面干燥会随风引起扬尘，对周围大气环境造成危害。堆放的垃圾等固体废物在长期堆放时由于其中的有机物发酵散发恶臭气体，污染大气环境。

本项目固体废物不露天堆置，不会产生大风扬尘，而且，尽量减少固废在厂内的堆存时间，避免异味产生，因此，本项目固体废物对环境空气质量影响较小。

（2）对水体的影响

如果固体废物直接向水域倾倒固体废物，不但容易堵塞水流，减少水域面积，而且固体废物进入水体，还会影响水生生物生存和水资源的利用。废物任意堆放或填埋，经雨水浸淋，其渗出的渗滤液会污染土地、河川、湖泊和地下水。

本项目固体废物全部进行综合利用和安全处置，固体废物不排入水体，因此，本项目固体废物对周围地表水体无影响。对于生活垃圾及时外运，减少在厂的堆放时间，因此， 本项目固体废物也不会有渗滤液外排，不会影响场区环境。

（3）对地下水、土壤的影响

固体废物及其渗滤液中所含有的有害物质常能改变土质和土壤结构，影响土壤中微生物的活动，有碍植物的生长，而且使有毒有害物质在植物机体内积蓄。本项目对固体废物堆放场所地面进行硬化和防渗漏处理，防渗漏措施如下：

建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施，同时其地面须为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙；通过采取以上措施可确保固体废物堆放不会对地下水、土壤产生影响。

（4）对生态和人体健康的影响

固体废物以消极方式排弃会占用大量土地，与工农业生产争地；同时固体废物中所含的有毒物质和病原体，除能通过生物传播外，还会以水、气为媒介进行传播和扩散， 危害人体健康。堆放场所要按要求进行严格的地面硬化处理，防止对地下水的影响。

（5）运输过程的环境影响分析

在固体运输车辆底部加装防漏衬垫，避免渗漏造成二次污染。在车辆顶部加盖篷布，即可避免影响城市景观，又可避免遗洒。危险废物的储运均根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行贮存和运输，并委托有运输资质的车队负责运输，确保运输过程的可靠和安全性。对危险废物从产生起直至最终处置的每个环节实行申报、登记、监督跟踪管理。针对本项目特点，在对危险固废厂内收集、暂存、转运、处置等都将进行全过程控制，防治发生泄漏事故，造成不利的环境影响。

综上所述，本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。

## 6.7环境风险分析

环境风险评价是环境影响评价领域中的一个重要组成部分，伴随着人们对环境危险及其灾害的认识日益增强和环境影响评价工作的深入开展，人们已经逐渐从正常事件转移到对偶然事件发生可能性的环境影响进行风险研究。

环境风险评价的目的，就是找出事故隐患，提供切合实际的安全对策，使区域环境系统达到最大的安全度，使公众的健康和设备财产受到的危害降到最低水平。在经济开发项目中人们关心的危害有：对人、动物与植物有毒的化学物质、易燃易爆物质、危害生命财产的机械设备故障、构筑物故障、生态危害等。

6.7.1评价依据

（1）风险调查

主要物料的风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品及生产过程中排放的“三废”污染物等。本项目所涉及的主要危险物质为戊二醛、聚维酮碘、氢氧化钠，各物质的理化性质和危险特性见下表。

表6-9   消毒剂理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 化学式为NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，为一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气和二氧化碳。NaOH 是化学实验室其中一种必备的化学品，亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm3。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。式量40.01，氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂，溶于乙醇和甘油；不溶于丙醇、乙醚。在高温下对碳钠也有腐蚀作用。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。侵入途径：吸入、食入。健康危害：该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH 直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。该品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液；与酸发生中和反应并放热；具有强腐蚀性；危害环境。燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。 |
| 2 | 戊二醛 | 外观与性状：略带刺激性气味的无色或微黄色的透明油状液体；熔点：-5℃；沸点：189°Cat760mmHg；闪点：66°C；密度：0.947g/cm3；相对蒸气密度(空气=1)：3.4；蒸汽压：0.583mmHgat25°C；溶解性：溶于热水、乙醇、氯仿、冰醋酸、乙醚等有机溶剂； 储运特性：库房通风低温干燥；与氧化剂、食品添加剂分开存放，用途：杀菌消毒剂、鞣革剂、木材防腐剂，药物和高分子合成原料等；健康危害：吸入、摄入或经皮吸收有害。对眼睛、皮肤和粘膜有强烈的刺激作用。吸入可引起喉、支气管的炎症、化学性肺炎、肺水肿等。本品可引起过敏反应；危险特性：遇明火、高热可燃。与强氧化剂接触可发生化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会燃烧。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 3 | 聚维酮碘 | 常温下为黄棕色至棕红色无定形粉末。微臭，易溶于水或乙醇，水溶液呈酸性，不溶于乙醚、氯仿、丙酮、乙烷及四氯化碳。聚维酮碘水溶液无碘酊缺点，着色浅，易洗脱，对黏膜刺激小，不需乙醇脱碘，无腐蚀作用，且毒性低；蒸汽压：0.132mmHg at 25℃；为广谱的强力杀菌消毒剂，对病毒、细菌、真菌及霉菌孢子都有较强的杀灭作用。稳定性：常温常压下稳定。储存条件：不使用时保持容器关闭。储存在阴凉，干燥，通风良好的区域，远离不相容物质。存放在气密容器中。本品对皮肤刺激性小，毒性低，作用持久。使用安全、简便。对组织基本无刺激性，用于皮肤及粘膜消毒，如手术前清洗、手术部位及伤口消毒。 |

（2）风险潜势初判

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中给出了危险物质临界量，作为判定是否存在重大危险源的依据。长期或临时的生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元即为重大危险源。

当只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q。

当存在多种环境风险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn———每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn———每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：a.1≤Q＜10；b.10≤Q＜100；c.Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中表B.1突发环境事件风险物质及临界量表，同时参考《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录A、《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013），确定本项目环境事件风险物质临界量。

表6-10  本项目危险化学品名称及储存量

| 危险品 | 储存量（t） | 年消耗量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 | 0.3 | 0.9 | —— |  |
| 戊二醛、聚维酮碘 | 0.2 | 0.4 | 50 | 0.008 |
| 氨 | —— | 0.15 | 5 | 0.03 |
| 硫化氢 | —— | 0.003 | 2.5 | 0.0012 |
| Q值合计=0.0392 |  |  |  |  |

注：运营期无氨、硫化氢的使用和贮存，该部分废气产生后即被大气稀释逸散，无贮存量。

经计算，Q=0.0392＜1。本项目危险物质数量与临界量比值占比之和小于1。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I，根据评价工作等级划分规定，环境风险潜势为I时，不划分评价等级，仅进行简单分析。

6.7.2环境敏感目标概况

本项目环境敏感目标情况详见表2-22。

6.7.3环境风险识别

拟建项目不储存剧毒、毒性危险化学品，通过分析，本项目可能发生的事故风险类型主要为粪污渗漏、动物疫情风险、消毒剂风险。

粪污渗漏：污水沉淀池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、牛舍地面及池壁出现裂缝或防渗失效造成牛尿、粪便泄露渗入地下，污染土壤及地下水。

动物疫情：本项目在饲养过程中不可避免的会出现动物疫情和传染疾病，会导致出现生物安全事故的发生。

消毒剂：消毒剂存储、使用过程中出现泄露，化学品泄露会在一定范围使人员的眼睛和呼吸道受到腐蚀、刺激，引起皮肤灼伤。一旦发生火情，灭火时产生的消防废水会携带一定量的有害物质，事故废水若不能及时得到有效收集和处置，将随雨水排水系统进入场外的地表水体，会对水体产生不良的影响。

6.7.4环境风险分析

1、疫情风险分析

养殖场如管理不善，会诱发常见疾病，如口蹄疫、炭疽等，而且传播很快， 甚至感染到人群。为了避免疫病发生，应建立好良好的防范措施。

在养殖场发生重大传染疫病病情时，若未及时对病死牛尸体进行安全处置， 特别是在发生人畜共患病疫情时，将有可能引发周边大规模疫情的发生，产生重大的公共卫生及人群健康安全风险事件。

严格按照《中华人民共和国动物防疫法》的要求，做到“以防为主，防治结合，制度健全，责任到人”。

- 2、消毒剂风险分析

消毒剂具有易燃性、腐蚀性、刺激性，项目营运过程中，如管理、操作不当，或由于设备损坏或操作失误引起泄漏，化学品泄露会在一定范围使人员的眼睛和呼吸道受到腐蚀、刺激，引起皮肤灼伤。一旦发生火情，产生的消防废水可能会携带一定量的有害物质，若直接进入环境，会对受纳水体造成一定影响。虽然发生事故的概率很小，但仍须采取必要的管理措施和工程措施来降低该类事故的发生率，同时制定应急措施及预案，把事故发生后对环境的影响降低至最低程度，做到预防和救援并重，本工程的环境风险水平是可以接受。

3、粪污风险分析

污水沉淀池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、牛舍地面及池壁破损、渗漏不能及时发现，造成污水渗漏，对土壤、地下水造成不利影响。粪尿中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。尿液中的有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。

对污水沉淀池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、牛舍车间地面及池壁做防渗处理，投产后加强厂区防渗设施的管理，避免事故泄漏造成土壤、地下水污染，从而尽最大限度的减轻对土壤、地下水的污染。经采取上述措施后，本项 目建成投产后，对厂区周围土壤、地下水影响较小，不会加重区域土壤、地下水的污染。

6.7.5风险防范应急措施

1、牛突发疾病事故及病死牛处置风险防范措施

首先要树立“防疫至上”的理念，将防疫工作始终作为整个场区生产管理的生命线；其次要健全管理制度，防患于未然，制订内部疾病的净化流程，同时，建立饲料采购供应制度和疾病检测制度及危机处理制度，尽最大可能减少疫病发生概率并杜绝病牛流入市场；再次要加大硬件投入，高标准做好卫生防疫工作；最后要加强技术研究，为防范疫病风险提供保障，在加强有效管理的同时加强与国内外牲畜疫病研究机构的合作，为疫病控制防范提供强有力的技术支撑，大幅度降低疾病发生所带来的风险。

（1）养牛场应定期检查牛群健康状况，做到及时发现、及时隔离、及时救治，严格控制疾病大面积传播。

（2）病死牛要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

（3）一旦发现死牛，首先，立即进行隔离，并且应当立即报告当地动物防疫监督机构，并做好临时看管工作。不得随意处置及出售、转运、加工和食用。动物防疫监督机构到达现场后，应当采集病料，调查疫源，划定疫点、疫区、受威胁区。发生人畜共患病的，应当及时通报卫生行政管理部门。需对疫点、疫区实行封锁的，应当及时报请同级人民政府发布封锁令。根据《重大动物疫情应急条例》，扑杀并销毁染疫动物和易感染的动物及其产品；对病死的动物、动物排泄物、被污染饲料、垫料、污水进行无害化处理；对被污染的物品、用具、动物圈舍、场地进行严格消毒。经诊断分析，能确定死亡病因的，应按照国家相应动物疫病防治技术规范的规定，由动物防疫监督机构组织按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)和《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）规定进行无害化处置。

2、消毒剂存储风险防范措施

对消毒剂的储存量、储存周期等都应经过科学的计算，以便降低事故发生的概率。药品间应远离火种、热源，以防引起爆炸。储存装置下方设单独围堰，当出现小剂量泄漏时，以便及时对其进行处理。储存区域要有禁火标志和防火防爆技术措施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。有接地装置，防止静电积聚。实施现场巡回检查制度，定期检修设备，发现问题及时更换零部件，排除事故隐患，防止跑、冒、滴、漏。检修时需切断原料源，并由专人监护，检修时按《企业安全管理制度》中的要求进行。制定醒目化学危险品的安全管理制度和化学灾害事故应急救援预案。

按照地下水导则要求，结合项目和区域特征，对项目进行分区防控，药品间、危废间地面全部做防渗硬化处理（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）；药品间、危废间裙角全部做防渗硬化处理（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）；设防渗应急事故储池有效容积为5m3，全部做防渗硬化处理（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s）。

3、污水沉淀池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、牛舍等破损、渗漏风险防范措施

污水沉淀池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、牛舍等工程严格按照相关设计规范要求建设。地面全部做防渗硬化处理（等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s）；裙角全部做防渗硬化处理（等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s）。

定期检修污水沉淀池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、牛舍等防渗，发现问题应立即排除，以减少事故隐患。

加强技术培训，提高职工安全意识，职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。

5、应急防控措施

（1）一级防控措施

药品间、危废间设置火灾报警系统及自动喷淋系统，配置灭火器、防毒面具等；药品间、危废间地面建设为不发火型地坪，地面全部做防腐防渗硬化处理。

（2）二级防控措施

设5m3地下防渗应急事故池，同时在兽药库、危废间设置导流沟、门口设置截流槽，连接应急事故池，在风险事故情况下，将物料及消防水引入应急事故池，防止污染区域土壤、地表水及地下水。

6.7.6风险事故应急预案

企业应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]71号）等文件要求，编制环境风险应急预案工作，并进行备案。同时开展风险评估，建立环境应急预案体系，并定期开展经常性演练。

环境应急预案内容一般包括：

（一）总则，包括编制依据、适用范围和工作原则等；（二）应急组织指挥体系与职责，包括领导机构、工作机构、现场指挥机构、环境应急专家组等；（三）预防与预警机制，包括应急准备措施、环境风险隐患排查和整治措施、预警分级指标、预警发布或者解除程序、预警相应措施等；（四）应急处置，包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等程序和措施；（五）后期处置，包括善后处置、调查与评估、恢复重建等；（六）应急保障，包括人力资源保障、财力保障、物资保障等；（七）应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩等；（八）相关附件及附则。

6.7.7风险评价结论

本项目不存在重大危险源，项目危险物质的运输、储存符合相关规定、采取相应风险事故防范措施，同时制定相应的环境风险应急预案，项目涉及的环境风险性影响因素是可以降到最低水平的，可有效减少或者避免风险事故的发生。

为了及时发现和减少事故的潜在危害，确保生命财产和人身安全，有必要建立风险事故决策支持系统和事故应急监测技术支持系统，在事故发生时及时采取应急救援措施，形成风险安全系统工程。

从环境控制的角度来评价，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染。其潜在的事故风险是可以防范的。因此项目的建设，从风险评价的角度分析是可行的。

# 第七章 污染防治措施

## 7.1施工期环境保护措施

7.1.1施工废气

根据《大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》、《吉林省清洁空气行动计划》、《吉林省落实大气污染防治行动计划实施细则》及《吉林省大气污染防治条例》等环保要求，建筑施工工程要实施绿色施工，严格实施建筑施工标准化管理，全面实现施工场地全围挡、严禁敞开式作业、工地物料全覆盖、施工现场路面全硬化、进出车辆全冲洗、渣土运输车辆全封闭、严查渣土车沿途洒落。具体措施如下：

在施工过程中，作业场地应采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘和环境的污染有明显作用，建议设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观。

在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1～2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响。

主要的运输道路应当及时清扫，并用洒水车定时对地面洒水，以减少车辆行驶时的卷挟扬尘量；对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应尽量避开居民区和交通要道。

在施工场地上设置专人负责建筑材料、弃土和建筑垃圾的堆放、处置和清运，水泥等易产生扬尘的物料应有简易仓库储存；堆放场地应避开居民区的上风向，易产生扬尘的物料应加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

使用商品混凝土，并避免在大风天气下（风力达到4级（含4级）以上）进行施工作业。

对于施工机械及运输车辆均加装尾气净化装置。

7.1.2施工噪声

（1）施工机械的作业噪声是不可避免的，但施工部门应尽量选用低噪声的机械设备，以便有效地缩小施工期噪声影响的范围。

（2）施工机械设备应经常进行维修保养，并建立定期的噪声检验制度。

（3）施工部门应合理安排好施工作业的时间，对产生高噪声的机械设备，应尽量安排在昼间，夜间严禁高噪声设备作业。

（4）对施工机械设备进行必要的减噪防护，室内施工严禁敞开门窗。

（5）对运输车辆加强管理，不得鸣笛；装卸过程中要轻装轻放，尽量避免碰撞瞬间产生强烈噪声。

7.1.3施工垃圾

建筑垃圾主要包括建设过程中废弃的建筑材料，如砂石、石灰、混凝土等。产生的固体废物中可回收的木材、钢铁等外卖回收部门，不可回收的砖瓦石材等与其他建筑垃圾送建设部门指定处填埋。生活垃圾收集至厂区内的生活垃圾箱，统一运送至城镇垃圾填埋场，避免随意抛弃。打井过程将产生的钻井泥浆经沉淀池沉淀固化后，与弃土一起用于厂区内土地平整。

7.1.4施工废水

施工单位通过在场内设置沉淀池预处理施工废水，回用于施工场地洒水降尘，不外排，生活污水经临时防渗旱厕收集后用于周边旱地施肥，不排入地表水体。

7.1.5水土流失

（1）水土流失减缓措施

施工期尽量减少土石方填挖数量，同时设置挡土墙、排水沟等防护措施。防止水土流失，保持生态环境。

在运送砂、土、石灰等容易产生扬尘的建筑材料时，运输车辆应采取有效措施，防止土石洒落，并采取可靠的遮盖措施。施工区域内的路面应经常洒水，防止运输扬尘对植被产生的不利影响。

（2）雨季水土保持方案

施工时期雨量充沛，因此，施工过程中雨季水土保持工作显得相当重要。

雨季施工的水保工作可根据现场实际情况确定，但应通过制定雨季施工实施计划加以明确和强调。该计划应包括以下一些重点：

A.施工单位应随时与气象部门联系，事先了解降雨时间和特点，以便采取适当的防护措施。

B.施工时要随时保持施工现场排水设施的畅通，施工尽量避开雨季。

C.雨季平整土地时，应随挖、随运、随填、随压。每层填土表面成2～5%的横坡，并应填平，雨前和收工前将铺填的松土碾压密实，不致积水。

D.在堆场等周围，应设土工布围栏，以减少建材随雨水流失，造成环境影响。

E.地面开挖后尽可能降低地面坡度，除去易于侵蚀的土垄背。

综上所述，本项目施工期不可避免地存在土石方的堆放，及其产生的水土流失问题，因此要从源头上给予控制，本报告建议建设单位一定要在资金到位的情况下再开工建设，尽量缩短工期，杜绝施工期间中断施工现象的发生，将施工期对生态环境的影响降至最低。

7.1.6生态补偿和恢复方案

本项目生态破坏主要体现在占地对森林等生态环境的破坏，除加强减缓生态破坏措施外，必须进行生态补偿和恢复。本环评提出的建议补偿方案如下：

（1）生态环境补偿措施

根据国务院办公厅国办发（1992）32号文“凡是征用、占用林地单位应案规定支付林地、林木补偿费、森林植被恢复费”的规定和吉林省人民政府吉政发（1990）54号文“凡是我省境内按有关规定批准使用林地或砍伐林木的单位和个人，均需按本规定向林地林木所有者或经营者支付补偿费”的要求，按照吉林省林业厅、物价局、财政厅、吉林资字（1991）876号文《吉林省占用林地砍伐林木补偿标准》计算费用。按照 “占一补一”的原则，建设单位需对占用林地进行植被恢复，因此建设单位应交纳植被恢复补偿费，以利植被恢复。

根据《图们市延边黄牛融合发展示范园区基础设施建设项目使用林地可行性报告》，本项目肉牛养殖基地占地面积278874m2，位于图们市长安镇林场辖区内，可能砍伐的林木总数量约3262株，其中：5cm以上林木3203株，5cm以下幼苗、幼树59株，主要树种为落叶松、柞树、榆树、杨树、柳树等，本项目拟使用林地范围内不涉及古树名木，无国家级和省级保护树种。应根据“占一补一”的原则，进行生态补偿。

根据吉林省财政厅、吉林省林业厅转发《财政部、国家林业局关于印发<森林植被恢复费征收使用管理暂行办法>的通知》（吉财综【2003】32号）文的收费项目规定和《森林法实施条例》的规定，缴纳补偿费用，确保森林面积不因占用林地而减少，以最大限度的弥补占用林地对森林生态系统的负面影响。根据《图们市延边黄牛融合发展示范园区基础设施建设项目使用林地可行性报告》，补偿地点位于长安镇林场辖区内，总补偿面积不低于27.8874hm2，异地还林补偿资金由建设单位上缴，由林业局从林地补偿资金中统一支付，补偿内容详见表7-1。

表7-1  建设项目植被恢复设计

| 项目 |  | 项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 造林面积 | 27.8874hm2 | 造林林种 | 一般用材林 |
| 造林地点 | 长安镇林场 | 种苗需求量 | 约3262株 |
| 造林方式 | 人工植苗异地冠下造林 | 造林进度 | 当年或者次年内完成造林 |
| 造林单位 | 营林处负责实施工程造林 | 病虫害防治 | 专业机构、专人、专门设备 |

项目的林木补偿费用31.9万元，安置补助费用937万元，植被恢复费为213.7万元，补偿地点位于长安镇林场的宜林荒地内。

## 7.2运营期废气污染防治措施

7.2.1牛舍恶臭

本项目牛舍产生恶臭气体，这类恶臭气体主要为氨及硫化氢等，恶臭异味刺激人的嗅觉器官，引起人的厌恶或不愉快。

由于牛舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头处理。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及《畜禽养殖业污染防治结束规范》（HJ/T81-2001）相关要求，结合本项目生产实际，本评价主要提出如下措施减少恶臭污染物的产生：

（1）源头控制

降低养殖饲料中的硫份含量，通过减少硫元素的摄入，减少牛粪中硫元素的排泄，进而减少H2S、甲硫醇等恶臭气体的排放。

设计日粮组成提高饲料利用率，尤其是氮的利用率，同时可降低牛排泄物中氮的含量及恶臭气体的排放。

选择低的蛋白质日粮，补充合成氨基酸，提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氨气排放量和粪便的产生量。

在喂养的饲料中拌入益生菌，从饲料上进行改善和预防，益生菌可调节牛肠道菌群平衡，保护肠道健康，且益生菌可以产生多种酶，促进饲料的消化吸收，提高饲料蛋白质利用率，减少粪便中氨的排放量，可大大降低粪污散发的恶臭污染。

（2）过程控制

按一定比例将菌种、垫料混合，制成有机垫料铺设在圈舍内，牲畜卧床、采食、排泄均在垫料上进行，排泄物被有机垫料里的微生物迅速降解、消化，排泄物在发酵床上会被垫料迅速吸收水分，并借助疏粪、翻拋管理，粪便与垫料充分混合，发酵床表层可始终保持干爽、无粪污，可抑制粪便中氨气的产生和散发，有机垫料里的微生物可将排泄物迅速降解、消化，可大大降低氨气、硫化氢等有害气体的产生。

在牛舍设置通风口、风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体。

在牛舍定期喷洒除臭剂，除臭剂不仅能有效地吸咐、分解空气中的恶臭气体分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子进行化学反应，最后生成无味、无毒的有机盐。

加强场区及场界的绿化，场区绿化以完全消灭裸露地面为原则，选择适宜吸臭植物种类，广种花草树木，场界边缘地带种植高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

7.2.2粪尿处置恶臭

粪尿处置过程中主要设施包括粪污贮存池（有机肥发酵池）、污水沉淀池。

牛舍发酵床发酵垫料及粪污经牛舍发酵床内发酵菌进行发酵，发酵菌可以杀害物料里面的病害微生物，抑制产氨菌、产硫化氢菌的生长，其发酵垫料有机质得到充分的分解和转化，恶臭很小。牛舍内发酵产物清理至粪污贮存池（有机肥发酵池），采用腐熟剂和微生物菌种进行高温调节发酵，并定期喷洒除臭剂，加强通风。除臭剂是利用了一些特殊的微生物，其能高效吸收、转化和降解粪污等散发的氨气、硫化氢和硫醇等恶臭成分，并将这些恶臭成分转化为无臭无害的物质，从而达到改善空气质量、保护人类身体健康的目标。

肉牛养殖基地牛舍冲洗废水、生活污水分别收集后经管线排入污水沉淀池沉淀、暂存，定期灌溉附近农田、林地。牛舍冲洗废水、生活污水污染物浓度较低，恶臭污染物产生量极少，设置顶盖。

低温季节喷洒除臭剂可行性：

本项目恶臭气体主要产生源为牛舍、粪污贮存池（有机肥发酵池），粪污贮存池（有机肥发酵池）由于存在发酵反应，发酵过程产生大量热，发酵层具有一定的厚度，可有效保留发酵产生的温度，即使在冬季，其发酵层内部温度也可达到45℃以上，发酵层外部温度会相对较低，其热量大部分扩散到室内，且发酵池为半地下式，发酵物料均位于地下，具有良好的保温效果，同时根据外界气温情况，对粪污贮存池（有机肥发酵池）进行局部封闭保温，导致在低温季节其室内温度也远远高于环境温度，室内温度可保持在20℃以上，该温度下除臭剂微生物活性基本不受影响。

牛舍将根据外界气温情况，对牛舍进行局部封闭保温，同时牛新陈代谢也会散发出一定的热量，在低温季节牛舍内温度也远远高于环境温度，室内温度可保持在15℃以上，该温度下除臭剂微生物活性基本不受影响。

除臭剂除臭方式：

除臭剂采用多种益生菌、特别复合酶、复合酸组合而成的生物除臭消毒产品，广泛用于各种产生臭味、异味等（如养殖栏舍中的严重氨气等）的环境进行除臭与消毒，如养殖场、动物交易市场、动物屠宰与粗加工场所等。本品采用杀菌吸毒，优化使用区域菌群环境，高浓度益生菌、复合酶、有机酸相结合的模式可杀灭大部分有害菌，分解病毒。并补充有益菌可有效调整使用区域菌群环境（形成益生菌微酸性环境，配合饲料中添加益生菌能够形成良好的体内外益生菌环境），减少如养殖场动物养殖的外在病原压力。

牛舍除臭：将除臭剂兑水100-200倍进行喷洒或喷雾；如果需要快速消除养殖场内的氨气和臭气，除臭剂兑水50倍喷洒养殖区域，前3天每天1次，之后每3天1次。经常使用，养殖场不仅臭味氨气等显著降低，还能够形成益生菌环境。

粪污贮存池（有机肥发酵池）除臭：将除臭剂兑水50-100倍进行喷洒，结合其他环保产品（如高热腐熟菌、堆肥快速腐熟剂等）能达到更好的效果。

厂区内除臭：将除臭剂兑水30-50倍进行喷洒，每1-3天一次，与化学消毒剂错开12小时使用。

《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染物防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（征求意见稿）》等文件中均将益生菌配方饲料、投加喷洒除臭剂等列为畜禽养殖行业圈舍、粪污发酵等恶臭气体治理的可行性技术，采用此方法处理畜禽养殖行业圈舍、发酵恶臭气体，养殖场厂界臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7“集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准”，H2S、NH3厂界浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级新改扩建标准。

7.2.3饲料加工粉尘

本项目所需精饲料全部为外购成品，均为压实的大颗粒袋装料。粗饲料为青储料和干草，粗饲料、垫层秸秆全部在当地秸秆加工场购买粉碎、打包后成品，进场后直接送入草料库、青贮池存放，不需要在场区进行粉碎，日常喂养只需将干草、粗饲料与外购的成品精饲料按一定比例混合，即可得到“全价日粮”，饲料混合位于封闭拌料库内进行，因此拌合过程中会产生少量粉尘。

本项目饲料不进行破碎，只是简单混合，混合粉尘产生量远远低于破碎等工序的粉尘产生量，同时本项目青储料成品含水率较高（约70%），混合过程干料产生的粉尘大部分会在混合过程中被青储料沾染、捕集，从而起到降尘作用，降尘效率可达到90%以上，混合粉尘排放总量为14.8kg/a（约0.0098kg/h），废气通过车间通风装置无组织排放，风机风量为2000m3/h，产生浓度约为4.9mg/m3，可见该废气具有产生量及产生速率极低、污染物浓度低的特点，采用集气装置收集该废气效率极低，且不易操作，同时考虑到排放量极少，因此采取经车间通风装置引致室外排放的方式，无组织排放粉尘厂界处浓度值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值（1mg/m3）。

## 7.3运营期噪声污染防治措施

噪声源主要有风机、泵类、生产设备的机械传动噪声，其噪声值在70-85dB（A）之间。为了降低噪声，减少噪音对工人的身心健康及周边环境的影响，提出如下防治措施与建议：

- （1）设计中注意选用加工精度高、装配质量好、产生噪声低的设备，如采用

- 变频风机、变频水泵等。

（2）在某些设备中加装减震、隔声装置，以防止噪声扩散。如在风机进出口加设消声器，风机和风管采用软接头连接，降低噪声传播，在安装高噪设备时应加防振设施，此项措施可降低噪声20dB(A)以上。

（3）对高噪声源采用隔声、隔振和阻尼等方法，如在筒的内衬涂以沥清、橡胶等弹性材料、在外壁涂上良好的阻尼材料等，可降噪25-30dB(A)左右。

（4）加强环境监督管理是降低噪声的有效方法之一。要加强对高噪声设备的管理和维护。随着使用年限的增加，有些设备噪声级可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理并增加相关操作岗位工人的个体防护。门窗如发现破碎应及时修补、减少噪声透射。

（5）做好厂房及厂界附近的植树绿化工作，种植高大乔木以及灌木等以形成隔音树带，即达到了美化环境的目的，又增加一道隔声屏障。

## 7.4运营期废水污染防治措施

1、废水的处理与处置

科研展销中心生活污水排入防渗旱厕，定期清运做农肥，不外排水体。

肉牛养殖基地排水系统实施雨污分流，雨水采取有组织和自然排放相结合方式，牛舍、有机肥车间屋檐下设有排水沟，雨水依靠地势排入附近自然水体中。

项目肉牛养殖基地牛床采用复合菌发酵床技术，牛床为水泥混凝土防渗结构，按一定比例将菌种、垫料混合，制成有机垫料铺设在圈舍内牛床上，牲畜卧床、采食、排泄均在垫料上进行，排泄物在发酵床上会被垫料迅速吸收水分，全部进入垫料层，牛粪、尿可长期留存于发酵床内，不向外排放，不向周围流淌，排泄物被有机垫料里的微生物迅速降解、消化，发酵床垫料定期进行疏粪、翻拋管理，发酵床内粪尿分布均匀，发酵床底部不会有废液产生。当发酵床更换时，发酵床底部偶尔可能有少量废液，可使用垫料吸收，再与其余垫料混合用于铺设发酵床。可见本项目生产过程无粪尿排出。

《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）、《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（征求意见稿）》、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发201748号）、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】31号）等文件中均将生物发酵床技术（垫草垫料工艺）列为畜禽养殖污染防治可行技术。

青贮饲料是将切碎的玉米秸秆进行压实、密封，在厌氧环境下使乳酸菌大量繁殖，将饲料中的淀粉和可溶性糖变成乳酸，当乳酸积累到一定浓度后，抑制腐败菌的生长，使得饲料中养分得以保存。该过程中产生少量的渗滤液，青贮窖渗滤液的产生量为82m3/a (约0.22m3/d)，青贮液收集池收集。青贮开始时，青贮渗滤液以植物细胞的活性水、游离水为主，随着时间延长，植物细胞的活性水、游离水不断减少，而发酵产生的化学生成水和青贮料中的可溶性成分不断增加，其粗蛋白、粗脂肪、钙、磷、维生素、微量元素含量丰富，营养价值较高，同时还含有较高的乳酸和苹果酸，因此青贮渗滤液掺入动物饲料中可增加营养成分，增加酸味，促进消化，改进饲料风味和适口性，有抑菌防腐促消化功能，可以掺入动物饲料回用，不需排放。

肉牛养殖基地废水主要为牛舍冲洗废水、生活污水，分别收集后经管线排入污水沉淀池，废水总产生量为1826m3/a（牛舍冲洗废水产生量为1534m3/a，生活污水产生量为292m3/a），厂内设置地下式污水沉淀池2座，池底及池壁做防渗处理，周围设置导流渠，带防雨顶盖及操作井，防止降雨（水)进入，满足防渗、防雨、防溢流等要求。牛舍冲洗水及生活污水经管线排入污水沉淀池中沉淀、暂存，定期灌溉附近的农田、林地。污水沉淀池2座，各自占地面积1584m2，深度2m，总有效容积约5000m3，污水沉淀池容积可以满足本项目牛舍冲洗废水、生活污水暂存需求。

《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发【2015】17号）、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发【2017】48号）、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评【2018】31号）、《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）等文件中均将污水肥料化、资源化利用列为畜禽养殖业污水污染防治可行技术。

2、废水消纳及运输

肉牛养殖基地废水主要为牛舍冲洗废水、生活污水，分别收集后经管线排入污水沉淀池，废水总产生量为1826m3/a（牛舍冲洗废水产生量为1534m3/a，生活污水产生量为292m3/a），项目采用复合菌发酵床技术，牛排泄物全部进入垫料层，在垫料层内通过复合菌进行发酵消纳牛粪尿，发酵后生产有机肥，生产过程无粪尿排出。发酵床物料清理后，对牛舍进行冲洗，牛舍发酵床清理过程中会有少量粪污残留在牛床表面，在冲洗过程中进入冲洗废水，由于牛床表面残留粪污极少，造成本项目牛舍冲洗废水中有机物含量极低，其有机质、养分含量远远低于传统的干清粪畜禽养殖场废水中的有机物含量，无法作为有机液体肥料，因此将其排入污水沉淀池中沉淀、暂存，经多级沉淀处理（污水沉淀池内进行分隔），定期灌溉附近农田、林地。此部分废水有机质、养分含量很低，可不考虑农林作物生产用肥最大间隔期。

运输污染防治措施：

①合理选择运输路径及时间，运输路线应尽量避开人群稠密区，运输时间应避开人流、车流高峰期，车辆经过人群稠密区时，应限速行驶，并禁止鸣笛，尽量选择白天运输。

②运输道路优先选择不易起尘的板结路面，如水泥路或柏油路，运输车辆选用封闭式运输罐车，并定期检查运输车辆的封闭性或防渗漏性能，对于车辆的车体、车轮应及时清洗。

③汽车的尾气排放应符合环保规定。

## 7.5运营期固体废物污染防治措施

本项目采用复合菌发酵床技术，牛粪便全部进入发酵床垫料层，在垫料层内通过复合菌进行发酵消纳牛粪尿，发酵后生产有机肥，有机肥做为肥料用于周边农田、林地施肥，全部资源利用；病死牛、分娩胎盘送填埋井填埋；饲料等废包装袋外售废品收购站；生活垃圾由环卫部门定期清运处理；医疗垃圾、含油抹布属于危险废物，全部委托有资质单位处置。

1、粪便的处理与处置

项目肉牛养殖采用复合菌发酵床技术，牛粪、牛尿经发酵床系统发酵，进行灭菌、消毒和无害化处理，牛舍清理出的垫料粪污运至有机肥车间高温发酵，堆肥加入腐熟剂和微生物菌种，发酵达到 GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》（废渣无害化环境标准）、 GB7959-2012《粪便无害化卫生标准》（好氧发酵的卫生要求） 、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246）要求后的有机肥料用于附近农田、林地施肥。有机肥是富含有机质、速效氮磷钾养分的优质有机肥料，不仅可使土壤养分得到补充，改善土壤理化性状，形成有利于作物生长的土壤环境，而且还可以提高作物产量，利用微生物分解、转化将牛的排泄物变粪为宝，再次利用。粪便发酵制有机肥属于畜禽养殖业相关污染防治条例、技术政策、技术规范鼓励的处理方式。

经计算每批堆肥物料量约1610m3。粪污贮存池（有机肥发酵池）堆肥天数约半个月，粪污贮存池（有机肥发酵池）占地面积4000m2,为半地下式，地上、地下各2m，池底及池壁防渗处理，设施周围设置排雨水沟，带防雨顶盖，防止降雨（水)进入，满足防渗、防雨、防溢流等要求。粪污贮存池（有机肥发酵池）每批最大可发酵量2200m3，可以满足有机肥堆肥发酵占地需求，同时还保留了一定的剩余空间。

2、有机肥运输

①合理选择运输路径及时间，运输路线应尽量避开人群稠密区，运输时间应避开人流、车流高峰期，车辆经过人群稠密区时，应限速行驶，并禁止鸣笛，尽量选择白天运输。

②运输道路优先选择不易起尘的板结路面，如水泥路或柏油路，运输车辆选用封闭式运输车，并定期检查运输车辆的封闭性或防渗漏性能，对于车辆的车体、车轮应及时清洗。

③汽车的尾气排放应符合环保规定。

3、填埋井

据调查，图们市目前无集中的病死动物无害化处理单位，按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）相关规定，在厂区内设置病死动物填埋井2座（即规范中固定的深埋法）。

填埋井位于厂区东北角，地势高燥，处于侧风向，尽可能远离学校、公共场所、居民住宅区、村庄、动物饲养和屠宰场所、饮用水源地、河流等地区，深埋坑底高出地下水位1.5m以上，进行防渗漏处理，坑底洒一层厚度为2-5cm的生石灰或漂白粉等消毒药。将动物尸体及相关动物产品投入坑内，采用生石灰或漂白粉等消毒药消毒，最上层距离地表1.5m以上，覆土厚度不少于1-1.2m。

深埋后，在深埋处设置警示标识。定期巡查，深埋坑塌陷处应及时加盖覆土，深埋后，消毒药对深埋场所进行彻底消毒。

4、危废暂存间

危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求设置，贮存设施应根据要求设置必要的贮存分区。贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

本项目危废暂存间内主要为废注射器、废药品、药品包装等医疗垃圾，以及少量含油废抹布，基本不存在液态易挥发类废物，因此危废暂存间无需设置废气收集及处理措施。

- 排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

排污单位应建立环境管理台账，危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。

综上所述，本项目采取的各项固体废弃物处置措施基本可行，体现了固体废物资源化、无害化、减量化的处理原则，只要在工作中，将各项处理措施落实到实处，认真执行，可将固体废弃物对环境的污染降低到最小程度。

## 7.6运营期地下水污染防治措施

1、防渗分区确定

按照《环境影响评价导则—地下水环境》（HJ610-2016）和《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）的要求，建设项目应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出防渗技术要求。根据导则“分区防控措施”要求，地下水污染防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（1）天然包气带防污性能分级

表7-2  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 主要特征 | 项目场地包气带防污性能 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。 | —— |
| 中 | 岩土层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。 岩土层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续稳定。 | 岩土层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，因此项目场地包气带防污性能为中。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 | —— |

（2）污染物控制难易程度

按照HJ610-2016要求，其项目厂区各设施及建构筑物污染物难易控制程度需要进行分级，根据项目实际情况，其分级情况如下表所示。

表7-3  污染物控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 | 项目构建筑物分类 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理 | 危废间、兽药库、青储池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、污水沉淀池、事故池、牛床、污水管线 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理 | 厂区地面、其它建构筑物等 |

（3）场地防渗分区确定

据HJ610-2016要求，防渗分区应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗技术要求。其中污染控制难易程度分级和天然包气带防污性能分级分别参照表7-2和表7-3进行相关等级确定。

表7-4  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易—难 | 其他类型 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16689执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，以及潜在的地下水污染源分类分析，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。

表7-5 地下水污染防治分区

| 编号 | 单元名称 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染防治 类别 | 污染防治区域及部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粪污贮存池 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗 | 池底及四壁 |
| 2 | 污水沉淀池 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗 | 池底及四壁 |
| 3 | 青储池 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗 | 池底及四壁 |
| 4 | 牛床 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗 | 地面、裙角 |
| 5 | 污水管线 | 中 | 难 | 其他类型 | 重点防渗 | 整体 |
| 6 | 危废间 | 中 | 难 | 其他类型 | 一般防渗 | 地面、裙角 |
| 7 | 兽药库 | 中 | 难 | 其他类型 | 一般防渗 | 地面、裙角 |
| 8 | 事故池 | 中 | 难 | 其他类型 | 一般防渗 | 池底及四壁 |
| 9 | 其他建筑 | 中 | 易 | 其他类型 | 简单防渗 | 地面 |

2、具体防渗措施

根据地下水污染防渗分区要求，厂区按重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分区域进行防渗处理，重点防渗区包括：牛舍、青储池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、污水沉淀池、污水管线；一般防渗区包括：危废间、兽药库、事故池；简单防渗区包括：门卫、各类库房等。按照《环境影响评价导则—地下水环境》（HJ610-2016）分区防渗措施要求以及相关规范，并结合厂区实际情况，防渗工程设计标准及维护需满足下列要求：

①各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或构筑物的设计使用年限。

②重点防渗区的防渗性能应与6m 厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s)等效，一般防渗区的防渗性能应与1.5m 厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s)等效，简单防渗区地面硬化。

③地面防渗方案可采用粘土防渗、混凝土防渗、HDPE膜防渗，牛舍、青储池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、污水沉淀池、污水管线底部铺设300mm 粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设 HDPE-GCL 复合防渗系统（2mm 厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2 土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土200mm（保护层）等防渗，侧壁均设防渗墙。

④加强厂区防渗、防腐设施的检查、维修力度，确保防渗措施有效。经此处理后，可以防止原料泄漏下渗对地下水造成影响。

3、跟踪监测计划

按照《环境影响评价导则—地下水环境》（HJ610-2016），三级评价项目，跟踪监测点数量一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布设1个，本项目可利用项目厂内水井及下游富岩村居民原有自打水井（非村屯水源井）作为地下水监测井，定期对地下水质量进行监测，根据工程产生的污水特征，同时参照《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ 1252—2022），确定地下水监测项目为：溶解性总固体、耗氧量、NH3-N、总大肠菌群共 4 项，同时监测地下水位、水温。

## 7.7运营期土壤污染防治措施

- 1、源头控制

- 从生产过程入手，在工艺、设备、建筑结构、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降到最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时通过防渗处理的地面有效阻止污染物的下渗。

- 2、过程控制

- 根据本项目特点，从垂直入渗途径，采取过程阻断、污染物消减和分区防控措施保护土壤环境。

参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《环境影响评价导则—地下水环境》（HJ610-2016）中的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗措施。将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区分别进行防渗设计。

- 3、土壤污染防治措施可行性

- 本项目通过防渗措施对土壤污染进行预防和保护，并对可能导致土壤污染的途径采取保护措施，从技术角度、与实施方面均可行。

## 7.8厂区绿化措施与建议

绿化在防止污染，保护和改善环境方面起着特殊的作用，具有较好的调温调湿、改善小气候、净化空气、减弱噪声等功能。因此必须搞好场区及场界周围环境的绿化。本环评建议在养殖场凡能绿化的地带均尽量种植以乔木、灌木、草坪相协调的品种，以完全消灭裸露地面为原则。为此，本报告提出如下建议：

（1）本项目必须对绿化工程予以充分重视，加大绿化力度和科学性；管理单位要严格监督检查绿化工程，确保绿化工程按设计标准进行。

（2）绿化布置应乔木与灌木、落叶与长青、树木与花卉、草坪相结合，作到色彩和谐、层次鲜明、四季各异。

（3）道路两侧宜选用树形高大美观、枝叶繁盛、耐修、耐剪、生成迅速、易于管理、抗病虫害强、成活率高，特别是具有抗污与吸污能力的树种，如杨树、丁香、平白杨、刺槐、冬青等树种。

- 7.9土地承载力测算

根据《畜禽养殖粪污土地承载力测算技术指南》，进行畜禽规模养殖场粪污消纳配套土地面积的测算。

1、猪当量

指用于衡量畜禽氮（磷）排泄量的度量单位，1头猪为1个猪当量。1个猪当量的氮排泄量为11kg，磷排泄量为1.65kg。按存栏量折算：100头猪相当于15头奶牛、30头肉牛、250只羊、2500只家禽。生猪、奶牛、肉牛固体粪便中氮素占氮排泄总量的50%，磷素占80%；羊、家禽固体粪便中氮（磷）素占100%。

本项目存栏量4500头肉牛，按照上述指南要求折算，100头猪相当于30头肉牛，则本项目猪当量为15000个猪当量。

2、不同植物土地承载力推荐值

根据《畜禽养殖粪污土地承载力测算技术指南》中表3-1、表3-2不同植物土地承载力推荐值，计算本项目粪肥消纳配套土地面积。

表7-6  不同植物土地承载力推荐值

| 作物种类 |  | 目标产量 | 土地承载力（猪当量/亩/当季） | 本项目配套土地面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粪肥全部就地利用 |  |
| 土壤氮养分水平II, 粪肥比例50%，当季利用率25%，以氮为基础 |  |  |  |  |
| 大田 | 玉米 | 6t/hm2 | 1.2 | 12500 |
| 人工林地 | 杨树 | 20m3/hm2 | 0.4 | 37500 |
| 土壤磷养分水平II, 粪肥比例50%，当季利用率30%，以磷为基础 |  |  |  |  |
| 大田 | 玉米 | 6t/hm2 | 0.8 | 18750 |
| 人工林地 | 杨树 | 20m3/hm2 | 2.1 | 7143 |

分别计算农田（玉米地）、林地（杨树）粪污消纳配套土地面积，土地承载力选择相对低的参数，农田（玉米地）以氮为基础为1.1猪当量/亩/当季，以磷为基础为0.8猪当量/亩/当季，最终采用以磷为基础为0.8猪当量/亩/当季计算。林地（杨树）以氮为基础为0.4猪当量/亩/当季，以磷为基础为2.1猪当量/亩/当季，最终采用以氮为基础为0.4猪当量/亩/当季。

经计算，本项目粪肥消纳需要配套土地面积为农田18750亩，林地37500亩。据调查，项目周边村屯富岩村拥有农田面积2890亩、广济村拥有农田面积6120亩、磨盘村拥有农田面积2552亩、广兴村拥有农田面积5040亩、龙家村拥有农田面积7950亩，可见当地拥有超充足的土地面积用于消纳本项目粪肥，同时附近的林场拥有上万亩的林地，因此不会出现破坏土地承载力的情况。

## 7.10养殖场病害预防措施及瘟疫防治措施

养殖场病害预防总的原则是“预防为主、防重于治、无病先防，采取综合措施防患于未然”。疾病的预防措施主要包括加强饲养管理以提高机体抵抗力；利用药物或预防措施阻止致病因素危害牛只。加强饲养管理应做到以下几点：

（1）加强饲料管理

合理的饲养管理可以保证良好的生长发育使之具有健康体质，牛只体质健壮，则抗病能力强，可减少牛只发病率，显著减少寄生虫病的发生率，同时，亦可减少传染性疫病的流行。

（2）搞好环境卫生

牛只所处环境的卫生状况与疫病的发声有密切的关系，环境污秽杂乱，有利于病原微生物滋生，有利于蚊蝇老鼠等病原体宿主和携带者的繁衍，同时，环境污秽易污染饲草饲料和饮用水，最终都导致疫病的发声和传播。因此，牛舍场地及用具应保持整洁、干燥、定期消毒，保证整洁的饲料和饮用水，认真做好杀虫灭鼠工作，保持清洁的环境卫生状况，有利于牛只健康。

（3）实施药物预防

- 建议定期在饲料或饮水中加入抗生素（或保健添加剂），进行药物预防。

# 第八章  环境经济损益分析

## 8.1工程环保投资估算

本工程总投资24223.02万元，环保投资为591万元，占总投资的2.4%。工程环保投资估算见表8-1。

表8－1 　              工程环保投资估算表

| 污染类型 | 治理对象 | 环保设施 | 投资估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 |  |  |  |
| 噪声 | 施工噪声 | 加强管理 |  |
| 废气 | 扬尘、尾气 | 围挡、洒水、尾气净化 | 5 |
| 废水 | 施工废水、生活污水 | 沉淀池、临时防渗旱厕 | 3 |
| 固废 | 施工垃圾、生活垃圾 | 建筑、生活垃圾场 | 1 |
| 生态 | 植被破坏、水土流失 | 水土保持、植被恢复 | 250 |
| 运营期 |  |  |  |
| 废水 | 科研展销中心生活污水 | 防渗旱厕 | 1 |
|  | 养殖基地冲舍废水、生活污水等 | 管线排入污水池暂存，后统一还田处理 | 20（不含工程投资） |
|  | 牛尿液 | 复合菌发酵床 | 工程投资 |
| 废气 | 牛舍恶臭 | 发酵床技术、益生菌配方饲料、除臭剂、通风设备 | 50（不含工程投资） |
|  | 粪污贮存池 | 顶盖、除臭剂 | 4（不含工程投资） |
|  | 污水沉淀池 | 顶盖、操作井（带盖） | 1（不含工程投资） |
|  | 饲料加工粉尘 | 通风设备 | 5 |
| 噪声 | 风机、泵类、车辆 | 减震、隔声 | 10 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 垃圾桶储运 | 1 |
|  | 病死牛、胎盘 | 填埋井 | 10 |
|  | 医疗废物 | 设置危废间暂存，委托有资质单位处置 | 5 |
| 地下水及土壤 | 牛舍、青储池、粪污贮存池（发酵池）、污水沉淀池、污水管线、危废间、兽药库、事故池 | 黏土、HDPE膜、混凝土防渗 | 200 |
|  | 粪污贮存池（发酵池）、污水沉淀池 | 设置顶盖、排水沟、导流渠 | 20（不含工程投资） |
| 风险 |  | 事故池、导流 | 5 |
| 合计 |  |  | 591 |
| 占总投资比例 |  | 2.4% |  |

## 8.2环境损益分析

本项目养殖利用农作物秸秆资源，提高了秸秆资源的利用率，减少环境污染，增加土壤肥力，有利于解决农作物秸秆污染问题。该项目将畜禽养殖废弃物资源化利用，采取复合菌发酵床技术，将粪便废弃物变为有机肥料，对周边农田、林地进行施肥，达到废弃物资源化利用，充分利用无害化处理的粪肥种植有机作物。做到了废物资源的综合、高效利用，变废为宝，化害为利，从根本上降低了污染源，大大减轻了对周边地区的环境压力。不仅能够实现一部分经济效益、减小一部分经营成本，更重要的是减少废弃物对生态环境的不利影响，在保护生态环境的同时充分利用了资源。既美化了养殖场的自然环境，消除了臭味， 防止了蚊蝇孳生，又改善了周边地区的生态环境，有利于农业的可持续发展，促进项目地区水土资源的合理利用和生态环境的良性循环，使项目地区规划科学、布局合理， 为项目地区无公害、有机农业生产和可持续发展提供了良好的物资基础。

## 8.3社会效益分析

通过优质肉牛养殖，促进当地畜牧养殖业发展，并壮大了畜牧产品加工业的发展。同时，有利于发挥当地丰富的自然资源优势，带动饲料加工行业的发展，有助于提高农民收入和促进农村经济发展。

规模化肉牛养殖还能够带动养殖户提高养殖技术水平、减轻养殖负担、降低养殖风险，能够切实的保障所在地及周边地区养殖户的利益，能够进一步稳定养殖户的情绪，同时又提高了百姓的经济收入，改善了生活水平，有助于和谐社会的发展。

通过建设肉牛集中养殖点，改变目前的小规模散养方式为集中饲养方式，极大地减少牛粪尿遍布村屯街道、庭院的现象，彻底改变各村屯村容村貌，全力助推本县美丽乡村建设，是实施乡村振兴战略的重要组成部分，是全面建成小康社会的重要内容。

## 8.4经济效益

肉牛养殖基地年存栏牛4500头，年出栏（销售）肉牛5000头，年销售生物有机肥9000t，项目年平均营业收入4454.86万元，年平均税金及附加528.61万元，年平均增值税318.08万元，年平均总成本费用3179.19万元，年平均利润总额428.97万元，平均净利润284.13万元，财务净现值4108.06万元（i=3%，所得税后），财务内部收益率4.11%（所得税后），全部投资回收期15.33年（所得税后，含建设期2年），总投资收益率3.55%。

通过以上社会、经济、环境效益的综合分析，表明该建项目具有明显的环境、社会、经济效益，在迅速提高经济效益时，环境效益明显，能够实现即发展经济又保护环境的战略目标。

# 第九章  环境管理及监测计划

环境管理与环境监测是企业环境保护的重要组成部分。环境管理是减轻企业本身排污，节省资源能源，取得良好环境效益的有效办法。环境监测是查清企业排放污染物的浓度、数量、排放去向、污染范围、危害程度的有力措施。

## 9.1环境管理

9.1.1环境管理机构

根据项目的排污特点以及环保要求，须配备环保管理人员，环保人员应掌握环保基础知识，熟悉有关的环保法规、标准、规范等。

9.1.2企业环境管理机构的基本职能

企业环境管理机构是企业管理工作的职能部门，其基本职能有以下三个方面：

①组织编制环境计划。

②组织环境保护工作的协调。

③实施企业环境监督。

9.1.3企业环境管理机构的任务

⑴开发建设期环境管理任务

①组织开展建设项目的环境影响评价工作。

②督促设计单位将环境影响报告中提出的环保措施落实到设计中，并对项目工程设计方案进行审查。

③考查承包商在投标中的环境保护内容，对中标后合同中实施环保措施的条款进行审核。

④落实施工作业环境监理制度。

⑤组织检查环保验收。

⑵运营期环境管理任务

①督促、检查本企业执行国家和地方环境保护方针、政策、法规及其它环境保护制度、标准。

②编制企业环境保护计划，并作为企业生产目标的一个内容，纳入到企业生产发展规划和计划中，把污染物排放浓度、环保设施运行指标同生产指标一样进行考核。

③查清污染源状况，建立污染源档案，设立环境监测机构，定期开展环境监测。

④加强与上级主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境预测，制定企业环境保护长远规划和年度计划，并督促实施。

⑤会同生产技术人员负责各种设备的日常管理和维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象的发生，杜绝事故性排放。监督全厂环境保护设施的运行与污染物的排放。

⑥负责组织本企业污染事故的调查与处理。

⑦会同有关单位组织和开展企业环境科研工作。

⑧搞好环境保护教育和技术培训，提高全厂各级管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，提高污染控制的责任心，自觉为创造美好环境作出贡献，有效控制人为因素造成的污染，推动环境保护工作的发展。

- 9.1.4本项目环境管理建议

- 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》，本项目属于实行登记管理的无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区排污单位。参照《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），给出本项目环境管理建议。

- 建立日常环境管理台账，具体要求如下：环境管理台账应按生产设施进行填报，内容主要包括基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容。其中，基本信息主要包括企业、生产设施、治理设施的名称、工艺等的各项排污单位基本信息的实际情况及与污染物排放相关的主要运行参数；污染治理设施台账主要包括污染物排放自行监测数据记录要求以及污染治理设施运行管理信息。监测记录信息按照自行监测管理要求实施。

①生产设施基本信息

生产设施基本信息包括养殖种类、养殖能力、占地面积、栏舍面积等。

②污染防治设施基本信息

污染防治设施基本信息包括设施名称、编码、处理规模、处理工艺；无组织废气处理方式、排放方式、是否开展监测等。

③生产设施运行管理信息

生产设施运行管理信息为养殖栏舍管理信息，具体应记录养殖种类、栏舍数量、栏舍面积、养殖方式、存栏量、出栏量、总取水量。

④污染防治设施运行管理信息

包括污染防治设施运行管理信息，至少记录以下内容：

a）正常情况

废水污染防治设施运行管理信息应记录污染物排放情况及处理处置情况、主要药剂添加情况等；

无组织废气污染防治设施运行管理信息应记录无组织排放控制措施、记录班次、控制措施运行参数等；

固体粪污设施运行管理信息应记录清粪方式、粪污利用去向等。

b）异常情况

应记录异常（停运）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、是否报告、所采取的措施。

## 9.2环境监测计划

环境监测是工业污染监测管理的重要组成部分，是掌握企业排污和排污趋势的手段。其目的在于掌握排放的废水、废气、噪声及废渣等是否符合环境标准以及周围环境质量变化趋势，监督生产安全运行和配合环境管理工作的改进，并为控制污染和保护环境提供科学依据。

9.2.1监测机构

企业应委托有相应资质和能力的环境监测部门，负责企业的日常环境监测工作。

9.2.2监测要求

⑴企业应按照有关法律和《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的规定，建立企业监测制度，制定监测方案。对污染物排放状况及对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并公布监测结果。

⑵企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久采用口、采样测试平台和排污口标志。

⑶对企业排放废气的采样，应根据监测污染物的种类，在规定的污染物排放监控位置进行；有废气处理设施的，应在该设施后检测。排气筒中大气污染物的监测采样按照《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）或《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2007）的规定进行。

⑷大气污染物排放情况监测的频次、采样时间等要求，按有关环境监测管理规定和技术规范的要求执行。

9.2.3监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ 1252—2022），制定本项目监测计划，详见表 9-1、表9-2。非正常工况及事故状态下的应急监测方案，根据实际情况确定。

1、污染源监测

表9-1	污染源监测计划表

| 项目 | 监测地点 | 监测指标 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界 | 等效 A 声级 | 每季度 | 委托监测 |
| 废气 | 厂界 | 粉尘 | 年 | 委托监测 |
|  |  | 臭气浓度 | 年 | 委托监测 |
|  |  | 氨、硫化氢 | 年 | 委托监测 |

2、环境质量监测

表9-2	环境质量监测计划表

| 监测阶段 | 监测要素 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 地下水 | 下游居民原有自打水井（非村屯水源井）及厂内水井 | 溶解性总固体、耗氧量、NH3-N、总大肠菌群、水位、水温 | 1次/年 | 委托监测 |
|  | 声环境 | 厂界 | 等效 A 声级 | 1次/年 | 委托监测 |
|  | 环境空气 | 厂址 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 1次/年 | 委托监测 |

## 9.3污染物排放清单

（1）废水

废水排污节点、污染物及污染治理设施详见表 9-3。

表 9-3   本项目废水排污节点、污染物及污染治理设施一览表

| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 治理措施 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研展销中心 生活污水100t/a | COD、BOD5、SS、氨氮 | 做农肥 | 防渗旱厕 | 不外排地表水体 |
| 肉牛养殖基地肥水1826t/a | COD、BOD5、SS、氨氮 | 灌溉农田、林地 | 污水池沉淀、暂存 | 不外排地表水体 |
| 牛尿 16425t/a | COD、BOD5、SS、氨氮 | 用于施肥 | 发酵床发酵生产有机肥 | 不外排地表水体 |

（2）废气

本项目废气排污节点、污染物及污染治理设施情况详见表9-4。

表 9-4  本项目废气排污节点、污染物及污染治理设施一览表

| 产污环节 | 污染物 | 污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排放量kg/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 浓度mg/m3 |  |
| 牛舍 | 氨 | 饲料加益生菌、发酵床养殖技术、喷洒除臭剂 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 1.5 | 77.903 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 2.004 |
|  | 臭气浓度 |  |  | ＜20 | ＜20 |
| 发酵池 | 氨 |  |  | 1.5 | 71.604 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 1.432 |
|  | 臭气浓度 |  |  | ＜20 | ＜20 |
| 污水沉淀池 | 氨 |  |  | 1.5 | 0.849 |
|  | 硫化氢 |  |  | 0.06 | 0.032 |
|  | 臭气浓度 |  |  | ＜20 | ＜20 |
| 拌料库 | 粉尘 | 车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 14.8 |

（3）固体废物

本项目固体废物种类及处理情况详见表9-5。

表9-5 本项目固体废物产生情况

| 工序 | 名称 | 形态 | 属性 | 产生量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 | 医疗废物 | 固态 | 危险废物 | 0.1t/a | 暂存于危废间，有资质单位处理处置 |
| 生产 | 含油抹布 | 固态 | 危险废物 | 0.01t/a |  |
| 生产 | 牛粪 | 固态 | 一般废物 | 19710t/a | 生产有机肥 |
| 生产 | 病死牛 | 固态 | 一般废物 | 5头/a | 送填埋井填埋 |
| 生产 | 胎盘 | 固态 | 一般废物 | 0.5t/a |  |
| 生产 | 废包装物 | 固态 | 一般废物 | 0.01t/a | 外卖废品回收站 |
| 肉牛养殖基地 | 生活垃圾 | 固态 | 一般废物 | 3.7t/a | 环卫清理至垃圾厂 |
| 科研展销中心 | 生活垃圾 | 固态 | 一般废物 | 1.3t/a | 环卫清理至垃圾厂 |

## 9.4环境保护“三同时”验收情况

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。企业组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。将本项目实施过程中的污染防治措施“三同时”验收内容见表9－6。

表9-6           拟建工程“三同时”验收一览表

| 项目 | 验收内容 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气治理 | 牛舍：饲料加益生菌、发酵床养殖技术、喷洒除臭剂、牛舍设通风装置 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界二级新改扩建标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7标准 |
|  | 粪污贮存池（有机肥发酵池）：饲料加益生菌、发酵床养殖技术、喷洒除臭剂， |  |
|  | 污水沉淀池：设置顶盖、操作井（带盖） |  |
|  | 饲料混合粉尘：车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值 |
| 废水治理 | 科研展销中心生活污水排入防渗旱厕 | 定期清运做农肥，不外排地表水体 |
|  | 肉牛养殖基地冲舍废水、生活污水经管线排入污水沉淀池沉淀、暂存 | 灌溉农田、林地，不外排地表水体 |
|  | 采用发酵床技术，牛尿液全部进入发酵床发酵 | 最终生产有机肥，不外排地表水体 |
| 噪声防治 | 低噪设备，基础做减振处理、隔音处理、风机和风管采用软接头连接，降低噪声传播等措施 | 满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准 |
| 地下水、土壤防治 | 重点防渗区：牛舍、青储池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、污水沉淀池、污水管线，防渗性能应与6m 厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s)等效；一般防渗区：危废间、兽药库、事故池，防渗性能应与1.5m 厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s)等效。地面防渗方案可采用粘土防渗、混凝土防渗、HDPE膜防渗，底部铺设300mm 粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设 HDPE-GCL 复合防渗系统（2mm 厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2 土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土200mm（保护层）等防渗，侧壁均设防渗墙。 |  |
|  | 粪污贮存池（发酵池）、污水沉淀池设置顶盖、排水沟、导流渠。 |  |
| 风险控制 | 事故池、药品库及危废间地面建设为不发火型地坪，全部防腐防渗硬化。 |  |
| 固体废物 | 牛粪便全部进入发酵床垫料层，发酵后生产有机肥，有机肥做为肥料用于周边农田、林地施肥；病死牛、胎盘送填埋井填埋置；废包装袋外售废品收购站；生活垃圾由环卫部门定期清运处理；医疗垃圾、含油抹布集中收集后在危险废物暂存间暂存，定期由有相应危险废物处理资质的处理单位运输处理。 |  |

## 9.5排污口规范化管理

排污口是污染物进入环境、对其产生影响通道。强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化重要手段。

9.5.1排污口规范化管理的基本原则

1、向环境排放污染物的排污口必须规范化；

2、排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

9.5.2排污口的技术要求

①排污口设置必须合理规定，按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470 号）文件要求，进行规范化管理。

②污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置工业场地总排口。

③在各废气净化装置排气筒设置符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台。

9.5.3排污口立标管理

本项目应按照《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）中有关规定，对排放口设置标示。固体废物贮存(处置)场图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志 固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276—2022）执行。标志见表9-7。

表9-7环境保护图形标志-排放口(源)

| 序号 | 提示图像符号 | 警告图像符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 2 |  |  | 一般固体废物贮存 | 表示固体废物贮存场所 |
| 3 |  |  | 噪声源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水环境排放 |
| 5 |  |  | 危险固体废物贮存 | 表示危险固体废物贮存场所 |

环境保护图形标志—排放口(源)的形状及颜色说明见表9-8。

表9-8 标志的形状及颜色说明

| 标志 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标识 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示表示 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

9.5.4排污口建档管理

1、要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容；

2、根据排污口管理档案内容要求，拟建项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

拟建项目应当结合本次环评提出的环境监测与管理要求，在废气、噪声排放口(源)以及固体废物堆场设立专门排放口图形标志牌，按要求加强管理。

## 9.6环境影响评价信息公开

根据《关于<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》（环发[2015]162号），企业应建立环评信息公开机制，具体公示内容如下：

（1）公开环境影响报告书编制信息

根据建设项目环评公众参与相关规定，建设单位在建设项目环境影响报告书编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、拟定选址选线、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途经方式等。企业已经对上述内容进行两次公示。

（2）公开环境影响报告书全本

根据《大气污染防治法》，建设单位在建设项目环境影响报告书编制完成后，向环境保护主管部门报批前，应当向社会公开环境影响报告书全本，其中对于编制环境影响报告书的建设项目还应一并公开公众参与情况说明。报批过程中，如对环境影响报告书进一步修改，应及时公开最后版本。企业已经对上述内容进行公示，在公示期间需及时更新公示内容。

（3）公开建设项目开工前的信息

建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

（4）公开建设项目施工过程中的信息

项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

（5）公开建设项目建成后的信息

建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

## 9.7排污许可证

根据《排污许可管理办法（试行）》（部令 第48号）中：纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。

排污单位应当在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制的书面申请材料。

申请材料应当包括：

⑴排污许可证申请表，主要内容包括：排污单位基本信息，主要生产设施、主要产品及产能、主要原辅材料，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排放口位置和数量、排放方式、排放去向，按照排放口和生产设施或者车间申请的排放污染物种类、排放浓度和排放量，执行的排放标准；

⑵自行监测方案；

⑶由排污单位法定代表人或者主要负责人签字或者盖章的承诺书；

⑷排污单位有关排污口规范化的情况说明；

⑸建设项目环境影响评价文件审批文号，或者按照有关国家规定经地方人民政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料；

⑹排污许可证申请前信息公开情况说明表；

⑺本办法实施后的新建、改建、扩建项目排污单位存在通过污染物排放等量或者减量替代削减获得重点污染物排放总量控制指标情况的，且出让重点污染物排放总量控制指标的排污单位已经取得排污许可证的，应当提供出让重点污染物排放总量控制指标的排污单位的排污许可证完成变更的相关材料；

⑻法律法规规章规定的其他材料。

企业应按照要求填报排污许可证。

# 第十章  评价结论

## 10.1项目概况

图们市延边黄牛融合发展示范园区基础设施建设项目（一产A地块、三产）建设地点共有两处，均位于图们市长安镇，其中肉牛养殖基地位于长安镇富岩村（坐标东经129.576435，北纬42.959997）；科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧（坐标东经129.299695，北纬43.740319）。项目总投资24223.02万元，肉牛养殖基地占地面积278874m2，科研展销中心占地面积600m2，肉牛养殖基地年存栏牛4500头，年出栏肉牛5000头，科研展销中心主要功能为办公、生活、展销，该中心不涉及科研、饲养等生产活动。

## 10.2环境现状评价结论

（1）环境空气质量评价

《2021年延边州环境质量报告书》中图们市环境空气质量主要污染物年均浓度监测统计数据。2021年图们市空气环境质量中可吸入颗粒物、细颗粒物、SO2、NO2 、CO、臭氧六项污染物指标符合《环境空气质量标准》二级标准，区域空气质量现状评价达标，项目所在区域为达标区。

由环境空气监测可知，各监测点位各污染物最大值占标率均小于1，TSP能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求，氨、硫化氢能够满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中数值，区域环境空气质量较好。

（2）地表水环境质量评价

根据对本项目评价区域环境质量现状可知，地表水评价断面水质数据中均未超标，均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。

（3）声环境质量评价

由监测数据可知，厂区附近声环境质量状况较好，满足GB3096-2008《声环境质量标准》中1类区标准要求。

（4）地下水环境质量评价

由监测数据可知，监测点位中均未有超标现象，项目所在区域的各点位的水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求，地下水水环境质量较好。

（5）土壤环境质量评价

由监测数据可知，土壤中各项金属项均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）风险筛选值要求，总体来看土壤现状环境质量良好。

## 10.3环境影响评价及防治措施结论

10.3.1废气

1、牛舍恶臭

牛舍废气主要为牛粪及牛尿无组织排放的臭气。喂养的饲料中拌入益生菌可降低 20%粪便排泄量，减少粪便中氨和硫的排放量，降氨硫率达60%左右。项目采用生物发酵床对氨气去除率取47%，对硫化氢去除率取38.9%。微生物除臭剂（由氨氧化细菌、硫氧化细菌等多种微生物复合发酵制成的生物除臭剂EM 生物菌）对氨气的去除率65.2-75.2%，对硫化氢的去除率则可达90%以上。同时牛舍恶臭经通风装置引致室外排放。

2、粪尿处置恶臭

牛舍发酵床发酵垫料及粪污经牛舍发酵床内发酵菌进行发酵，发酵菌可以杀害物料里面的病害微生物，抑制产氨菌、产硫化氢菌的生长，其发酵垫料有机质得到充分的分解和转化，恶臭很小。牛舍内发酵产物清理至粪污贮存池（有机肥发酵池），采用腐熟剂和微生物菌种进行高温调节发酵，并定期喷洒除臭剂，加强通风。除臭剂是利用了一些特殊的微生物，其能高效吸收、转化和降解粪污等散发的氨气、硫化氢和硫醇等恶臭成分，并将这些恶臭成分转化为无臭无害的物质，从而达到改善空气质量、保护人类身体健康的目标。

肉牛养殖基地牛舍冲洗废水、生活污水分别收集后经管线排入污水沉淀池，定期灌溉农田、林地。牛舍冲洗废水、生活污水污染物浓度较低，恶臭污染物产生量极少，设置顶盖、操作井（带盖）。

经影响分析，肉牛养殖基地厂界臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7“集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准”，H2S、NH3厂界浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界二级新改扩建标准。

3、饲料混合粉尘

本项目饲料不进行破碎，只是简单混合，混合粉尘产生量远远低于破碎等工序的粉尘产生量，同时本项目青储料成品含水率较高（约70%），混合过程干料产生的粉尘大部分会在混合过程中被青储料沾染、捕集，从而起到降尘作用，废气具有产生量及产生速率极低、污染物浓度低的特点，采用集气装置收集该废气效率极低，且不易操作，同时考虑到排放量极少，因此采取经车间通风装置引致室外排放的方式，无组织排放粉尘厂界处浓度值低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值（1mg/m3）。

拟建项目对各废气采取相应的治理措施，经影响分析可知。污染物最大落地浓度均满足相关环境空气质量标准要求，对环境空气质量影响不大。

10.3.2废水

本项目科研展销中心生活污水排入防渗旱厕，定期清运做农肥，不外排水体。

本项目肉牛养殖基地牛舍采用复合菌发酵床技术，牛尿直接排到发酵床的垫料上，垫料里富含特殊有益微生物，能够快速被消化分解，发酵后清理至有机肥车间生产有机肥，全过程无粪尿排放。

肉牛养殖基地牛舍冲洗废水、生活污水分别收集后经管线排入污水沉淀池，排入污水沉淀池中沉淀、暂存，定期灌溉附近的农田、林地，污水沉淀池2座，各自占地面积1584m2，总有效容积约5000m3，可以满足牛舍冲洗废水、生活污水暂存需求。

10.3.3噪声

科研展销中心主要功能为办公、生活，该中心不涉及科研、展销、饲养等生产活动，基本不存在产噪设备，均为人员生活噪声，噪声值在60～65dB(A)，噪声值较低，噪声具有流动、发散、短暂等特性，经建筑物阻隔及距离衰减后，对周围环境的影响较小，不进行定量分析。

肉牛养殖基地噪声源主要包括风机、泵类、车辆等，噪声源强在70～85dB(A)之间。另外，牛舍内有时还会产生牛叫声，噪声值在60～80dB(A)。各设备产生的噪声经采取消声降噪措施及距离衰减后，满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的1类标准要求，对厂区周围环境质量影响较小。但本工程在建设时仍需要采取治理措施，使用良好的隔声、消音、减振措施，尽量降低对周围环境的影响，防止声环境质量下降。

10.3.4固体废物

本项目产生的固体废弃物主要有牛粪、病死牛、分娩胎盘、医疗垃圾、设备维修保养产生的含油抹布、废包装袋、生活垃圾。

本项目采用复合菌发酵床技术，牛粪便全部进入发酵床垫料层，在垫料层内通过复合菌进行发酵消纳牛粪尿，发酵后生产有机肥，有机肥做为肥料用于周边农田、林地施肥，全部资源利用；病死牛、分娩胎盘送填埋井填埋；饲料等废包装袋外售废品收购站；生活垃圾由环卫部门定期清运处理；医疗垃圾、含油抹布属于危险废物，全部委托有资质单位处置。

本项目产生的危险废物设置专门的储存设施，医疗废物采用内覆膜包装袋包装，危险废物在危险废物暂存间分类暂存，危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求设置，危险废物暂存间设置符合要求的专用标志牌，废物的贮存容器设有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，标明危险废物名称。包装好的危废由有相应危险废物处理资质的处理单位运输处理，不得随意堆存或者倾倒。

10.3.5地下水

本项目厂区设计依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）设计地下水污染防渗措施，由9.4.2的规定，正常状况情景下不会对地下水环境产生影响。

当污水沉淀池底部防渗层破裂，可能发生污水泄漏对地下水水质的影响，根据预测结果，非正常工况污水沉淀池防渗层出现破裂情景下，污染羽逐步向外围扩散，污染物在运移的过程中随着地下水的稀释作用，浓度逐渐降低，随着时间的增长，污染物运移范围随之扩大，耗氧量、氨氮污染羽扩散后厂界可以达标，同时地下水污染是一个漫长的过程，并且在污染过程中土壤会截留大部分，并且有部分会在土壤中降解、稀释，而最终进入到地下水含水层中的量较少。因此，污水泄漏对地下水影响较小，肉牛养殖基地评价范围内的分散式饮用水水源地共两个，富岩村3组机井距离约370m，富岩村4组机井距离约430m，距离相对较远，根据预测数据可知，泄漏对附近村屯饮用水水源影响较小。但企业必须加强对防渗设施的监管，确保防渗措施安全正常运行，并定期例行检查，从源头上控制污水的渗漏量。

对厂区进行分区防渗，按照不同的防渗要求做好重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区的防渗工作，对牛舍、青储池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、污水沉淀池、污水管线、危废间、兽药库、事故池进行防渗漏处理；制定地下水跟踪监测计划，合理布置地下水跟踪监测井等。

10.3.6土壤

本项目牛舍采用复合菌发酵床技术，牛尿直接排到发酵床的垫料上，垫料里富含特殊有益微生物，能够快速被消化分解、转化。牛尿、牛粪经发酵床中的生物菌分解后，一部分转化成无臭气体(例如二氧化碳、水蒸气等)被排放掉，一部分分解成粗蛋白和菌体蛋白等，牛粪尿经发酵菌分解，定期清理制有机肥，发酵床垫料定期进行疏粪、翻拋管理，发酵床内粪尿分布均匀，发酵床底部不会有废液产生，同时牛舍发酵床底部采取防渗措施，在此两种保障下，正常情况本项目不会有废水渗漏，从而污染土壤。若疏粪、翻拋不及时，可能出现发酵床内粪尿分布不均匀，导致局部垫料含水率过高，同时垫料上方受牛的重力挤压，可能导致牛舍发酵床底部出现少量尿液，同时牛舍发酵床底部防渗层出现破损的情况下，可能会出现废水渗漏现象，从而污染土壤。

肉牛养殖基地废水牛舍冲洗废水、生活污水分别收集后经管线排入污水沉淀池，定期灌溉农田、林地。环评要求粪污、废水贮存、运输、处理、利用设施均采取有效的防渗、防漏处理工艺。根据区域地质状况，本项目牛舍、青储池、粪污贮存池（有机肥发酵池）、污水沉淀池、污水管线、危废间、兽药库、事故池等底部为防渗结构，避免项目产生的废水泄漏下渗造成地下水污染。构筑物底部铺垫防渗层，使渗透系数达到 1×10-7cm/s，在运行正常的情况下，不会对区域土壤造成污染。

10.3.7风险

本项目不存在重大危险源，项目危险物质的运输、储存符合相关规定、采取相应风险事故防范措施，同时制定相应的环境风险应急预案，项目涉及的环境风险性影响因素是可以降到最低水平的，可有效减少或者避免风险事故的发生。从环境控制的角度来评价，经采取相应应急措施，能大大减少事故发生概率，如一旦发生事故，能迅速采取有力措施，减小对环境污染。其潜在的事故风险是可以防范的。因此项目的建设，从风险评价的角度分析是可行的。

药品储存于阴凉、通风仓库内，远离火种、热源；建立环境风险防控体系，建设事故应急池；运输过程按规定路线行驶，运输车辆配备消防器材；及时编制环境风险应急预案，并到生态环境主管部门及有关部门备案，同时开展经常性演练等。

## 10.5厂址选择的环境可行性

10.5.1产业政策符合性

本项目为畜禽养殖项目，根据国家发展和改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会[2019]第29号令，2020.1.1）规定，本项目属鼓励类第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，符合国家产业政策要求。

10.5.2占地符合性

本项目建设地点共有两处，均位于图们市长安镇，其中肉牛养殖基地位于长安镇富岩村（坐标东经129.576435，北纬42.959997），所选地块土地权属均为集体林地，森林类别为一般商品林地，少量其它公益林地（市县级公益林地，不属于封禁保护、禁止改变林地用途的Ⅰ级、Ⅱ级保护林地）；森林类别均为商品林地。地类为乔木林地、其他林地。林地转为设施农用地正在办理，占地符合土地利用规划。

科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧（坐标东经129.299695，北纬43.740319），占地为国有建设用地，占地符合土地利用规划。

10.5.3图们市畜禽养殖禁养区符合性

图们市2019年编制了《图们市畜禽养殖禁养区划定方案》，根据图们市畜禽养殖禁养区区划图，本项目肉牛养殖基地不在禁养区区划内（距离最近禁养区边界约9km）。本项目符合图们市畜禽养殖禁养区规定。

10.5.4当地畜禽养殖相关规划符合性分析

据调查，图们市未编制畜禽养殖相关规划，以及畜禽养殖污染防治规划。根据《延边州“十四五”畜禽养殖污染防治规划(2021-2025 年) 》（征求意见稿），到2025年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用体系，构建种养结合循环发展机制。规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定在99%以上，规模养殖场畜禽粪污基本实现资源化利用；逐步实现规模以下养殖场（户）粪便污水分户收集、集中处理利用，畜禽粪污综合利用率稳定在95%以上；达标排放的畜禽规模养殖场自行监测覆盖率达到100%，畜禽规模养殖场资源化利用台账建设率达到100%。本项目配套建设粪污处理设施，畜禽粪污实现资源化利用，制定了自行监测计划，建设资源化利用台账制度，项目符合《延边州“十四五”畜禽养殖污染防治规划(2021-2025 年) 》（征求意见稿）相关要求。

10.5.5饮用水水源保护区相关规定符合性

根据《图们市分散式生活饮用水水源地保护范围划定方案》，方案中划定保护范围为水源井（取水口）及引泉周边半径30m的原形范围，肉牛养殖基地评价范围内的分散式饮用水水源地共两个，富岩村3组机井距离约370m，富岩村4组机井距离约430m。可见本项目不在图们市农村分散式饮用水水源保护范围之内。

10.5.6环境敏感性

本项目建设地点共有两处，均位于图们市长安镇，其中肉牛养殖基地位于长安镇富岩村（坐标东经129.576435，北纬42.959997），项目四周均为草地、山林地，最近村屯为南侧410m富岩村3、4组（约有居民25户）；科研展销中心位于长安镇广济村村部南侧（坐标东经129.299695，北纬43.740319），东侧为空地，南侧为空地，西侧及西南侧零星分布广济村居民住宅（最近约15m，共计约50户），北侧隔空地约80m为广济村村部。肉牛养殖基地评价范围内的分散式饮用水水源地共两个，富岩村3组机井距离约370m，富岩村4组机井距离约430m。可见本项目不在图们市农村分散式饮用水水源保护范围之内。富岩村3组机井供水人口约118人，富岩村4组机井供水人口约12人，富岩村3组机井做为3、4组居民主要供水水源，同时根据所在地地势及地下水流向可知，富岩村3组机井与养殖基地不处于同一汇水区，之间有分水岭阻隔，富岩村4组机井虽与养殖基地处于同一汇水区，但机井位于养殖基地东侧边界处，靠近分水岭，富岩村4组机井与养殖基地之间为一条山沟，富岩村4组机井位于山沟的西侧，且靠近山脊，养殖基地大部分均位于山沟的东侧，富岩村4组机井位于养殖基地侧向（从地下水流向），养殖基地基本不会对富岩村4组机井产生明显影响。

科研展销中心虽然距离居民较近，但其主要功能为办公、生活，该中心不涉及科研、展销、饲养等生产活动，对周围居民基本无影响。

从宏观地理位置来看，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中对环境敏感区的界定原则，项目选址不敏感。

10.5.7相关法规、规范、政策等文件符合性

根据1.3.7分析内容，本项目符合《中华人民共和国畜牧法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《吉林省人民政府关于加快推进畜牧业健康养殖和规模化生产的意见》（吉政发[2007]44号）、《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）等相关法规、规范、政策文件中选址要求。

10.5.8与“三线一单”相符性

根据1.3.8分析内容，本项目所在区域不属于生态保护红线，符合生态保护红线保护要求。本项目所在区域为大气环境弱扩散重点管控区、水环境一般管控区、土壤环境风险一般管控区，本项目不属于生态用水重点管控区、土地资源重点管控区，项目资源利用合理，未触及当地资源利用上线。项目符合环境准入及管控要求。本项目的建设符合“生态红线、环境质量底线、资源利用上线和环境负面准入清单”的相关要求。

## 10.6清洁生产水平分析结论

本项目原辅材料和产品清洁无毒，生产工艺技术和设备先进，符合提倡的清洁生产要求，并认真贯彻落实各项清洁生产措施，养殖过程中产生的废物进行了综合利用，保障清洁生产的推行，符合清洁生产原则。

## 10.7总量指标可达性分析结论

吉林省污染物排放总量控制因子为：COD、NH3-N、VOCs、烟尘、SO2和NOx。

根据吉林省生态环境厅《关于进一步明确建设项目主要污染物排放总量审核有关事宜的复函》规定，对建设项目污染物排放总量审核实施分类管理，按照行业排污绩效，将建设项目污染物排放总量分为重点行业排放管理、一般行业排放管理和其他行业排放管理三类管理方式。本项目不属于执行重点行业排放管理的建设项目，根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019）》，本项目属于实行登记管理的无污水排放口的规模化畜禽养殖场、养殖小区排污单位，属于无排污口的建设项目，因此本项目属于复函中规定的执行其他行业排放管理的建设项目，在环评审批过程中豁免主要污染物总量审核。

## 10.8公众参与结论

根据环境保护部第35号令《环境保护公众参与办法》，企业进行了公众参与调查，根据《图们市延边黄牛融合发展示范园区基础设施建设项目（一产A地块、三产）环境影响评价公众参与说明》，为使周围群众了解拟建项目的环境影响情况，企业向公众公开了拟建项目的相关信息，一次公示企业在网上进行（全国建设项目环境信息公示平台），一次公示时间为2023年4月19日- 5月4日，网上环评论坛公示网址：https://www.eiacloud.com/gs/；二次公示企业在网站、现场、当地报纸同时进行，二次公示时间为2023年5月4日-5月16日，网上公示（全国建设项目环境信息公示平台）网址：https://www.eiacloud.com/gs/；当地报纸公示时间为2023年5月5日-6日，报纸公示刊登于当地主流媒体延边晨报；同时在周围村屯进行现场公示；并将环评报告书（征求意见稿）和公众参与调查表电子版上述到环评论坛上供公众下载；在本项目环境影响报告书报批前，建设单位将报告书报批版及公众参与调查说明在网站上进行全本公示。公示内容中介绍了参与办法中要求的相关事项，公示期间未接到公众反对信息和其它反馈信息，公众参与过程符合环境保护部第35号令《环境保护公众参与办法》相关要求，公众参与具体内容及相关公示图片详见《图们市延边黄牛融合发展示范园区基础设施建设项目（一产A地块、三产）环境影响评价公众参与说明》。

## 10.9综合评价结论

本评价对项目所在区域进行了环境质量现状监测、调查与评价，对项目建设后的环境影响因素进行分析，利用相关模式模拟预测了该项目建设可能产生的环境影响，对项目采取的环保措施进行了技术、经济、环境等方面的分析论证，广泛征求公众意见，并提出污染防治措施、环境管理和环境监测计划等。

评价结果表明：图们市延边黄牛融合发展示范园区基础设施建设项目（一产A地块、三产）符合国家产业政策，项目用地符合要求，项目符合清洁生产要求，污染治理措施能够满足环保管理的要求，废水不外排水体，废气、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置，对大气环境、声环境、地表水、地下水、土壤环境影响较小。建设项目具有较好的环境经济效益，公示期间未接到公众反对信息和其它反馈信息，项目所在地的公众对本项目认同性较好。

项目建设在严格执行“三同时”前提下，落实各项环保措施和风险防范措施，建成投产后保证各项环保设施正常运行，从环境保护角度论证，项目建设是可行的。

大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  | 二级☑ |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  | 边长5-50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km☑ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≧2000t/a□ |  |  |  |  |  | 500-2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a□ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物☑ 其他污染物☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  | 附录D☑ |  |  |  | 其他标准□ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  | 二类区☑ |  |  |  |  |  |  | 三类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据☑ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测☑ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代污染源□ |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ |  | 网格模型□ |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≧50km□ |  | 边长5-50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≦10%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≦30%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≦100%□ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  | C非正常最大占标率≦100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≦-20%□ |  |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（NH3、H2S、TSP） |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（NH3、H2S、TSP） |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 ☑ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | NH3：150.356kg/a |  |  | H2S：3.468kg/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：14.8kg/a |  |  |  |  |  |  |  |

土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型£；两种兼有£ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地√；未利用地£ |  |  |  |  | 设施农用地 |
|  | 占地规模 | （27.9474）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（）、方位（ ）、距离（m ） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降£；地面漫流£；垂直入渗√；地下水位£；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | COD、BOD5、SS、氨氮、氨气、硫化氢、粉尘 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类£；Ⅱ类£；Ⅲ类√；Ⅳ类£ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感£；较敏感√；不敏感£ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级£；二级£；三级√ |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√；b）√；c）√；d）£ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | 现场观测、调查资料、实验数据 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  |  | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测因子 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌9项 |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌9项 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618；GB36600√；表D.1£；表D.2£；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 满足标准 |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E£；附录F£；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（50m ） 影响程度（） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）£；b）£；c）£ 不达标结论：a）£；b）£ |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障£；源头控制√；过程防控√；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 对土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 |  |  | 氢氧化钠 |  | 戊二醛、聚维酮碘 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t |  |  | 0.9 |  | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 |  | 500m范围内人口数 人 |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |
|  |  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 |  | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 |  | F2 |  | F3 |
|  |  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 |  | S2 |  | S3 |
|  |  | 地下水 |  | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 |  | G2 |  | G3 |
|  |  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 |  | D2 |  | D3 |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 |  | Q＜1√ |  |  | 1≤Q＜10 |  |  | 10≤Q＜100 |  | Q≥100 |
|  |  | M值 |  | M1 |  |  | M2 |  |  | M3 |  | M4 |
|  |  | P值 |  | P1 |  |  | P2 |  |  | P3 |  | P4 |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  | E1 |  |  | E2 |  |  | E3 |  |  |
|  |  | 地表水 |  | E1 |  |  | E2 |  |  | E3 |  |  |
|  |  | 地下水 |  | E1 |  |  | E2 |  |  | E3 |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ |  |  |  | Ⅳ |  |  | Ⅲ | Ⅱ |  | Ⅰ√ |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  |  |  |  |  | 二级 | 三级 |  | 简单分析√ |
| 风险识别 | 物质危险性 |  | 有毒有害√ |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |
|  | 环境风险类型 |  | 泄漏√ |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 大气√ |  |  |  | 地表水√ |  |  |  | 地下水 |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  |  | 计算法 | 经验估算法 |  |  |  | 其他估算法 |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  |  | SLAB | AFTOX |  |  |  | 其他 |  |
|  |  | 预测结果 |  |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 药品间应远离火种、热源，以防引起爆炸，储存装置地面、裙角防渗硬化处理，厂区设置事故储池，在风险事故情况下，将物料及消防水引入事故池，最终排入污水系统，防止污染区域地表及地下水体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 项目落实各项风险防范措施,并加强安全管理,保持各项安全设施有效地运行,以此为前提的情况下,可将事故风险概率和影响程度降至最低,环境风险可控。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“—”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
|  | 影响方式 | 工程占用☑；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（ ） 生境□（ ） 生物群落☑（ ） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感区□（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（约0.28）km2；水域面积：（ ）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的 生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性☑；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用☑；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿☑；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他☑ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |

声影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级☑ 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m ☑ 大于200m □ 小于200m □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区☑ |  | 2 类区□ | 3 类区□ | 4a 类区□ |  | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期 ☑ |  | 近期 □ |  | 中期 □ |  | 远期 □ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 ☑ 现场实测加模型计算法 □ 收集资料 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 噪声源 调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 □ 已有资料 □ 研究成果 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 ☑ 其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m ☑ 大于200m □ 小于200m □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 ☑ 最大A声级 □ 计权等效连续感觉噪声级 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声 贡献值 | 达标 ☑ 不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 □ 不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测☑ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测☑ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） |  |  | 监测点位数（ ） |  | 无监测☑ |  |  |
| 评价结论 | 影响影响 | 可行☑；不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，可√ ；“（ ）” 为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 |  | 水污染影响型：☑；水文要素影响型：□ |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 |  | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑ |  |  |  |
|  | 影响途径 |  | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |
|  |  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 ☑ |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □； |  |
|  | 影响因子 |  | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |
| 评价等级 |  |  | 水污染影响型 |  | 水文要素影响型 |  |
|  |  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B ☑ |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |
| 现状调查 |  | 区域污染源 | 调查项目 |  | 数据来源 |  |
|  |  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |
|  |  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |
|  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  | 生态环境保护主管部门 ☑；补充监测 □；其他 □ |  |
|  |  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |
|  |  | 水文情势调查 | 调查时期 |  | 数据来源 |  |
|  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |
|  |  | 补充监测 | 监测时期 |  | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □；春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |

| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 评价因子 | （pH、COD、BOD5、NH3-N、总磷） |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：I类 □；II类 □；III类 ☑；IV类 □；V类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准 |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □； 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括谁能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区 ☑ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域水环境质量改善目标 要求情景 □ |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐 □；其他 □ |  |

| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或削减替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量（t/a） |  |  |  | 排放浓度（mg/L） |  |
|  |  | （） |  |  | （） |  |  |  | （） |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 | 排放量（t/a） |  |  | 排放浓度（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s； 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ☑；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 ☑ |  |  |  | 手动 □；自动 □；无监测 ☑ |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ☑；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“ □ ”为勾选项，可 √ ；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |